ANEXO I – Itens, Especificações e Quantitativos

1. Itens 01 e 02: Participação exclusiva ME/EPP.

2. Havendo diferença entre a especificação técnica do Edital e do CATMAT/CATSER prevalecerá a especificação do Edital.

| Item | Cód. | CAT-SER | Objeto | Quant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 49590 | 14427 5428 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Esfigmomanômetro adulto Esfigmomanômetro aneróide com montagem do equipamento livre de engrenagens (atestada pela fábrica), com resistência a quedas (comprovada pela fábrica), com garantia de calibração de fábrica de 5 anos, manômetro com giro de 360°, com mostrador variando de 0 a 300 mmhg, e precisão certificada pelo inmetro de +- 3 mmhg. Características dos acessórios: manguito e pêra de insuflação confeccionado em neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de circunferência do braço. Acessórios obrigatórios que acompanham o produto: peça principal aneróide. Pêra de insuflação com válvula. Bolsa para acondicionamento do produto. Disponibilidade para um ou dois tubos confeccionados em neoprene e livres de látex (atestado pela fábrica). | 170 |
| 02 | 59733 | 14427 5428 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Aparelho de pressão arterial digital de pulso. Características técnicas mínimas exigidas: automático, alimentação a bateria (inclusas), pressão: 40 -250 mmhg, pulsação: 40 – 199 batimentos/ minuto, com 100 lugares de memória, visor digital de cristal líquido iluminado, grande. Normatização: manual de instruções em português, certificado de garantia de 1 ano no mínimo, a partir da data de instalação do equipamento. Certificação ipem/ inmetro/abnt. Registro na anvisa. | 70 |
| 03 | 49546 | 14427 5428 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Esfigmomanômetro obeso Esfigmomanômetro aneróide com montagem do equipamento livre de engrenagens (atestada pela fábrica), com resistência a quedas (comprovada pela fábrica), com garantia de calibração de fábrica de 5 anos, manômetro com giro de 360°, com mostrador variando de 0 a 300 mmhg, e precisão certificada pelo inmetro de +- 3 mmhg. Características dos acessórios: manguito e pêra de insuflação confeccionado em neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de circunferência do braço. Acessórios obrigatórios que acompanham o produto: peça principal aneróide. Pêra de insuflação com válvula. Bolsa para acondicionamento do produto. Disponibilidade para um ou dois tubos confeccionados em neoprene e livres de látex (atestado pela fábrica). | 50 |
| 04 | 49548 | 14427 5428 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Esfigmomanômetro pediátrico esfigmomanômetro aneróide com montagem do equipamento livre de engrenagens (atestada pela fábrica), com resistência a quedas (comprovada pela fábrica), com garantia de calibração de fábrica de 5 anos, manômetro com giro de 360°, com mostrador variando de 0 a 300 mmhg, e precisão certificada pelo inmetro de +- 3 mmhg. Características dos acessórios: manguito e pêra de insuflação confeccionado em neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de circunferência do braço. Acessórios obrigatórios que acompanham o produto: peça principal aneróide. Pêra de insuflação com válvula. Bolsa para acondicionamento do produto. Disponibilidade para um ou dois tubos confeccionados em neoprene e livres de látex (atestado pela fábrica). Braçadeira unid. X 15 Reutilizável tamanho pediátrico – medindo de 20 a 29cm. | 40 |
| 05 | 49533 | 14427 5428 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Estetoscópio adulto – com auscultador duplo em aço inox, biauricular, em formato que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, membrana especial em ambos os lados para uma ausculta precisa com freqüência de 20 a 500 hz diafragma com anel não frio flexível e super resistente, par de olivas maleáveis de borracha macia, com sistema de fixação de rosca, tubos auriculares flexíveis em pvc livre de látex, garantia mínima de 24 meses. | 110 |
| 06 | 49659 | 14427 5428 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Estetoscópio infantil – com auscultador duplo em aço inox,biauricular, em formato que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, membrana especial em ambos os lados para uma ausculta precisa com freqüência de 20 a 500 hz diafragma com anel não frio flexível e super resistente, par de olivas maleáveis de borracha macia, com sistema de fixação de rosca, tubos auriculares flexíveis em pvc livre de látex, garantia mínima de 24 meses. | 25 |
| 07 | 49544 | 144275428 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Oxímetro portátil adulto (pulso) – de dedo com sensor integrado no equipamento, funcionamento com 2 pilhas padrão “aaa”ou baterias recarregáveis, com peso aproximado de 60g, tela de led colorido, com dispositivo para ligar e desligar automaticamente após a introdução e remoção do dedo, com visualização através de bargraf ou curva pletismográfica, com alarme visual ou sonora. | 105 |
| 08 | 59736 | 14427 5428 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Otoscópio, lâmpada led, com iluminação por fibra optica, portátil, usado para exames externos do conduto auditivo, lente giratória conectada ao otoscopio, proporciona aumento de no minimo 2 vezes, regulador de alta e baixa luminosidade. Deve possuir lampada led. Acessorios - no minimo 09 (nove) especulos auriculares reutilizaveis, em pelo menos 03 (tres) tamanhos distintos, com no minimo 03 (tres) unidades de cada tamanho; | 80 |
| 09 | 56203 | 14427 5428 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Detector fetal portátil digital com tela de lcd para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, possuir transdutor de alta sensibilidade (a partir de 10 a 12 semanas) com alto-falante de alta performance, com entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; possuir botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático; ter design ergonômico e compartimento para transdutor, ser compacto, leve e de fácil operação. Sua alimentação deverá ser por 2 pilhas aa de 1,5v. Características técnicas: performance fhr: -faixa de medição: 50-240 bpm; - resolução: 1bpm; - precisão: ± 1 bpm; - saída de energia: 20mw. Transdutor: - frequência nominal: 2.0mhz; - frequência de operação: 2.0mhz ± 10%; - p-: <1mpa; - lob: <20 mw/cm²; - ispta: <100 mw/cm² - intensidade de saída de ultrassom: isata <10mw/cm²; - área de radiação efetiva do transdutor: 154mm². - garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. | 90 |
| 10 | 59737 | 12661 14427 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Balança pediátrica. Dispositivo para medidas antropométricas, tipo: tipo balança pediátrica, modelo: elétrica, material: gabinete plástico, componente i: c,visor e ajuste digital, componente ii: concha anatômica em polipropileno injetado, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 25 kg. | 60 |
| 11 | 59739 | 12661 14427 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Balança pediátrica mecânica; Especificação: - Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. - Construída em material resistente e de fácil higienização. - Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. - Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10g. - Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. - Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. - Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. - Trava e calibrador de fácil manuseio. - É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). - Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. - Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. - Garantia, mínima, de 01 ano. | 12 |
| 12 | 57831 | 12661 14427 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Balança digital adulta balança antropométrica digital 300 kg plataforma 40cm x 50cmvisor em led -capacidade máxima: 300 kg, divisões de 50 g; - régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 mts; - display led de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; (iluminação dodisplay após o equipamento atingir a carga mínima) - plataforma 400 x 500 cm (aproximadamente) -estrutura em chapa de aço carbono; - acabamento em tinta eletrostática a pó; - padrão na cor branca. unid. x 10 lider/ p300c r$ 1.380,00 r$ 13.800,00. | 40 |
| 13 | 49534 | 12661 14427 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Balança portátil digital para pesar adultos, com capacidade para até 150 kg, capacidade mínima de 2 kg, graduação de peso 0,1kg, plataforma em vidro temperado e visor em lcd. Altura: 4,00 cm, largura: 32,50 cm, profundidade: 31,50 cm, peso: 1,12 kg. | 35 |
| 14 | 59741 | 14427 5428 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Termômetro clínico digital axiliar e oral de ponta flexível emborrachada ref.: g-tech. altura: 1.00 cm; largura: 1.00 cm; profundidade: 12.00 cm; peso: 30.00 g; tipo axilar e oral, modo de medição digital; possui indicador de bateria; memoriza a última temperatura e a última medição; tempo de medição de até 90 segundos; tamanho do visor 1,5cm (c) x 0,6cm (l); possui alarme de segurança - alarme sonoro para indicar que a medição acabou; possui sinalizador eletrônico; produto não confeccionado a base de mercúrio. | 102 |
| 15 | 59742 | 14427 5428 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Foco clínico ou lâmpada auxiliar de chão. características técnicas mínimas exigidas: composto por lâmpada halógena 20 watts (vida-longa); luz fria; corpo em metal esmaltado; haste flexível; pintura epóxi; base com rodízios; regulagem de altura; voltagem 110v; normatização: garantia 1 ano. certificação (selo ) inmetro/ abnt/ipem. | 50 |
| 16 | 59743 | 14427 5428 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Laringoscópio. Características técnicas mínimas exigidas: composto com 1 cabo adulto e 1 cabo infantil. confeccionado em aço inox. deve acompanhar lâminas curvas e retas nº 0,1,2,3,4,5 e lâmpada halógena. Acompanha lâmpada e estojo para transporte. Normatização: manual de instruções em português e garantia de 1 ano. | 36 |
| 17 | 59744 | 5428 14427 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Termômetro clínico infravermelho sem contato com o paciente. características do produto: realizar medição de temperatura do corpo humano (através da proximidade da testa do paciente, sem promover o contato termômetro e testa); sensor sonoro que sinalize a distância correta entre o termômetro e a testa do paciente promovendo uma medição precisa e segura da temperatura; visor de lcd com iluminação para facilitar a visualização do resultado da temperatura corporal; tempo de leitura da temperatura corporal do paciente: aproximadamente 1 segundo; sensor infravermelho; deve ser de fácil armazenamento e transporte; alimentação: 02 pilhas tipo aaa 1,5v; indicador de pilha com carga baixa. Obs.: além de fornecer a possibilidade da leitura corporal, poderá também conter a possibilidade de outros modos de leitura de temperatura, como e o caso da leitura da temperatura de objetos, ambientes e alimentos. dimens0es aproximadas do produto: 141x 42 x 55,5 cm e peso aproximado: 120g. | 120 |
| 18 | 59983 | 5428 14427 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ AFERIÇÃO /CALIBRAÇÃO - Bomba Vácuo Aspiradora de sangue e secreções - Motor: 1/30 HP; Voltagem 127/220 volts(bivolt chaveado); Consumo: Baixo (91 watts); Rolamentos: 3 selados; Capacidade do frasco coletor: 1,3 litros; Vácuo máximo: 22 polegadas de mercúrio (Hg); Válvula de segurança: Possui; Vazão livre: 15 litros/min; Peso: 2,3 Kg; Acessórios: Tampa c/ válvula de segurança acoplada; Frasco coletor; Mangueiras de silicone com 1,6 metros de comprimento; Manual de instruções 01 Folheto SAN(serviço autorizado Nevoni). | 12 |