	[image: image1.jpg]’4-7iJ '

mnwnﬂ





	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ – RS

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

CEP: 95360-000 PARAÍ/RS

CNPJ: 87.502.886/0001-50 – FONE: (54) 3477-1233 

E-mail: licitações@parai.rs.gov.br



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - RETIFICADO
SECRETARIA: Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social
OBJETO: Aquisição de equipamentos para a UBS – Unidade Básica de Saúde do Município de Paraí.
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)
O presente estudo refere-se à aquisição de equipamentos para a UBS – Unidade Básica de Saúde do Município de Paraí.

A aquisição destes equipamentos é essencial para a continuidade do serviço público, uma vez que tal aquisição trará melhorias consideráveis ao atendimento à municipalidade.
2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Paraí/RS.
3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO
Os equipamentos têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento dos produtos pretendidos os eventuais interessados deverão cumprir as normativas estabelecidas em edital e no termo de referência.

Não é permitida subcontratação.

Não é permitida a participação de consórcio.

Modalidade de Aquisição:

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço por item, nos termos dos artigos 6°, inciso XLI, 17, § 2°, e 34, todos da Lei Federal n° 14.133/2021.
 Adjudicação e homologação:

A adjudicação e a homologação, inclusive atas e relatórios circunstanciados, somente produzirão efeitos legais mediante deliberação do Prefeito Municipal de Parai ou a quem este delegar. 
O resultado da licitação, adjudicado e homologado pelo Prefeito, será publicado no Diário Oficial, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 
A homologação se efetivará através de Contrato que definirá os direitos e obrigações da Contratante e da Contratada, a ser assinado por ambas, e do qual fazem parte o presente Edital e seus anexos, independente de transcrição. 
4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro a demanda do atendimento ao público e também devido às condições dos equipamentos atuais, os quais necessitam ser substituídos, bem como, pelo levantamento realizado por cada unidade requisitante, cujas solicitações encontram-se anexas ao presente estudo.
Os produtos a serem adquiridos são nas quantidades e especificações conforme quadro abaixo:
	Item e Descrição
	Quant.
	Unid.

	01 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX BVLT, cor branca, capacidade de 42 litros, câmara de esterilização em aço inox aisi 304, painel digital frontal em led, sistemas de segurança 30 ciclos pré-programáveis diversos, desligamento automático no caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água,  porta construída em metal – robusta, fecho da porta de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, vedação com guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, laterais e parte superior composta por um plástico resistente, água limpa a cada ciclo, abastecimento manual de água, sistema de secagem dentro do próprio ciclo, vapor gerado a partir de água limpa, drenagem da água e vapor excedente através de mangueira de descarga até o galão de descarte, produzido em conformidade com a norma nbr iso 13485/2016, COM REGISTRO ANVISA, tensão bivolt automático, frequência de 50/60 hz, temperatura padrão de 121° c, 124° c, 127ºc, 130° c e 134ºc, pressão de trabalho de 1 a 3 kgf/cm²,  bandeja em alumínio,  garantia minima de 01 ano.
	02
	un.

	02 - FOCO CIRÚRGICO móvel, com bateria, rodas, haste giratória, rodízios em material resistente, construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem, pintura em epóxi, com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LED’s 110.000 – 160.000 lux (Diodo emissor de Luz) distribuido uniformemente e controle por membrana, bateria chumbo ácido e módulo de emergência, tensão 115 – 127 / 220 – 230 V 50/60 HZ, potência 250 VA, fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127), alimentação bivolt automático 127/220 V+-10% 50/60 Hz, vida útil mínima esperada para os LEDS de, no mínimo, 60.000 horas, que atenda as normas de segurança NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2, selo do inmetro, controle por membrana, diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente, haste giratória, rodízios em material resistente, em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem, pintura em epóxi à 250º célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto, sistema de iluminação com led’s (diodo emissor de luz) de forma uniforme, bateria de chumbo ácido, módulo de emergência, foco de luz auxiliar (led) – fl 2000, manual de instruções, manopla removível e autoclavável, módulo de emergência integrado ao equipamento com autonomia aproximada de 6 horas. REGISTRADO NA ANVISA
	01
	un.

	03 - FOCO CIRÚRGICO fixo no teto, com bateria, haste giratória, rodízios em material resistente, construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem, pintura em epóxi, com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LED’s (Diodo emissor de Luz) distribuido uniformemente e controle por membrana, bateria chumbo ácido e módulo de emergência, tensão 115 – 127 / 220 – 230 V 50/60 HZ, potência 250 VA, fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127), alimentação bivolt automático 127/220 V+-10% 50/60 Hz, vida útil mínima esperada para os LEDS de, no mínimo, 60.000 horas, que atenda as normas de segurança NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2, selo do inmetro, controle por membrana, diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente, haste giratória, rodízios em material resistente, em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem, pintura em epóxi à 250º célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto, sistema de iluminação com led’s (diodo emissor de luz) de forma uniforme, bateria de chumbo ácido, módulo de emergência, foco de luz auxiliar (led) – fl 2000, manual de instruções, manopla removível e autoclavável, módulo de emergência integrado ao equipamento com autonomia aproximada de 6 horas. REGISTRADO NA ANVISA
	01
	un.

	04 - MOCHO ODONTOLÓGICO ergônomico, com encosto, estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético, com aro de apoio para os pés cromado acoplado a base, ajuste semiautomático da altura do encosto, ajuste a gás/pneumático da altura do assento, mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, rodízios duplos em nylon, espuma injetada, em conformidade com a nr17, tamanho assento preferencialmente: 42 x 42 x 5 (espessura) cm tamanho encosto: 42 x 28 x 5 (espessura) cm altura do assento - mínima: 41 cm / máxima 51 cm: revestimento sintético reforçado internamente com malha, rodízios: duplos em nylon ângulo de inclinação do encosto - mínima: 8° / máxima: 25°, dimensões base/aranha: 62 cm diâmetro, esperado que suporte 110 kg uniformemente distribuido. REGISTRADO NA ANVISA
	02
	un.

	05 - MOCHO ODONTOLÓGICO ergônomico, sem encosto, estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético, com aro de apoio para os pés cromado acoplado a base, ajuste semiautomático da altura do encosto, ajuste a gás/pneumático da altura do assento, mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, rodízios duplos em nylon, espuma injetada, em conformidade com a nr17, tamanho assento preferencialmente: 42 x 42 x 5 (espessura) cm tamanho encosto: 42 x 28 x 5 (espessura) cm altura do assento - mínima: 41 cm / máxima 51 cm: revestimento sintético reforçado internamente com malha, rodízios: duplos em nylon ângulo de inclinação do encosto - mínima: 8° / máxima: 25°, dimensões base/aranha: 62 cm diâmetro, esperado que suporte 120 kg uniformemente distribuido. REGISTRADO NA ANVISA
	02
	un.

	06 - DOPPLER FETAL DE MESA (DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL DF – 7000 D MEDPEJ) gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto, suporte lateral para transdutor,   desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade, display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto), com faixa de medição de fcf: 30 a 240 bpm, ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%, alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz, diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm, profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9), controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9), alojamento para transdutor na lateral do gabinete, saída para fone de ouvido ou gravador de som, possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, peso líquido: 1,8kg, dimensões: (l.p.a) 217x250x100mm, potencia: 32 va/ 15w, potencia ultrassônica: 5mh/cm², garantia minima de  2 anos,  três modos de funcionamento,  cabo em formato espiral e transdutor desconectável, com tecnologia micro processada, saída para fone de ouvido e gravador de som, filtro minimizador de interferência durante a utilização. Registrado na ANVISA.
	01
	un.

	07 - APARELHO DE PRESSÃO, Conjunto de aparelho para medir pressão arterial (esfigmomanômetro aneróide) e estetoscópio, ambos com registro na ANVISA, com 01 manômetro (0-300mmHg), 01 braçadeira de nylon de alta resistência e fecho em tiras aderentes (18-35cm), 01 válvula de deflação, 01 pera, 01 estojo de viagem, 01 estetoscópio Premium e 01 manual de instruções, manguito e pera livres de látex. Registrado na Anvisa
	06
	un.

	08 - OTOSCÓPIO, MD OMNI 3000 Xenon Preto com Estojo Macio, com lâmpada 2.5v xenon halógena (amarelada),  leve, compacto e ergonômico, conexão para pera de insuflação, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado,  clip para desligamento automático ao ser fixado no bolso, acionamento através de botão liga/desliga integrado, alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo aa, cabeça em abs e aço inox, possibilidade de ampliação do campo de visão com aumento de até 3 vezes, lente giratória e garantia minima de 1 ano. Registrado na Anvisa
	06
	un.

	09 - MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR, com luz incidente, aumento até 45X (Adultos). Registrado na Anvisa
	01
	un

	10 - MICROSCÓPIO BACTERIOLÓGICO BINOCULAR com objetivas 4X, 10X. Registrado na Anvisa
	01
	un

	11 - AR CONDICIONADO SPLIT, sistema INVERTER, capacidade mínima 12.000 BTU/H, versão quente/frio, 220v, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação “A” no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano do equipamento e compressor.
	10
	un


5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Os trabalhos de pesquisa de mercado têm por objetivo a coleta do maior número possível de elementos significativos para a composição de consistentes análises. A pesquisa de preços realizada abrangerá basicamente pesquisa de preços com fornecedores.
Considerando, que a princípio adotou-se a como referência para estimar os preços da pretensa aquisição, a pesquisa de preços com fornecedor, onde foram encontrados resultados todos os itens que irão ser licitados. 
É imperioso salientar que, foi utilizado como método para obtenção do preço estimado a média dos valores obtidos na pesquisa de preços, calculado sobre o conjunto de três cotações.
Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 184/2023, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Adotou-se a como referência para estimar os preços da pretensa aquisição, a pesquisa de preços com fornecedor, onde foram encontrados resultados todos os itens que irão ser licitados. 
Foi utilizado como método para obtenção do preço estimado a média dos valores obtidos na pesquisa de preços, calculado sobre o conjunto de três cotações.
Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 184/2023, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
Foram realizadas pesquisas de preços, sendo utilizado como valor de referência a média de valores destas, conforme segue:

	Item e Descrição
	Quant.
	Unid.
	Valor un. 
	Valor Total  R$

	01 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX BVLT, cor branca, capacidade de 42 litros, câmara de esterilização em aço inox aisi 304, painel digital frontal em led, sistemas de segurança 30 ciclos pré-programáveis diversos, desligamento automático no caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água,  porta construída em metal – robusta, fecho da porta de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, vedação com guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, laterais e parte superior composta por um plástico resistente, água limpa a cada ciclo, abastecimento manual de água, sistema de secagem dentro do próprio ciclo, vapor gerado a partir de água limpa, drenagem da água e vapor excedente através de mangueira de descarga até o galão de descarte, produzido em conformidade com a norma nbr iso 13485/2016, COM REGISTRO ANVISA, tensão bivolt automático, frequência de 50/60 hz, temperatura padrão de 121° c, 124° c, 127ºc, 130° c e 134ºc, pressão de trabalho de 1 a 3 kgf/cm²,  bandeja em alumínio,  garantia minima de 01 ano.
	02
	un.
	11.109,66
	22.219,32

	02 - FOCO CIRÚRGICO móvel, com bateria, rodas, haste giratória, rodízios em material resistente, construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem, pintura em epóxi, com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LED’s 110.000 – 160.000 lux (Diodo emissor de Luz) distribuido uniformemente e controle por membrana, bateria chumbo ácido e módulo de emergência, tensão 115 – 127 / 220 – 230 V 50/60 HZ, potência 250 VA, fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127), alimentação bivolt automático 127/220 V+-10% 50/60 Hz, vida útil mínima esperada para os LEDS de, no mínimo, 60.000 horas, que atenda as normas de segurança NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2, selo do inmetro, controle por membrana, diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente, haste giratória, rodízios em material resistente, em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem, pintura em epóxi à 250º célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto, sistema de iluminação com led’s (diodo emissor de luz) de forma uniforme, bateria de chumbo ácido, módulo de emergência, foco de luz auxiliar (led) – fl 2000, manual de instruções, manopla removível e autoclavável, módulo de emergência integrado ao equipamento com autonomia aproximada de 6 horas. REGISTRADO NA ANVISA
	01
	un.
	16.526,00
	16.526,00

	03 - FOCO CIRÚRGICO fixo no teto, com bateria, haste giratória, rodízios em material resistente, construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem, pintura em epóxi, com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LED’s (Diodo emissor de Luz) distribuido uniformemente e controle por membrana, bateria chumbo ácido e módulo de emergência, tensão 115 – 127 / 220 – 230 V 50/60 HZ, potência 250 VA, fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127), alimentação bivolt automático 127/220 V+-10% 50/60 Hz, vida útil mínima esperada para os LEDS de, no mínimo, 60.000 horas, que atenda as normas de segurança NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2, selo do inmetro, controle por membrana, diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente, haste giratória, rodízios em material resistente, em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem, pintura em epóxi à 250º célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto, sistema de iluminação com led’s (diodo emissor de luz) de forma uniforme, bateria de chumbo ácido, módulo de emergência, foco de luz auxiliar (led) – fl 2000, manual de instruções, manopla removível e autoclavável, módulo de emergência integrado ao equipamento com autonomia aproximada de 6 horas. REGISTRADO NA ANVISA
	01
	un.
	16.966,66
	16.966,66

	04 - MOCHO ODONTOLÓGICO ergônomico, com encosto, estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético, com aro de apoio para os pés cromado acoplado a base, ajuste semiautomático da altura do encosto, ajuste a gás/pneumático da altura do assento, mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, rodízios duplos em nylon, espuma injetada, em conformidade com a nr17, tamanho assento preferencialmente: 42 x 42 x 5 (espessura) cm tamanho encosto: 42 x 28 x 5 (espessura) cm altura do assento - mínima: 41 cm / máxima 51 cm: revestimento sintético reforçado internamente com malha, rodízios: duplos em nylon ângulo de inclinação do encosto - mínima: 8° / máxima: 25°, dimensões base/aranha: 62 cm diâmetro, esperado que suporte 110 kg uniformemente distribuido. REGISTRADO NA ANVISA
	02
	un.
	1.049,00
	2.098,00

	05 - MOCHO ODONTOLÓGICO ergônomico, sem encosto, estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético, com aro de apoio para os pés cromado acoplado a base, ajuste semiautomático da altura do encosto, ajuste a gás/pneumático da altura do assento, mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, rodízios duplos em nylon, espuma injetada, em conformidade com a nr17, tamanho assento preferencialmente: 42 x 42 x 5 (espessura) cm tamanho encosto: 42 x 28 x 5 (espessura) cm altura do assento - mínima: 41 cm / máxima 51 cm: revestimento sintético reforçado internamente com malha, rodízios: duplos em nylon ângulo de inclinação do encosto - mínima: 8° / máxima: 25°, dimensões base/aranha: 62 cm diâmetro, esperado que suporte 120 kg uniformemente distribuido. REGISTRADO NA ANVISA
	02
	un.
	943,33
	1.886,66

	06 - DOPPLER FETAL DE MESA (DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL DF – 7000 D MEDPEJ) gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto, suporte lateral para transdutor,   desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade, display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto), com faixa de medição de fcf: 30 a 240 bpm, ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%, alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz, diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm, profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9), controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9), alojamento para transdutor na lateral do gabinete, saída para fone de ouvido ou gravador de som, possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, peso líquido: 1,8kg, dimensões: (l.p.a) 217x250x100mm, potencia: 32 va/ 15w, potencia ultrassônica: 5mh/cm², garantia minima de  2 anos,  três modos de funcionamento,  cabo em formato espiral e transdutor desconectável, com tecnologia micro processada, saída para fone de ouvido e gravador de som, filtro minimizador de interferência durante a utilização. Registrado na ANVISA.
	01
	un.
	1.513,33
	1.513,33

	07 - APARELHO DE PRESSÃO, Conjunto de aparelho para medir pressão arterial (esfigmomanômetro aneróide) e estetoscópio, ambos com registro na ANVISA, com 01 manômetro (0-300mmHg), 01 braçadeira de nylon de alta resistência e fecho em tiras aderentes (18-35cm), 01 válvula de deflação, 01 pera, 01 estojo de viagem, 01 estetoscópio Premium e 01 manual de instruções, manguito e pera livres de látex. Registrado na Anvisa
	06
	un.
	120,66
	723,96

	08 - OTOSCÓPIO, MD OMNI 3000 Xenon Preto com Estojo Macio, com lâmpada 2.5v xenon halógena (amarelada),  leve, compacto e ergonômico, conexão para pera de insuflação, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado,  clip para desligamento automático ao ser fixado no bolso, acionamento através de botão liga/desliga integrado, alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo aa, cabeça em abs e aço inox, possibilidade de ampliação do campo de visão com aumento de até 3 vezes, lente giratória e garantia minima de 1 ano. Registrado na Anvisa
	06
	un.
	604,33
	3.625,98

	09 - MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR, com luz incidente, aumento até 45X (Adultos). Registrado na Anvisa
	01
	un
	3.581,00
	3.581,00

	10 - MICROSCÓPIO BACTERIOLÓGICO BINOCULAR com objetivas 4X, 10X. Registrado na Anvisa
	01
	un
	3.605,00
	3.605,00

	11 - AR CONDICIONADO SPLIT, sistema INVERTER, capacidade mínima 12.000 BTU/H, versão quente/frio, 220v, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação “A” no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano do equipamento e compressor.
	10
	un
	2489,66
	24.896,60

	TOTAL
	R$ 97.642,51


Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 184/2023, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Os equipamentos deverão ser entregues na UBS – Unidade Básica de Saúde, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da ordem de empenho, onde serão utilizados para melhor atender a população paraiense.
Os licitantes vencedores ficarão vinculados a entrega dos equipamentos conforme descrição e exigências, na sala e local indicado, com embalagens adequadas para permitir a completa conservação e segurança do produto, sob pena de recusa do equipamento.
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente as vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.
A natureza do objeto permite sua aquisição por itens, ampliando assim a competição, com vistas a maior economicidade e vantajosidade.
9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.
Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.
A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais. 
10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.
Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam: 
a) elaboração de minuta do edital; 
b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária; 
c) encaminhamento do processo para análise jurídica; 
d) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; 
e) publicação e divulgação do edital e anexos; 
f) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável; 
g) realização do certame, com suas respectivas etapas; 
h) realização de empenho.
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Dada a natureza do objeto, não se verifica impactos ambientais relevantes. Caso  haja algum descarte, a contratada é responsável por providenciar o destino adequado. Porém, objetivando minimizar os possíveis impactos ambientais, faz-se necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e à política de sustentabilidade ambiental abordados na IN SLTI n. 01/2010 e no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, observando, sempre que possível, os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.







Paraí/RS, 19 de abril de 2024.
Barbara Reginatto Tuni
Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social


[image: image1.jpg]