	[image: image1.jpg]



	Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO





MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA E PROJETO

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Jerônimo/RS

Objeto: Projeto de Instalação hidrossanitária para implantação das 30 unidades habitacionais temporárias. 
Endereço: Próximo ao trevo de acesso ao Município de São Jerônimo RS 
Disposições Gerais

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo definir e especificar os materiais e acabamentos a serem empregados na obra de instalação hidrossanitária para 30 módulos habitacionais.
A elaboração do projeto desenvolvido vislumbrou o atendimento as demandas da Prefeitura Municipal de São Jerônimo/Defesa Civil para atender as famílias que ficaram desabrigadas após as cheias de maio de 2024. 
O projeto de implantação, instalações hidrossanitárias métodos construtivos e materiais a serem utilizados estão rigorosamente de acordo com as normas e legislações concernentes a esse tipo de edificação.
A. Execução dos Serviços

A mão-de-obra e os materiais a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade e acabamento esmerado, em obediência às especificações técnicas, e ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer serviço que não satisfaça o padrão especificado.

Durante a execução da obra deverá ser procedida à remoção periódica de quaisquer detritos, (entulhos de obra), que venham a se acumular no recinto do lote, inclusive nas propriedades adjacentes e logradouro público.

É de inteira responsabilidade da executante dar solução adequada aos esgotos e resíduos sólidos (lixo) do canteiro.

B. Alteração de Projeto

A obra manterá estrita observância às Especificações Técnicas constantes no projeto arquitetônico, nos projetos complementares e na planilha de orçamentária.

Nenhuma alteração poderá ser feita sem o prévio consentimento por escrito da Fiscalização ou do Responsável Técnico pela autoria dos projetos, salvaguardados os direitos autorais pelo Decreto Lei n( 5194 de 24 de dezembro de 1966.

C. Segurança, Sinalização e Identificação
A empresa contratada deverá providenciar a devida sinalização e isolamento dos locais que possam oferecer riscos ao entorno, durante a obra, assim como fornecer aos operários, uniforme e equipamentos de proteção individual de acordo com a legislação vigente.
1. Administração da Obra
Cronograma de obra de 15 dias, o serviço se dá através de custos com engenheiro civil de obra pleno e encarregado geral, e Topógrafo, que irão fiscalizar, coordenar e acompanhar e fazer a devida locação dos itens pertinentes a execução de todos os serviços e intervenções previstos no contrato.

2. Instalação Hidrossanitária 
Será executado sistema de esgotamento sanitário do tipo fossa séptica e sumidouro individual para cada módulo, atendendo as legislações municipais vigentes.

Cada módulo receberá uma caixa em concreto 60x60 que receberá o esgoto do módulo e será interligada à fossa séptica, uma caixa em concreto 40x40 (caixa de gordura) que receberá o esgoto do módulo e será interligada na fossa séptica. Que por sua vez desaguará no sumidouro.

O abastecimento de água será feito diretamente da rede pública, através de três cavaletes, abastecendo 10 módulos cada.

A tubulação de água deverá ser conectada em cada módulo, na tubulação de espera, bem como o sistema de esgoto que também deverá ser conectado na tubulação de espera de cada módulo.

3. Pavimentação, Cercamento e Paisagismo
Será executado assentamento de meio fio nos alinhamentos das ruas projetadas com os referidos rebaixos, bem como calçada em concreto com espessura mínima de 5cm no acesso de cada módulo, conforme descrito em projeto.
Deverá ser feita rampa de acesso em um dos módulos, conforme representado em projeto, para a acessibilidade do usuário, por se tratar de PCD.

A pavimentação das ruas e estacionamento, será em camada de brita nº02 e nas demais áreas será mantida a grama natural existente
Os meios fios serão executados sobre uma base que serve de regularização e apoio, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas, e estes devem apresentar fck ≥ a 20 MPa.

Os meios fios terão as seguintes dimensões:

- Altura = 0,20 m

- Espessura = 0,15 m na base e 0,13 m no topo 

- Espelho = 0,15 m 

- Comprimento = 1,00 m

Os meios fios serão do tipo pré-moldado, assentados sobre base firme e rejuntados com argamassa de cimento e areia, seu escoramento será com material local de no mínimo 30 cm de largura, evitando-se que a peça fique sem apoio e vir a sofrer descolamento do trecho e criarem-se assim possíveis retrabalhos.

Nos locais onde está previsto o acesso aos módulos, deve-se proceder ao rebaixo do meio fio.

Será plantada vegetação arbustiva conforme representado em projeto.

4. Ligação Elétrica
Será executada a ligação da luz elétrica, do poste (que será instalado pela CEEE Equatorial) até o CD de cada módulo, com cabo flexível de cobre 10mm (Fase + fase + Terra), através de eletroduto flexível 4”, enterrado.

Considerações Gerais:

Limpeza da Obra 
A obra deverá ser limpa constantemente durante a execução dos trabalhos e ao final deverá ser entregue limpa, sem nenhum resíduo de material que dificulte o acesso entre os módulos.
Entrega
Entrega da obra

O recebimento da obra será feito em duas fases após comunicação da conclusão da obra pela CONTRATADA à Prefeitura Municipal de São Jerônimo.

Recebimento definitivo

O recebimento definitivo atenderá às exigências constantes da legislação pertinente.
Qualquer correção que seja de responsabilidade da CONTRATADA, antes ou depois do Recebimento Definitivo, implicará na obrigação de correção de quaisquer outros serviços que, em decorrência desta ou do defeito original, se tornem necessários.

5. Orientações quanto à Manutenção 
As orientações visam a manutenção preventiva da estrutura para que a vida útil do imóvel não seja comprometida. 


As manutenções periódicas e preventivas evitam em grande parte a existência de manutenções corretivas.


A responsabilidade pelo uso, operação dos módulos são da Defesa Civil, porém, a manutenção do sistema hidrossanitário será da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, que fará a manutenção durante o período em que os módulos estiverem instalados no município. Qualquer alteração não prevista em projeto executada após a entrega da obra será de responsabilidade dos mesmos.


Segue abaixo uma planilha de orientação para as manutenções preventivas elaborada conforme a NBR 5674 (ABNT, 2012) e se refere, aos sistemas hidrossanitários.
Tabela 01 – Manutenção Preventiva para os sistemas hidrossanitários

	Periodicidade
	Elemento/ Componente
	Atividade
	Responsável

	Mensal
	Ralos, grelhas, calhas e canaletas
	Limpar o sistema das águas pluviais e ajustar a periodicidade em função da sazonalidade, especialmente em época de chuvas intensas.
	Equipe de manutenção local

	A cada três meses
	Caixas de esgoto, de gordura e de águas servidas
	Efetuar Limpeza Geral
	Equipe de manutenção Local

	Anual
	Tubulações
	Verificar as tubulações de água potável e servida, para detectar obstruções, falhas ou entupimentos, e fixação e reconstituir a sua integridade, onde necessário.
	Equipe de manutenção local/Empresa especializada

	
	Metais, acessórios e registros
	Verificar os elementos de vedação dos metais, acessórios e registros
	Equipe de manutenção local


Fonte: Adaptado de ABNT (2012)

Observações 

A Contratada deverá entregar à Fiscalização, antes do início dos serviços, amostras e/ou catálogos dos materiais para análise. Somente após liberação da Fiscalização estes poderão ser empregados na obra.

A contratada deverá registrar com fotos georreferenciadas e datadas as etapas.
Consideração Finais


A manutenção periódica é fundamental para atender as necessidades dos usuários, retardar e evitar a ocorrência de manifestações patológicas, deteriorações e falhas no sistema e assim, garantir a durabilidade e o bom funcionamento.

São Jerônimo/RS, 21 de outubro de 2024

_____________________________

Norberto Ferreira de Azambuja Junior

Arquiteto e Urbanista CAURS/RS A289269-3

Responsável Técnico pelo Projeto/Fiscal da Obra
 
5

[image: image1.jpg]