ANEXO I – QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E COMPLEMENTARES

1. Os itens 01 a 11, 13 a 20 e 22 a 25 são destinados a participação exclusiva de MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).

2. Havendo diferença entre a especificação técnica do Edital e do CATMAT prevalecerá a especificação do Edital.

| ITEM | CÓD. GRP | CATMAT | DESCRITIVO | MARCAS PRÉ APROVADAS | CA* | GARANTIA -MESES | AMOSTRA | UNID | QTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59041 | 1421 | Algemas de punho. Algemas de punho, fabricadas em aço 1020; com resistência mínima à tração 227 kgf; com destorcedores em aço 1020; dentes e catracas fresados e usinados; fechadura em aço 1020 cementada com triplos dentes fresados e usinados com dureza resistente à lima; com trava de segurança com sistema de bloqueio de fechadura; com duas chaves em aço 1020; acabamento em níquel. Unidade: pares | - | - | 12 | SIM | UNID | 200 |
| 2 | 61977 | 15265 | Apito para trânsito, niquelado, com biqueira em silicone com bocal de 01cm de diâmetro e com cordão de nylon trançado na cor preta. | - | - | 6 | SIM | UNID | 200 |
| 3 | 53698 | 1203 | Avental confeccionado em PVC ou em tecido sintético emborrachado (espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida (interno), e 70% policloreto de vinila (externo), gramatura 190gr/m2) peça única, REFORÇADO, medindo 1000 mm de comprimento por 600mm de largura, com forro, com tiras de amarrar reforçadas nas costuras para ajuste no pescoço e cintura, com costuras dupla na fixação ao corpo, cor preta, para atividades com umidade, com 100cm de comprimento. Apresentar laudo de identificação do tecido (tecido em 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila), quando for o caso; laudo de resistência a água e agentes de limpeza (resistência a água e agentes de limpeza detergente neutro, sabão em pó 6g/L e água sanitária 2,0% cloro ativo p/p); laudo do tecido (resistência à penetração de água, conforme norma BS 3424, método 29A-baixa pressão); e laudo de impermeabilidade do tecido e costuras. Laudos emitidos em nome do fabricante e realizado em laboratórios credenciados ao Inmetro. Tamanho: único. | - | - | 6 | SIM | UNID | 130 |
| 4 | 53697 | 1203 | Avental confeccionado em PVC ou em tecido sintético emborrachado (espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida (interno), e 70% policloreto de vinila (externo), gramatura 190gr/m2) peça única, REFORÇADO, medindo 1000 mm de comprimento por 600mm de largura, com forro, com tiras de amarrar reforçadas nas costuras para ajuste no pescoço e cintura, com costuras dupla na fixação ao corpo, cor branca, para atividades com umidade, com 100cm de comprimento. Apresentar laudo de identificação do tecido (tecido em 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila), quando for o caso; laudo de resistência a água e agentes de limpeza (resistência a água e agentes de limpeza detergente neutro, sabão em pó 6g/L e água sanitária 2,0% cloro ativo p/p); laudo do tecido (resistência à penetração de água, conforme norma BS 3424, método 29A-baixa pressão); e laudo de impermeabilidade do tecido e costuras. Laudos emitidos em nome do fabricante e realizado em laboratórios credenciados ao Inmetro. Tamanho: único. | - | - | 6 | SIM | UNID | 140 |
| 5 | 62642 | 318263 | Avental em lona impermeável, antichama, comprimento 120 cm, largura 70 cm, ilhós e corda. | - | - | 6 | SIM | UNID | 20 |
| 6 | 13722 | 220522 | Avental em raspa de couro ou vaqueta natural de primeira qualidade, tipo barbeiro, mangas com elástico de ajuste nos punhos, pala nas costas com elástico ou velcro para ajuste em duas alturas, tira de ajuste na cintura, costuras com linha de algodão. Medidas: 1,20 x 0,60 m – inteiro. | 1. ZANEL INDUSTRIAL LTDA – EPP 2. MARASCA | 1.16070 2. 41700 | 6 | SIM | UNID | 5 |
| 7 | 58430 | 1302 | Avental em raspa de couro sem emendas, sem mangas, cumprimento, no mínimo, 100 cm e largura 60 cm, com tiras em raspa de couro no pescoço e cintura fixadas por arrebites metálicos e com fivelas metálicas para ajustes. | 1. KELLER BENEFICIAMENTO | 1. 29894 | 6 | SIM | UNID | 40 |
| 8 | 62643 | 603638 | Avental proteção do tronco, tecido de algodão com tratamento retardante a chamas, impermeabilizado e costuras em linha de aramida. Avental de segurança confeccionado em tecido de algodão tratado para proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos. Aprovado para: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante) e contra umidade proveniente de operações com uso de água. | - | - | 6 | SIM | UNID | 60 |
| 9 | 57742 | 444214 | Bota cano longo com polaina em poliuretano injetado impermeável, antiestática, isolamento térmico e solado antiderrapante. Cano com espessura mínima de 2,3mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,1mm na altura do tornozelo e 4mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calçar, resistente a gorduras Orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais. Solado em poliuretano de alta densidade, antiderrapante especial e reforçado com ranhuras de 5,3mm na planta e 6,2mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos). Unidade: par. Tamanhos: 34 até 46. | 1. BRACOL | 1. 35047 | 12 | SIM | PAR | 330 |
| 10 | 13354 | 1415 | Bota de PVC Térmica Média Branca: bota em Pvc para temperaturas entre 0 a -40°C, injetado com formulações diferenciadas. Solado antiderrapante, altamente resistente à abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente desempenho em baixas temperaturas. Forrada com lâ de carneiro ou similar sintética denso forro interno e fôrma que garante ótima calçabilidade. Indicação: Abatedouros, Açougues, Apiários, Câmaras frigoríficas, Cozinhas industriais, Fazendas produtoras de leite, Frigoríficos, Indústrias alimentícias, Laticínios, Lavouras, Pecuária, Restaurantes industriais. EXEMPLIFICATIVO: comprimento do cano (Tamanho 42): 27,5 cm, peso (Tamanho 40): 1190g. Unidade: pares. Tamanho : 33 a 46. | - | - | 12 | SIM | PAR | 12 |
| 11 | 62644 | 378136 | Bota ocupacional, vaqueta, cano longo, ajuste cadarço cano, forro, palmilha removível EVA antimicróbio, solado PU bidensidade. Confeccionada em vaqueta integral com cano longo (mínimo 39 cm), com ajuste por cadarço parte superior do cano, com forro interno, com palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios, com solado poliuretano bidensidade, antiderrapante, com resistência ao óleo combustível. Tamanho a definir. | 2. CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA | 1. 9303 | 12 | SIM | PAR | 10 |
| 12 | 57285 | 378136 | BOTA TÁTICA POLICIAL DE ALTO DESEMPENHO IMPERMEÁVEL: Descrição técnica: Bota tática para uso operacional cano curto (tipo “C” – até o joelho) altura média de 190mm a 220mm considerando ponto mais do cano. -Especificação técnica: As especificações técnicas e parâmetros para a construção do produto em epígrafe estão descritos nas normas/tabela abaixo e demais exigências técnicas definidas neste memorial descritivo, para enquadramento é necessário atender as exigências técnicas deste termo. Bota Tática confeccionada em couro nobuck hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc, com espessura entre 1,8 e 2,0 milímetros; cano em tecido tipo Cordura ou similar; colarinho e língua em napa vestuário com espessura entre 0,8 e 1,1mm; passadores, ganchos e travadores em polímero/nylon fixados através de rebites, sendo linha de 2 (dois) ganchos articulados fixados na parte superior do cano, linha de 5 (cinco) passadores fixados nas gáspeas e linha de 1 (um) travador com dentes internos fixados na área de articulação de cada pé; Forração confeccionada em tecido poliamida/poliéster, construído em sistema de bootie (botinha) com membrana poliéster não poroso, elástico, com tratamento hidrofílico, 100% impermeável e respirável devendo possuir permeabilidade ao vapor de água, selado por fita micro porosa impermeável, termo selada específica para selagem de membranas respiráveis; biqueira confeccionada em material termoplástico de alta resistência; sobrebiqueira em borracha 1,5mm fixada através de vulcanização envolvendo todo calçado (bicos, laterais e traseiras); solado composto em bi-componente sendo primeira camada de contato ao piso em borracha ultragrip para melhor aderência e desempenho, plataforma de tecnologia estabilizadora do caminhar e canais para fluxo contínuo de água, segunda camada em entressola em EVA termo-conformado para maior absorção de impacto, distribuição do peso, leveza, isolamento térmico; palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em material sintético resinado de alta resistência, com 2,5mm de espessura e que não tem suas características afetadas pela umidade; palmilha de conforto moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. -PARÂMETROS NORMATIVOS E TÉCNICOS. 1. Couro Cabedal - Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Determinação da resistência à abrasão – Método Martindale - Couro cabedal: 51.200 ciclos a seco: Mínima: abrasão moderada e descoloração leve 25.600 ciclos a úmido: Mínima: abrasão moderada e descoloração leve Spray test - 100 ISO 5 - AATCC 22 2. Forrações - Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Determinação da resistência à penetração de água – Teste da pressão hidrostática - Não ocorreu penetração de água. - EN 20811/92 Determinação da com resistência à penetração sintética de sangue - Não deve haver penetração com sangue sintético através de pressão hidrostática - ISO 16603; Procedimento A, SOP 12-012 3. Biqueira interna e contraforte - Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Determinação de espessura - 1,30 mm ± 5 % - NBR 14184 4. Palmilha de montagem - Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Resistência a penetração – Mín. 1100N - NBR 20444 5. Estabilizador - Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Determinação do tipo de material – Base de ABS – NCT SR 0001; Determinação de medidas lineares - Espessura: min. 2,0mm; comprimento: min. 81,5mm, Largura extremidade menor: min. 45mm, Largura central: min 43,5mm, Largura extremidade maior: min 56,5mm - ABNT NBR 6. Palmilha interna – Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Determinação da resistência ao ataque microbiano - Fungos: Classificação da escala: 0 - Bactérias: Ausência do crescimento - ABNT NBR 15275 - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. - Apresentar, relatório técnico original ou laudos complementares, cópia autenticada (IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IBTEC - Instituto Brasileiro de Tecnologia do Calçado, ou outros laboratórios aptos para a realização destes testes) que o produto atende os parâmetros mínimos de aprovação no ponto PARÂMETROS NORMATIVOS E TÉCNICOS, deste termo. - Apresentar, o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais: Cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. COR – desert/areia. Tamanho: 34 ao 46. | 1. GUARTELÁ 2. INVICTUS ANPHIBIAN | - | 12 | SIM | PAR | 200 |
| 13 | 62645 | 444214 | Botas em PVC (policloreto de vinila), 100% impermeável, forrada em poliéster, solado antiderrapante, cano curto. | 1. INNPRO | 1. 36025 | 12 | SIM | PAR | 40 |
| 14 | 47714 | 444214 | Botas em PVC, forrada, modelo masculino, cor branca, resistente à água, cano médio, solado antiderrapante. Unidade: pares. | 1. VULCABRAS | 1. 33534 | 12 | SIM | PAR | 12 |
| 15 | 58517 | 11939 | Botas plásticas propé descartáveis cano médio/alto transparentes. | - | - | 12 | SIM | PACOTE | 10 |
| 16 | 13977 | 1465 | Calça de segurança para operadores de motosserra: equipamento de proteção individual tipo calça, produzido e confeccionado em tecido 100% poliéster na cor azul marinho na parte externa, agregado e costurado com proteção interna de 8 camadas em tecido de poliéster de alta tenacidade em 360º em torno da perna, forro interno é confeccionado em poliéster, tecido num desenho em forma de colméia, o qual permite a transpiração e troca de calor produzido pelo corpo humano na atividade executada, com faixas retrorrefletivas de desempenho combinado, de acordo com a NR-6 e NBR15292, com 1” de largura contornando cada perna na horizontal, sobreposta sobre faixa de tecido verde-limão com 5 cm de largura localizada a 40 cm da cintura. Vestimenta composta com uma estrutura de sete passantes para colocação cinturão de couro e estabilização junto ao corpo, confeccionada com elástico e cordão para ajuste em poliéster na cintura e um bolso na parte traseira superior esquerda com lapela. Tamanhos: P ao EG. | - | - | 12 | SIM | UNID | 2 |
| 17 | 62646 | 244470 | Calça em Nylon (tecido Poliamida 190 fios base de PVC), emborrachado, costura impermeável, bota PVC curta, forrada, solado antiderrapante, acoplada nas pernas, retro refletivo nas pernas. Calça confeccionada em Nylon (tecido de Poliamida de 190 fios com base de PVC, com espessura total de 0,20mm), emborrachado externamente, fechamento com costuras duplas usando linha 100% poliéster nº 60 e batido com máquina reta e acabamentos em máquina de costura overloque, impermeabilizada com adesivo aquoso poliuretano (PU); suspensa por tirantes de Poliéster com largura de 25 mm e espessura de 2 mm e ajustada por reguladores de PVC; com bota de PVC curta preta com forro e solado antiderrapante, acoplada nas pernas, com aplicação de tecido retro refletivo de alta luminosidade horizontal com 50 mm de largura nas pernas na cor verde escuro. Tamanho a definir. | 1. VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA – EPP 2. EDILCE DE F R DA SILVA CONFECÇÕES | 1. 30536/ 28726 2. 15241 | 12 | SIM | UNID | 60 |
| 18 | 62648 | 384722 | Calça segurança em tecido antichama e fogo repentino (arramida e suas composições), ATPV mínimo 10,3 CAL/cm2, NR10, faixa retrorefletiva, fechamento meio-elástico, cordão e botões, brasão Município. Calça de segurança confeccionada em tecido antichama e fogo repentino (arramida e suas composições), na cor cinza, ATPV mínimo 10,3 CAL/cm2, comprovado por meio de laudo, com fechamento em elástico com cordões e botão, com faixa retrorefletiva na cor amarela com prata, com brasão do Município bordado no bolso traseiro. Conforme NR 10. Tamanhos a definir. | 1. COMMANDERS IND E COM DE CONFECCOES LTDA 2. CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 1. 30427 2. 33077 | 12 | SIM | UNID | 160 |
| 19 | 62649 | 483340 | Calçado ocupacional tipo bota, curta, impermeável, confeccionado em EVA (ETIL VINIL ACETATO). Cano curto, cabedal e solado confeccionados em EVA, sem forro, solado antiderrapante, resistente à absorção de energia e isolamento ao frio. Tamanho e cor a definir. | - | - | 12 | SIM | PAR | 50 |
| 20 | 62529 | 233294 | Calçado segurança botina, couro, cano longo, palmilha EVA, biqueira TPU, solado PU bidensidade, isolação elétrica mín. 500V ambiente seco. Atender ISO 20344, 20345, 20346, 20347:2015, NBR 16.603:2017. Nº a definir. Calçado de seguranca tipo botina, confeccionada em couro com forração em tecido, biqueira em TPU, solado em PU bidensidade resistente a abrasão, antiderrapante com ranhuras de 4mm conforme norma ABNT NBR ISO 20344., com palmilha em EVA. Com isolação elétrica mínima de 500V em ambiente seco,cano longo de uso profissional. Atender aos requisitos da norma técnica ISO 20345:2015, ISO 20346: 2015, ISO 20347:2015 E NBR 16.603:2017. | 1. SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 1. 40243 ou 38396 | 12 | SIM | PAR | 60 |
| 21 | 62650 | 483340 | Calçado segurança confeccionado em material polimérico (EVA). Cor e tamanho a definir. Calçado de segurança tipo tênis confeccionado em EVA, fechado no calcanhar e parte superior, solado de borracha antiderrapante resistente ao escorregamento. Cor e tamanho a definir. | 1. WEDGE SOFT WORKS EPI CALÇADOS LTDA 2. CANADA EPI CALÇADOS PROFISSIONAIS LTDA | 1. 37212 2. 39674 | 12 | SIM | PAR | 150 |
| 22 | 62651 | 362851 | Calçado segurança tipo botina, couro, com elástico, palmilha em fibra resistente perfuração, forrada, solado poliuretano bidensidade, biqueira composite. Calçado de segurança tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistente à perfuração costurada pelo sistema strobel, forro em material não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira de composite, resistente ao óleo combustível, à passagem de corrente elétrica e à absorção de energia no calcanha, com sobre-palmilha conformada anatomicamente antimicrobiana e antibacteriana. Sobre-palmilha sobressalente embalada juntamente com o calçado (um par de sobre-palmilha excedente). Cor e tamanho a definir. | 1. CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA | 1.45281 | 12 | SIM | PAR | 150 |
| 23 | 62652 | 373566 | Calçado segurança tipo botinas, em couro hidrofugado, amarrar, forrada, palmilha costurada, solado em borracha nitrílica altas temperaturas (mínimo 300ºC) com ranhuras, amortecedor, taloneira. Calçado tipo botinas de segurança, modelo masculino, na cor preta, confeccionada em couro vaqueta relax hidrofugada de alta qualidade, com colarinho acolchoado, solado DOTADO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES, com sistema amortecedor, solado em borracha nitrílica para altas temperaturas (mínimo 300°C), de amarrar, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal, sobre-palmilha conformada anatomicamente antimicrobiana, antibacteriana e com sobre-palmilha sobressalente embalada juntamente com o calçado (um par de sobre-palmilha excedente), com taloneiras na cor vermelha Cor e tamanho a definir. Unidade: pares. | 1 CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA | 1. 7236 | 12 | SIM | PAR | 30 |
| 24 | 62653 | 413414 | Calçado segurança tipo botinas, em couro hidrofugado, amarrar, forrada, palmilha costurada, solado em poliuretano bidensidade com ranhuras, amortecedor, taloneira. Calçado tipo botinas de segurança, modelo masculino, na cor preta, confeccionada em couro vaqueta relax hidrofugada de alta qualidade, com colarinho acolchoado, solado DOTADO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES, em poliuretano bi-densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de impacto, com sistema em trigel no solado de amortecedor schock absorber, de amarrar, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal, sobre-palmilha conformada anatomicamente antimicrobiana, antibacteriana e com sobrepalmilha sobressalente embalada juntamente com o calçado (um par de sobre-palmilha excedente), com taloneiras na cor amarela. Unidade: pares. | 1. CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA 2. MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 1.7236 2.41423 | 12 | SIM | PAR | 200 |
| 25 | 62654 | 299873 | Calçado segurança tipo coturno, couro com lona, forrada, cadarço e ziper lateral, palmilha não tecido, sobrepalmilha látex antimicrobiana, solado PU bidensidade, amortecedor schock absorber. Coturno de segurança em couro vaqueta primeira qualidade com lona, com sistema de fixação ao pé com cadarço de amarrar e ziper lateral na lona, palmilha de montagem em material não tecido, sobrepalmilha interna removível em látex com tecido algodão antimicróbios, solado PU bi-densidade injetado no cabedal, antiderrapante, com sistema em trigel amortecedor schock absorber. Com um par de sobrepalmilha interna microbiana removível extra (um par de sobre-palmilha excedente). Unidade: pares. Tamanho a definir. | 1. CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA 1.9129 | 1.9129 | 12 | SIM | PAR | 250 |
| 26 | 62655 | 370209 | Calçado segurança tipo sapato, em couro hidrofugado, de amarrar, com colarinho, palmilha costurada cabedal, solado poliuretano bidensidade, com amortecedor. Modelo masculino, na cor preta, confeccionada em couro vaqueta relax hidrofugada de alta qualidade, com colarinho acolchoado, solado antiderrapante em poliuretano bi-densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de impacto, com sistema em trigel no solado de amortecedor schock absorber, de amarrar, palmilha de montagem costurada junto ao cabedal, sobre-palmilha conformada anatomicamente antimicrobiana, antibacteriana e com sobre-palmilha sobressalente embalada juntamente com o calçado (um par de sobre-palmilha excedente). Cor e tamanho a definir. Unidade: pares. | 1. CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA | 1.4642 | 12 | SIM | PAR | 300 |
| 27 | 62656 | 370209 | Calçado segurança tipo tênis, couro, elástico lateral, colarinho acolchoado, forrado, palmilha EVA, solado poliuretano bidensidade. Confeccionado em couro, com elástico nas laterais para ajuste, palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicrobiano, Forro interno de rápida, solado bidensidade. Sobre-palmilha sobressalente embalada juntamente com o calçado (um par de sobre-palmilha excedente) Cor e tamanho a definir. | 1. CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA | 1.41449 | 12 | SIM | PAR | 300 |
| 28 | 62657 | 370209 | Calçado segurança tipo tênis, em couro hidrofugado, de amarrar, com colarinho, forrado, palmilha costurada cabedal, solado poliuretano bidensidade, com amortecedor. Calçado de segurança tipo tênis de segurança, modelo feminino, confeccionada em couro vaqueta relax hidrofugada de alta qualidade, com colarinho acolchoado, solado antiderrapante em poliuretano mono-densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de impacto, com sistema em trigel no solado de amortecedor schock absorber, de amarrar, palmilha de montagem costurada junto ao cabedal, sobre-palmilha conformada anatomicamente antimicrobiana, antibacteriana e com sobre-palmilha sobressalente embalada juntamente com o calçado (um par de sobre-palmilha excedente). Cor e tamano a definir. Unidade: pares. | 1. CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA | 1.41533 | 12 | SIM | PAR | 300 |
| 29 | 62658 | 606877 | Calçado segurança, cabedal material têxtil, forrado, fechamento por atacador, palmilha não tecido, solado poliuretano bidensidade, biqueira composite. Calçado de segurança, tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em material têxtil de alta performance, forro em material têxtil, fechamento através de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material não tecido, solado poliuretano bidensidade injetada diretamente no cabedal, resistente à óleos combustíveis, biqueira composite. Sobre-palmilha sobressalente embalada juntamente com o calçado (um par de sobre-palmilha excedente). Cor e tamanho a definir. | 1. ESTIVAL CALÇADOS | 1. 50880 | 12 | SIM | PAR | 300 |
| 30 | 62659 | 480233 | Camisa segurança tecido e linha costura antichama/fogo repentino (arramida e suas composições), manga longa, fecha com botões, ATPV mínimo 10,3 CAL/cm2, NR10, retrorefletivo, escrita/brasão Município. Confeccionada em tecido antichama e fogo repentino (aramida e suas composições), ATPV mínimo 10,3 cal/cm2, comprovado por meio de laudo, com fechamento frontal em botões com vista, mangas longas com fechamento em botão no punho, gola tipo esporte (italiano) abotoada até em cima com pala protetora, dois bolsos superiores chapados com tampa e fechamento por velcro, costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida, com faixas refletivas com 2(dois) cm em fundo verde limão, tecido antichama em atendimento às exigências da NBR 15292, com brasão do município serigrafado em cinco cores na manga direita, medindo 7,5 cm altura e a inscrição "até 100 (cem) caracteres" serigrafada em branco, em letra arial, 4 cm altura, forma reto ou arco nas costas. Cor e tamanho a definir. | 1. CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 2.COMMANDERS IND E COM DE CONFECCOES LTDA | 1. 33076 2. 30409 | 12 | SIM | UNID | 160 |
| 31 | 58209 | 600811 | CAMISETA MANGA LONGA UV, camiseta com mangas longas; tecido composto de 90% poliéster e 10% elastano, fino e leve; com gola careca ou redonda; com punho em material durável e de boa qualidade; na cor laranja neon ou outra a combinar; com proteção UV (FPU50), inibindo em 98% os raios ultravioletas nas partes cobertas pela peça; com serigrafia do brasão do Município, na frente, lado superior esquerdo de acordo com modelo fornecido pela Prefeitura Municipal. Tamanhos do PP ao EXG. | 1. BZ TEXTIL | - | 12 | SIM | UNID | 300 |
| 32 | 62661 | 222103 | Capa chuva 140cm, Nylon Poliamida 190 fios base PVC, exterior emborrachado, costura dupla linha poliéster, impermeabilizada (PU), manga longa, punho elástico, zíper nylon com lapela, faixa refletiva. Altura total de 140cm medida da junção do capuz até a borda inferior, confeccionada em Nylon (tecido de Poliamida de 190 fios com base de Polivinil Cloreto - PVC, com espessura total de 0.20mm) emborrachado externamente, fechamento com costuras duplas usando linha 100% Poliéster nº 60 e batido com máquina reta e acabamentos em máquina de costura overloque, impermeabilizada com adesivo aquoso poliuretano (PU); com mangas longas e punho ajustado em elástico com largura de 20mm; fechamento frontal com um zíper de nylon n° 5, com no mínimo um metro de comprimento; com capuz fixo; com ventilação na parte anterior e posterior do tórax constituída por furos circulares, cobertos por pala confeccionados com o mesmo material da capa; com duas faixas adesivas refletivas em todo o contorno do tórax. Cor e tamanho a definir. | 1. KAPPAO 2.VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 1.15243 2.28728 | 12 | SIM | UNID | 250 |
| 33 | 62663 | 222103 | Capa chuva 160cm, Nylon Poliamida 190 fios base PVC, exterior emborrachado, costura dupla linha poliéster, impermeabilizada (PU), manga longa, punho elástico, zíper nylon com lapela, faixa refletiva. Altura total de 160cm medida da junção do capuz até a borda inferior, confeccionada em Nylon (tecido de Poliamida de 190 fios com base de Polivinil Cloreto - PVC, com espessura total de 0.20mm) emborrachado externamente, fechamento com costuras duplas usando linha 100% Poliéster nº 60 e batido com máquina reta e acabamentos em máquina de costura overloque, impermeabilizada com adesivo aquoso poliuretano (PU); com mangas longas e punho ajustado em elástico com largura de 20mm; fechamento frontal com um zíper de nylon n° 5, com no mínimo um metro de comprimento e com lapela para proteção zíper; com capuz fixo; com ventilação na parte anterior e posterior do tórax constituída por furos circulares, cobertos por pala confeccionados com o mesmo material da capa; com duas faixas adesivas refletivas em todo o contorno do tórax. Cor e tamanho a definir. | 1. KAPPAO 2.VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 1.15243 2.28728 | 12 | SIM | UNID | 120 |
| 34 | 58478 | 222103 | Capa de chuva descartável, em plástico (06) micras, tamanho: comprimento: 1,20 cm, largura 80 cm, manga 0,40 cm, capuz 0,25 cm, incolor, embalagem individual. Unidade. | 1. PREVEMAX | - | 12 | SIM | UNID | 100 |
| 35 | 61978 | 1413 | CAPA IMPERMEÁVEL PARA PATRULHAMENTO ORDINÁRIO (EPI) de acordo com descritivo constante no TR. Peça complementar de uso geral usada pelos guardas municipais de ambos os sexos. De tecido nylon emborrachado na cor azul marinho; com capuz do mesmo material e cor;comprimento máximo até 50 mm abaixo do joelho, aberta à frente em toda a extensão e com fechamento apropriado, cor cinza, embutidos sob carcela, e um de 14mm, da mesma cor, que dista de 100mm de bainha inferior; é preso por uma ilheta de 70mm colocada internamente sobre a vista do peito; gola dupla aberta, que pode ser usada fechada através de um botão de matéria plástica de 14mm, sob a lapela direita; mangas do tipo raglã de bainha simples com cerca de 80mm; é toda despontada em costura dupla com cerca de 7 (sete) pontos por cm, linha poliéster; às costas, no sentido longitudinal, uma costura dupla central sobrecosida, com abertura vertical de 350 a 360mm a contar da bainha inferior; na parte frontal, no lado esquerdo do peito, brasão da Guarda Municipal de Santa Cruz do Sul, com nome e o tipo sanguinio do GM (Exemplo: GM XXXX A+) acima do brasão; nas costas, a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, com tamanho de 50mm, fonte Arial com 10mm de brochura, em material reflexivo na cor branca (prata/cristal); faixa reflexiva de 60mm na cor amarela esverdeado, disposta horizontalmente a altura do peito na frente e nas costas, na parte mediana do antebraço e na barra da capa. Bolsos: não terão forros, ou seja, serão vazados um em cada lado do dianteiro, em diagonal e na altura da cintura, embutidos,tendo abertura de 25,00 cm de comprimento para permitir a passagem do armamento, com um vivo de 5,00 cm de largura costurado na parte superior do bolso, para sobrepor à abertura e evitar a penetração de água. Em toda volta da capa a aproximadamente 15,0 cm abaixo do bolso, 01 (uma) faixa de tecido de poliéster metalizado retrorrefletivo microprismático na cor prata quadriculado em azul, tamanho PP ao G5 conforme especificados na tabela de tamanhos encaminhado junto a NE. | - | - | 12 | SIM | UNID | 90 |
| 36 | 57291 | 221218 | Capacete de proteção, cor branca, com aba TOTAL, classe tipo B, suspensão com catraca de ajuste rápido, carneira e coroa injetadas com plástico, com tira absorvedora de suor em tecido ou espuma, com jugular em tira de tecido de poliéster flexível regulável por duas fivelas plásticas. Obedecendo NBR 8221. Utilizado pelos eletricistas. | 1. ULTRA MASTER | 1. 21609 | 12 | SIM | UNID | 36 |
| 37 | 62664 | 221226 | Capacete proteção, aba frontal, classe tipo B, suspensão tecido, catraca ajuste rápido, carneira injetada, tira absorvedora suor em tecido ou espuma, com jugular tecido regulável. Obedecendo NBR 8221. Capacete de proteção, com aba frontal, classe tipo B, suspensão com catraca de ajuste rápido, carneira e coroa injetadas com plástico, com tira absorvedora de suor em tecido ou espuma, com jugular em tira de tecido de poliéster flexível regulável por duas fivelas plásticas, cor a definir. Obedecendo NBR 8221. | - | - | 12 | SIM | UNID | 70 |
| 38 | 62723 | 263894 | Capacete resgate e salvametno c/ viseira full face, em ABS ou polipropileno, tipo I, classe C. Viseira – tipo de material: externo: ABS ou polipropileno/material interno: EPS; cores: laranja, amarelo, preto, vermelho, branco, azul; logotipo: sem logotipo; garantia: 36 meses; classe do capacete: no mínimo C, tipo de capacete: tipo I. material da carneira: polietileno (EPS), peso máximo: 470g, descrição complementar: deve ser composto por carneira confeccionada com material antialérgico que permitia sua remoção para substituição ou manutenção, possuindo sistema de ajuste horizontal, não deverá possuir orifícios de ventilação, deve ser construído de forma que permita o ajuste por catraca giratória sem a necessidade de remoção do capacete bem como ajuste usando luva; deverá ser resistente a impactos, deverá possuir dispositivos que permitam a montagem, fixação e posicionamento perfeitos de acessórios (abafadores de ruído do tipo concha, viseira transparente em policarbonato tipo full face e suporte para lanterna de cabeça frontal); deverá permitir um ajuste com tamanhos que variam, no mínimo, entre 51 cm e 62 cm; jugular com fixação por meio de engate rápido e ajustável; certificação: ANSI Z89.1-2009 e/ou estarem de acordo com a norma CE EN 12492:2021 e/ou NFPA 1983; viseira full face: deverá possuir instalação fácil que permita o encaixe rápido ao capacete, deverá permitir que o usuário altere de posição de trabalho (protegendo o rosto) para posição de armazenamento (em cima do capacete). Deverá ser de policarbonato. Deverá possuir garantia mínima de 3 anos; deverá no mínimo estar de acordo com a EN 166:2001. | - | - | 36 | SIM | UNID | 10 |
| 39 | 62665 | 485461 | Capacete tipo III, classe B, NBR 8221, polietileno alta densidade (PEAD), proteção UV, fenda lateral, ajuste perimetral, catraca, carneira acolchoada, canais de ventilação, fita jugular regulável. Casco confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) com proteção UV, fendas laterais (slots) para acoplamento de acessórios, sistema de ajuste perimetral formado por carneira de contorno fabricada em PEAD, com catraca giratória localizada na nuca, que permite uma regulagem precisa, atingindo um perímetro mínimo de 52 cm e máximo de 64 cm, carneira dotada de material acolchoado de polietileno reticulado com canais de ventilação, totalmente removível para higienização ou troca, espuma de conforto superior acoplado à coroa que atua como amortecedor, fita jugular regulável. Obedecendo NBR 8221. | 1. CORAX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 1. 44758 | 12 | SIM | UNID | 10 |
| 40 | 60708 | 486439 | Capuz balaclava para eletricista, risco 2(II) NR 10, retardante a chamas contra arco elétrico em malha 100% algodão, mínimo ATPV 10,3 cal/cm² para proteção total da cabeça e pescoço, contra chama direta e calor irradiado de arco elétrico, para uso eletricistas. | 1.GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 1.42429 | 6 | SIM | UNID | 20 |
| 41 | 47678 | N/E | Cartucho para respirador semifacial marca 3M série 6000, para vapores orgânicos. | 1. 3M | - | 12 | SIM | UNID | 10 |
| 42 | 12825 | N/E | Cartucho para respirador semifacial marca 3M série 7000, para vapores orgânicos e gases ácidos. | 1. 3M | - | 12 | SIM | UNID | 10 |
| 43 | 47719 | 604819 | Chapéu feito em palha, com aba dupla medindo 15 cm ou mais, com acabamento na aba e barbicacho. Tamanho: único. | 1. ELEAR | - | 6 | SIM | UNID | 100 |
| 44 | 62666 | 606268 | Chapéu saara, modelo australiano, 100% algodão, liso, forro mesmo tecido, aba 8cm, copa 9,5cm, barbicacho, aba com entretela e botão de pressão. Padronagem lisa no externo com forro do mesmo tecido, com aba de 8,0 cm, copa com 9,5 cm e barbicacho c/regulador plástico, 2 ilhoses e um botão de pressão de cada lado. Aba reforçada com entretela grossa de algodão e pespontada na mesma cor solicitada; com serigrafia ou bordado do brasão do município em 05 cores na frente. Composição externa e interna em 100% algodão, com cadarço do barbicacho em 100% poliéster. Cor e tamanho a definir. | 1. ZAPA 2. TCHE BONES | - | 6 | SIM | UNID | 150 |
| 45 | 60936 | 5018 | Cinta ergonômica lombar com suspensórios. Confeccionada com elástico de alta qualidade e costura em nylon de alta resistência, suspensórios feitos de elástico de baixa densidade e ajustáveis por meio de passadores. Suporte da região lombar reforçada com hastes duplas de elástico ou de PVC maleável para evitar deformação da faixa lombar e acolchoamento interno. A base da cinta possui 200 mm de largura e um fechamento ajustável com velcro de máxima aderência. As faixas laterais, com 100 mm de largura, também têm fechamento ajustável em velcro. Tamanho: P ao XXG. | 1. MAZOLA | - | 12 | SIM | UNID | 30 |
| 46 | 14132 | 286985 | Cinto de segurança tipo paraquedista, para uso de eletricista, acolchoado na cintura e nas pernas com espuma EVA ou similar, confeccionada em fita retardante a chama (anti chama) de 45 mm/ poliéster solar, dotado de cinco pontos de conexão sendo dois pelas alças frontais de ancoragem, duas meia argolas em aço nas laterais e uma meia argola dorsal, possui 8 fivelas duplas em aço para ajuste, os componentes metálicos possuem resistência dielétrica; com fechamento frontal em fita plástica confeccionada em poliacetal com engate rápido localizada na altura do peito e dois laços para ancoragem, localizadas na correia do suspensório; os componentes metálicos possuem resistência dielétrica; com talabarte de segurança no formato de “Y” confeccionado em fita retardante a chama (anti chama), com aproximado 2,5 mm de espessura e 40 mm de largura, com sistema absorvedor de energia e Componentes metálicos com resistência dielétrica três mosquetões, sendo dois de dupla trava, fixado nas extremidades superiores do “Y” por meio de costuras reforçadas, e um mosquetão localizado na extremidade do talabarte que irá se conectar ao cinturão com abertura de 60 mm. Atendendo as normas NBR 15836:2010 e NBR 15835:2010. Tamanho a definir na aquisição. | 1. CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 1.37325 | 12 | SIM | UNID | 6 |
| 47 | 62667 | 296586 | Cinturão paraquedista/abdominal em poliéster, fita lombar, engate duplo peitoral, argolas D de aço, fivelas engate rápido e de aço p/ regulagem; talabarte Y c/ sistema absorvedor, mosquetões aço forjado. Cinturão de segurança tipo paraquedista / abdominal confeccionado em fita de poliéster de 45 mm de largura. Fita Lombar com, no mínimo, 900 mm de largura. Com ponto de engate duplo de ancoragem peitoral em fita de poliéster, com um ponto dorsal em argola D de aço e duas argolas D de aço nas laterais para posicionamento, com três fivelas de engate rápido sendo duas fivelas de fechamento nas pernas e uma fivela para fechamento na cintura, fivelas em aço para regulagem nas pernas, cintura e fitas peitorais e uma fivela em fita em nylon para fechamento peitoral; com talabarte de segurança no formato de “Y” confeccionado com cadarço de material sintético não elástico, com aproximado 2,5 mm de espessura e 40 mm de largura, com sistema absorvedor de energia e três mosquetões, sendo dois de dupla trava, em aço forjado, fixado nas extremidades superiores do “Y” por meio de costuras reforçadas, e um mosquetão em aço forjado localizado na extremidade do talabarte que irá se conectar ao cinturão com abertura de 60 mm. Tamanho a definir. | 1. MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 1. 35521 | 12 | SIM | UNID | 30 |
| 48 | 62668 | 296586 | Cinturão paraquedista/abdominal em poliéster, fita lombar, engate duplo peitoral, argolas D de aço, fivelas engate rápido e de aço p/ regulagem; talabarte Y s/ sistema absorvedor, mosquetões aço forjado. Cinturão de segurança tipo paraquedista / abdominal confeccionado em fita de poliéster de 45 mm de largura. Fita Lombar com, no mínimo, 900 mm de largura. Com ponto de engate duplo de ancoragem peitoral em fita de poliéster, com um ponto dorsal em argola D de aço e duas argolas D de aço nas laterais para posicionamento, com três fivelas de engate rápido sendo duas fivelas de fechamento nas pernas e uma fivela para fechamento na cintura, fivelas em aço para regulagem nas pernas, cintura e fitas peitorais e uma fivela em fita em nylon para fechamento peitoral; com talabarte de segurança no formato de “Y” confeccionado com cadarço de material sintético não elástico, com aproximado 2,5 mm de espessura e 40 mm de largura, sem sistema absorvedor de energia e três mosquetões, sendo dois de dupla trava, em aço forjado, fixado nas extremidades superiores do “Y” por meio de costuras reforçadas, e um mosquetão em aço forjado localizado na extremidade do talabarte que irá se conectar ao cinturão com abertura de 60 mm. Tamanho a definir. | 1. MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 1. 35521 | 12 | SIM | UNID | 5 |
| 49 | 62669 | 220531 | Colete alta visibilidade, poliéster telado acabamento viés, aplicação retrorrefletivo (circunferência, frente verticais, costas em X, em velcro, NBR 15292. Colete de proteção de alta visibilidade, confeccionado em tecido 100 % poliéster (telado), cor laranja com acabamento nas extremidades com viés, aplicação de tecido retrorrefletivo de alta luminosidade na frente horizontal e 2 verticais no peito e nas costas em “X” com 5cm de largura, fechamento através de velcro, seguindo NBR 15292. Tamanho a definir. | 1. VICSA 2. SUPER SAFETY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 3.BRASCAMP | - | 6 | SIM | UNID | 300 |
| 50 | 61979 | 1303 | Colete refletivo ARNE em “X”. Colete tira refletiva em “X” nas costas e parte frontal em linha vertical, confeccionado em filme PVC, na cor fluorescente verde, na parte central com Transfer Prata 3M, reforçada internamente com tecido de poliester, 100% impermeável, na cor azul marinho, fechamento e regulagem de tamanho na cintura através de fecho de engate de pplástico na cor preta, acabamento nas extremidades vcom viés, com faicas refletivas de alta luminosidade afixadas na parte frontal, lateral e costas para fiscalização de trânsito, TAMANHO PP AO XXG, conforme imagem e artes constantes no TR. | - | - | 12 | SIM | UNID | 90 |
| 51 | 62715 | 1364 | Conjunto roupa chuva motociclista – em nylon emborrachado azul marinho, conforme descritivo constante no TR. Aspectos Gerais da Construção Conjunto de moto impermeável com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego), confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida (externo), e 70% policloreto de vinila (interno), tendo como gramatura 190gr/m2. Cor: Azul Marinho. O fechamento do conjunto deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60. O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster número 5, na cor branco com 650mm de comprimento. Este zíper deverá ser protegido por vista fechada em velcro, montada no sentido contrário ao do fechamento da JAQUETA. A jaqueta deverá possuir uma gola, com capuz embutido na gola, que permite um melhor ajuste ao capacete. Para melhor acabamento da peça, ao final da manga deverão ser costurados punhos de material polimérico, composto de 73% de poliéster e 27% elastodieno com largura de 25 mm na cor Cru, e recoberto com material tecido sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila, e acabamento interno com overlock. A jaqueta deverá ter bolso interno do mesmo tecido da jaqueta com fechamento por zíper. A calça deverá ser com elástico e cordão de regulagem na cintura, bainha com regulador em velcro e reforço no gancho. Características do tecido: na cor azul marinho, com nuance de cor adequada, conforme padrões da Guarda Municipal. Confeccionada em nylon emborrachado, com espessura de 0,20 mm com bom toque e maciez não superior a tecido médio; característica do tecido nylon DN 70, coberto no lado esquerdo por uma camada de filme impermeabilizante de polivinil macio e sem cheiro, deixando o tecido completamente impermeável, gramatura de 190gr/m² e composição 70% PVC e 30% poliamida. A peça da capa de chuva deverá trazer internamente etiqueta (s) com as seguintes informações: nome do fabricante (razão social); número do CA; número (tamanho do manequim); composição do tecido; orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; outras informações relevantes. o produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; as costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; costuras planas; sem desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras; acabamento em alta qualidade e aspecto visual; todas as costuras reforçadas, usando linha de nylon de excelente qualidade e resistência; as costuras deverão ser impermeabilizadas internamente, através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI; a estampa serigrafia deverá ser de boa qualidade, em policromia ou similar, com nitidez de detalhes, cores consistentes, apresentando resistência a dobraduras e amassamentos, sem desgastes prematuros. A peça deve conter os dizeres “GUARDA MUNICIPAL” com letra fonte “Arial Black”, na cor amarela, com aproximadamente 2,3 cm de altura e Brasão do Município no lado esquerdo do tórax impresso em serigrafia ou similar diretamente na jaqueta, com alto padrão de acabamento. Aplicação de faixas refletivas com 50 mm de largura disposta no tórax em toda a sua circunferência; nas mangas na altura do tórax; na perna da calça a 30cm da bainha. A faixa refletiva confeccionada de material refletivo com tecnologia refletivo (microprismático) com elevado brilho retrorrefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com largura de 50mm, ou similar na qualidade, ser costuradas e impermeabilizadas pelo mesmo processo de impermeabilização das demais costuras. Deverá atender a NBR15292:2013 (Vestuário de Segurança de Alta Visibilidade – Classe 03). Deverá ser apresentado um laudo emitido em laboratório credenciado ao Inmetro, comprovando que a faixa refletiva atende as exigências da tabela 04 (Coeficiente de retrorreflexão em cd/(lux.m²), segundo orientação da NBR15292:2013. Poderão ser solicitados laudos realizados em laboratórios credenciados ao Inmetro emitidos em nome do fabricante da vestimenta. a) Laudo de composição do tecido, segundo método de ensaio AATCC 20 e AATCC 20 A, atestando ser um tecido composto de 70% Policloreto de Vinila e 30% Poliamida; b) Laudo de gramatura, segundo norma ABNT NBR 10591/08, atestando um tecido com gramatura de 190 gr/m² e variação máxima de +ou- 5%; c) Laudo de espessura, segundo norma SATRA TM 27/18, atestando um tecido com espessura de 0,19mm e variação máxima de + ou – 5%; d) Laudo de contagem de fios, segundo norma ABNT NBR 10588/20, atestando um tecido com 31 fios/cm na trama e 42 fios/cm no urdume e variação máxima de + ou – 5%; e) Laudo de determinação da solidez do acabamento a produtos químicos (higienização), segundo norma ABNT NBR 12831:2013, atestando “sem danos ao material” após contato com detergente neutro (não diluído), água sanitária (2,0% de cloro ativo) e sabão em pó (6g/L); f) Laudo de determinação da resistência a penetração de agua (método baixa pressão), segundo norma BS 3424-26:1990 – Método 29A), atestando “Impermeável” no tecido e nas costuras; g) Laudo da faixa refletiva, atestando atender as exigências mínimas da NBR 15292:2013. Esse laudo poderá ser aceito emitido em nome do fabricante da faixa refletiva; h) Certificado de Aprovação, válido, emitido pelo MTE, aonde o EPI deve ter apresentado, no mínimo, “nível 4” no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal e deve ser aprovado para umidade proveniente de operações com o uso de água e contra umidade proveniente de precipitação pluviométrica; i) Ensaio de determinação da atividade antibacteriana, JIS Z2801/2010, Micro-organismos: Bactéria: Staphylococcus aureus (AATCC 6538) – teste após higienização com 70% etanol e secagem de 5 horas. O resultado deve ser de redução mínima de 98,5% das células bacterianas; j) Ensaio de determinação da atividade antibacteriana, JIS Z2801/2010, Micro-organismos: Bactéria: Klebsiella pneumoniae (AATCC 35657) – teste após higienização com 70% etanol e secagem de 5 horas. O resultado deve ser de redução mínima de 99,99% das células bacterianas. Tabela de medidas: | 1. VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 1. 28721/28742 | 12 | SIM | UNID | 100 |
| 52 | 55332 | 259666 | Corda 12MM, feita em poliamida, com alerta interno amarelo, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho, desenvolvida especialmente para uso em cadeiras suspensas e cabos-guia de segurança para fixação de trava-quedas. Carga de ruptura: 21 KN (21000kg). Testada de acordo com a NR-18 do MTE. Unidade: metros. | - | - | 12 | SIM | METROS | 200 |
| 53 | 62525 | 233294 | Corda de 12mm – NR 18, constituído de uma alma central e três capas, sendo uma delas na cor amarela que funciona como alerta visual. Carga Mínima de Ruptura: 2.200 kgf | - | - | 12 | SIM | METROS | 200 |
| 54 | 47730 | 302940 | Creme de limpeza para as mãos para remoção de óleos, graxas, gorduras, resinas, colas, fuligem, cimento, tintas de impressão gráfica e serigrafia; biodegrádavel, sem solventes a base de petróleo ou abrasivos. Tamanho: pote de 250gr. | 1. HENLAU 2. MAVARO | - | 6 | SIM | UNID | 50 |
| 55 | 47669 | 302940 | Creme de proteção para os grupos 1, 2 e 3, para proteção das mãos contra óleos, graxas, tintas, solventes, colas e cimento. Tamanho: bisnaga de no mínimo 200gr. | 1. MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2. LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 3. HENLAU QUIMICA EIREL 4. NUTRIEX | 1. 10931 2. 9611 3. 43802 | 6 | SIM | UNID | 100 |
| 56 | 47665 | 412781 | Creme protetor solar: bisnagas com no mínimo 120 gramas, fator de proteção FPS 30 (conforme RDC n° 30/2012, ANVISA) ou superior, contra a ação nociva dos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares e pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas, na forma de loção cremosa e indicado para uso em pessoas com fototipo 1 e 2, com repelente, com Registro no Ministério da Saúde. Tamanho: bisnaga de no mínimo 120gr. | 1. LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 2. ALG BRASIL COMP. IND. PRODUTOS LTDA EPP 3. NUTRIEX | - | 6 | SIM | UNID | 1000 |
| 57 | 12687 | 412781 | Creme protetor solar: bisnagas com no mínimo 120 gramas, fator de proteção FPS 60 (conforme RDC n° 30/2012, ANVISA) ou superior, contra a ação nociva dos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares e pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas, na forma de loção cremosa e indicado para uso em pessoas com fototipo 1 e 2, com repelente, com Registro no Ministério da Saúde. Tamanho: bisnaga de no mínimo 120gr. | 1. LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 2. ALG BRASIL COMP. IND. PRODUTOS LTDA EPP 3. NUTRIEX | - | 6 | SIM | UNID | 500 |
| 58 | 62521 | 611083 | Estrado isolante elétrico classe 2, isolação elétrica mínima de 20KV, dimensão mínima 1000x1000mm. Com laudo de isolação. | - | - | 12 | SIM | UNID | 2 |
| 59 | 62522 | 611083 | Estrado isolante elétrico classe 4, isolação elétrica mínima de 40KV, dimensão mínima 1000x1000mm. Com laudo de isolação. | - | - | 12 | SIM | UNID | 2 |
| 60 | 62670 | 480233 | JAQUETA/Blusão tecido e costura antichamas 100% algodão, ATPV 10,7 cal/cm² mínimo, 290g/m² (laudo), NR10, zíper não metálico, bolsos com tampa por velcro; manga longa, refletivos NBR 15292, brasão e inscrição. Confeccionado em uma camada de tecido antichamas Cedrotech FR 100% algodão; ATPV 10,7 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²), comprovado por meio de laudo, atendendo NR10, para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos (calor) e chamas provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Fechamento frontal através de zíper não metálico em vista embutida; dois bolsos superiores chapados com tampa e fechamento por velcro; mangas longas com fechamento por velcro ajustável. Costuras executadas em linha antichama na cor do tecido, com faixas refletivas antichama em atendimento às exigências da NBR 15292, com brasão do município serigrafado em cinco cores na manga direita, medindo 7,5 cm altura e a inscrição "até 100 (cem) caracteres" serigrafada em branco, em letra arial, 4 cm altura, forma reto ou arco nas costas. Cor e tamanho a definir. | 1. COMMANDERS IND E COM DE CONFECCOES LTDA 2. TOCKFORMES IND COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3. GUARDIAM | 1. 30428 2. 31496 3. 50530 | 12 | SIM | UNID | 40 |
| 61 | 57743 | 264121 | JOELHEIRA PROFISSIONAL confeccionada em material resistente com camada de proteção em gel ou material que proporcione conforto aos joelhos, forro em tecido de malha respirável, almofada antitranspirante. Cinta com regulagem com fivelas de engate rápido, com dimensões mínimas de altura 18cm x comprimento 14cm x largura 5,6cm. Unidade: Par. | 1. FILIZZOLA | - | 12 | SIM | PAR | 10 |
| 62 | 62527 | 221218 | Kit: protetor facial, visor verde-claro suporte basculante polímero, encaixes lateral casco, queixeira polietil/policarb; capacete B-tipo II, dielétrica, tensão 30.000V, ATPV conj. igual 18,4 cal/cm², ASTM F2178:2017, risco 2; NFPA 70E:2012; NBR 8221; NR-10. Kit Protetor facial + capacete para uso contra arco elétrico atendendo integralmente a NR-10, equipamento composto de visor confeccionado em policarbonato verde claro, o qual permite o reconhecimento de cores e sinais de trânsito, sendo fixado a um suporte basculante confeccionado em polímero na cor preta em forma de arco, queixeira disponível em duas opções, sendo em polietileno preto ou em policarbonato verde claro no mesmo tom do visor. O suporte é acoplado ao capacete através de encaixe nas fendas laterais do casco. Protetor facial para uso com o Capacete de segurança Classe B - Tipo II, CA Nº 14.712, com rigidez dielétrica de acordo com a NBR 8221 para tensão até 30.000 volts. - ATPV do conjunto igual a 18,4 cal/cm² conforme Norma ASTM F2178 - 2017, Risco 2 conforme Norma NFPA 70E -2012. Com laudo de ensaio. | 1. LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1. 14712 | 12 | SIM | UNID | 8 |
| 63 | 62671 | 287833 | Luva de PVC forrada, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC), palma, dedos e dorso antiderrapante arenoso, cano longo, comprimento a partir de 60cm. Confeccionada em suporte têxtil antialérgico, e acabamento antiderrapante arenoso, na região palmar, ponta dos dedos e no dorso. Tamanho a definir. | 1. PLASTCOR DO BRASIL LTDA | 1. 34570 | 6 | SIM | PAR | 45 |
| 64 | 56442 | 13722 | Luva de segurança confeccionada em raspa de couro com reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, com reforço interno em raspa na palma e dedos. Punho cano longo mínimo 30 cm. Tamanhos a definir. | 1.TOTAL CAPAS LTDA 2. ZANEL INDUSTRIAL LTDA | 1. 47806 2. 16074 | 6 | SIM | PAR | 70 |
| 65 | 58487 | 232378 | Luva de segurança contra agentes térmicos, tricotada em fio de poliéster e poliamida, forro térmico de poliéster e poliamida, banho de látex natural espumoso na palma, dedos e dorso dos dedos. Aprovada pela norma EN 407/2004. Tamanhos: P ao XG. | 2. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.46391 | 6 | SIM | PAR | 50 |
| 66 | 62739 | 431 | Luva de segurança para procedimento cirúrgico, confeccionada em borracha sintética de poliisopreno, lisa, anatômicas, estéril, sem pó. Unidade: par. Tamanho a definir. | 1. MUCAMBO | 1. 36292 | 12 | SIM | PAR | 30 |
| 67 | 62740 | 431 | Luva de segurança para procedimento cirúrgico, em látex, estéril, sem pó. Unidade: par. Tamanho a definir. | - | - | 12 | SIM | PAR | 30 |
| 68 | 50877 | 431 | Luva de segurança, anti-vibração, tricotada de algodão com banho de cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos, punho com elástico e acabamento em overlock: Unidade: pares. | - | - | 6 | SIM | PAR | 4 |
| 69 | 62672 | 338212 | Luva isolante classe 00 tipo I, isolação 500V, fabricação conforme NBR 10622/ASTM D120. Aprovação INMETRO, com laudo. Tamanho a definir. Luvas isolantes para eletricistas, em borracha natural, para tensão máxima de 500 Volts - Classe 00 (zero zero), em conformidade com NBR 10622 e ASTDM D120. Unidade: pares. Tamanho a definir. | 1. ORION | 1. 2178 | 12 | SIM | PAR | 20 |
| 70 | 62528 | 338212 | Luva isolante classe 2 tipo II, isolação 20KV, fabricação conforme NBR 10622/ASTM D120. Aprovação INMETRO, com laudo. Tamanho a definir. Luva isolante classe 2 tipo II, isolação 20KV, fabricadas de acordo com as normas NBR 10622/ASTM D120. Aprovadas em testes realizados por laboratórios credenciados pela INMETRO, com laudo. Tamanho 11. Com CA valido. | 1. ORION | 1. 29773 | 12 | SIM | PAR | 5 |
| 71 | 62523 | 338212 | Luva isolante classe 3 tipo II, isolação 30KV, fabricação conforme NBR 10622/ASTM D120. Aprovação INMETRO, com laudo. Tamanho a definir. Luva isolante classe 3 tipo II, isolação 30KV, fabricadas de acordo com as normas NBR 10622/ASTM D120. Aprovadas em testes realizados por laboratórios credenciados pela INMETRO, com laudo. Tamanho 10½ . Com CA valido. | 1. ORION | 1. 29772 | 12 | SIM | PAR | 5 |
| 72 | 56754 | 13722 | Luva mista de segurança confeccionada em vaqueta, primeira qualidade, na palma, face palmar dos dedos; raspa no dorso e face dorsal dos dedos; reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, com elástico no punho. Tamanho G e GG. | 1. VALCAN EPI LTDA 2. KOCH IND E COM LTDA | 1.16475 2. 14148 | 6 | SIM | PAR | 200 |
| 73 | 62673 | 346720 | Luva procedimento não cirúrgico em látex natural, com pó bio-absorvível, não estéril, ambidestra, contra agentes químicos, registro ANVISA, ABNT/NBR, Certificado Aprovação MTP. Caixa com 100 unidades. | 1. MEDIX BRASIL LTDA 2. DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 1.41486 | 12 | SIM | CAIXA | 3800 |
| 74 | 62674 | 346720 | Luva procedimento não cirúrgico em látex natural, sem pó bio-absorvível, não estéril, ambidestra, contra agentes químicos, registro ANVISA, ABNT/NBR, Certificado Aprovação MTP. Caixa com 100 unidades. | - | - | 12 | SIM | CAIXA | 700 |
| 75 | 62675 | 313653 | Luva procedimento não cirúrgico em nitrilo sem pó bio-absorvível, não estéril, ambidestra, contra agentes químicos, registro ANVISA, ABNT/NBR, Aprovação MTP. Caixa com 100 unidades. | 1. SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/ A | 1. 19520 | 12 | SIM | CAIXA | 250 |
| 76 | 57717 | 435198 | Luva tátil de segurança confeccionada com duplo banho de látex, sendo o primeiro em látex nitrílico em toda a palma e dorso da luva e o segundo em látex foam na palma e ponta dos dedos com grip corrugado antiderrapante na palma, com alta resistência abrasiva, resistente a lavagens e um ótimo conforto para uso durante o dia todo com propriedades térmicas e impermeáveis em suporte têxtil com banho nitrílico 3/4, banho nitrílico foam antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, com resistência térmica permitindo o contato com peças quentes até 250o com intermitência de 15 segundos, boa flexibilidade tátil. Unidade: par. Tamanho G GG, XGG. | 1. VOLK DO BRASIL | 1. 41812 | 6 | SIM | PAR | 50 |
| 77 | 62676 | 337311 | Luvas cobertura vaqueta natural, eletricista, punho 15cm em raspa de couro primeira qualidade, com ajuste tira de vaqueta no dorso. Modelo petroleira, punho com 15cm de comprimento em raspa de couro de primeira qualidade e ajuste com tira de vaqueta no dorso e fechamento em fivela de plástico ou velcro (a definir), vaqueta c/ espessura entre 0,7 mm e 1 mm punho. Unidade: pares. Tamanho a definir. | 1. ZANEL INDUSTRIAL LTDA 2. COUROARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 1. 16072 2. 18121 | 6 | SIM | PAR | 30 |
| 78 | 57715 | 262981 | Luvas de segurança confeccionada em látex de borracha natural, sem forro interno, comprimento mínimo de punho de 40cm, punho prende-se ao antebraço, antiderrapante na face palmar e dedos. Unidade: par. Tamanhos 7-P, 8-M, 9-G, 10-XG. | - | - | 6 | SIM | PAR | 60 |
| 79 | 62677 | 208557 | Luvas em nitríla, interior liso, sem forro, antiderrapante, comprimento 32cm. Antiderrapante na palma e pontas dos dedos. Unidade: pares. Tamanho a definir. | 1. PLASTCOR DO BRASIL LTDA | 1. 42255 | 6 | SIM | PAR | 150 |
| 80 | 62678 | 304913 | Luvas látex borracha natural, flocagem de algodão interna, palma e dedos com frisos antiderrapantes, com no mínimo 0,60mm de espessura. Luvas em 100% látex natural, formato anatômico, com virola. Unidade: pares. Cor e tamanho a definir. | 1. DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 2. KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA | 1. 13301 2. 13959 | 6 | SIM | PAR | 1000 |
| 81 | 62679 | 316815 | Luvas látex natural, revestida internamente com verniz silver, antiderrapante palma e dedos, com no mínimo 0,60 mm de espessura. 100% látex natural, formato anatômico, punho com virola. Unidade: pares. Tamanho a definir. | 1. VOLK DO BRASIL LTDA | 1. 16312/ 37277 | 6 | SIM | PAR | 1000 |
| 82 | 62680 | 482447 | Luvas malha de aço cromo – níquel, punho curto, fecho em aço, elo de espessura de 0,55mm, com ajustador em PU. Tamanhos a definir. | 1. CHINA MEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1. 13764 | 12 | SIM | PAR | 20 |
| 83 | 62682 | 208461 | Luvas nitrílicas, interior liso, antiderrapante, sem forro, na palma e pontas dos dedos, comprimento 46cm. Unidade: pares. Tamanho a definir. | 1. VOLK DO BRASIL | 1.48171 | 6 | SIM | PAR | 150 |
| 84 | 47741 | 13722 | Luvas para soldador, em vaqueta de primeira qualidade, com elástico no dorso, com palma e dorso inteiro, com reforço na palma, punho em raspa de couro de primeira qualidade com 15cm de comprimento, com costura de algodão. Unidade: pares. Tamanho: G. | 1.ARCLAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 1. 31179 | 6 | SIM | PAR | 60 |
| 85 | 62683 | 441102 | Luvas raspa de couro de primeira qualidade, com punho de 07 a 20 cm a definir, com palma e dorso inteiro, com reforço na palma. Unidade: pares. Tamanho a definir. | 1. KOCH | 1.14148 | 6 | SIM | PAR | 150 |
| 86 | 62684 | 355664 | Luvas segurança tricotada em algodão, com pigmento em PVC na palma e nos dedos, comprimento de 26 cm. Unidade: pares. Cor e tamanho a definir. | 1. PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO & SOLDA LTDA 2. VOLK DO BRASIL | 1.36520 2.36347 | 6 | SIM | PAR | 700 |
| 87 | 62686 | 441579 | Luvas tricotadas em fios fibra de vidro e sintéticos, revestimento duplo em borracha nitrílica na palma e dorso, acabamento tipo areia, punho com elastano. Tamanho a definir. | 1. SUPER SAFETY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2. HANDEX DO BRASIL LTDA | 1.32039 2.44524 | 6 | SIM | PAR | 350 |
| 88 | 62687 | 468663 | Luvas vaqueta primeira qualidade espessura 10/12, palma reforçada e dorso inteiro, elástico punho do dorso, punho de 07 a 20 cm. Unidade pares. Tamanho a definir. | 1. BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 2. ARCLAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI 3. KOCH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | 1.15061 2. 31179 3. 9455 | 6 | SIM | PAR | 800 |
| 89 | 9489 | 405710 | Mangote de segurança tricotado em fio de polietileno ou fibra sintética, com dois fios de aço, velcro na parte superior para ajuste e elástico na inferior, para proteção do antebraço do usuário contra agentes abrasivo, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanhos: 35 à 50 cm de cumprimento. | 1. VOLK DO BRASIL | 1.36870 | 12 | SIM | PAR | 10 |
| 90 | 62688 | 420681 | Mangote tricotado grafatex fibra de aramida e algodão, com velcro, manipulação objetos a temperatura até 250 graus, tira-gancho no polegar na extremidade inferior. Com velcro, para a manipulação intermitente de objetos a uma temperatura de até 250 Graus por um período de 15 segundos tem uma tira gancho no polegar na extremidade inferior, de modo a proteger melhor o punho. Comprimento a definir. | - | - | 12 | SIM | PAR | 20 |
| 91 | 47827 | 238638 | Máscara para soldador com escurecimento automático: com carcaça injetada em poliamida; placas de proteção externa fabricada em policarbonato resistente a impacto; placa de proteção interna fabricada em material plástico; filtro de luz composto por conjunto de lentes de vidro, montadas em um cassete de material plástico, com funcionamento automático eletrônico, com tonalidade variável de 9 à 13, alimentado por bateria de lítio recarregável através de célula solar; carneira injetada em poliamida; parafuso de fixação injetado em material plástico e porca de fixação em material plástico com inserto em aço; limitador de movimento e sistema de catraca injetados em material plástico flexível forrado com espuma. | 1. GREATWALL INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – EPP 2.CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 2. LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.16476 2.34372 2.41889 | 12 | SIM | UNID | 5 |
| 92 | 60465 | 1377 | Óculos de segurança incolor com lentes graduadas, em polímero, completo para visão simples ou multifocal com hastes tipo espátulas reguláveis e constituídas de duas peças: semi-haste vazada com, no mínimo, quatro fendas confeccionadas do mesmo material da armação para ventilação e semi-haste que se encaixa na anterior confeccionada do mesmo material que permite a regulagem de tamanho, com embalagem para guardar óculos. Graduação informada por receita de óculos emitida por profissional habilitado. | 1. VENUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 2. ID SAFETY DO BRASIL LTDA 3. O.M;.G. EPI PRODUTOS OPTICOS EIRELI | - | 6 | SIM | UNID | 40 |
| 93 | 4291 | 373538 | Óculos de segurança, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, incolor com revestimento externo espelhado (in out), ou cinza, apoio nasal injetado em policarbonato, haste tipo espátula fixa ao visor por parafuso. | 1. KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA | 1.15684 | 6 | SIM | UNID | 100 |
| 94 | 62689 | 335474 | Óculos proteção, policarbonato, proteção raios infravermelhos/ultravioletas, hastes ajustáveis, antiembaçante, anti-risco, suporte nariz. confeccionado em policarbonato, proteção contra raios solares: absorção de raios infravermelhos e ultravioletas, hastes com pouca curvatura, com sistema de ajuste em três ou quatro posições, com amplo campo de visão, lente antiembaçante, proteção anti-riscos, com suporte para nariz em borracha. Cor de lente a definir. | 1. HONEYWELL INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. 2. EPITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA – EPP | 1.18819 2.16105 | 6 | SIM | UNID | 400 |
| 95 | 62690 | 603604 | Óculos segurança, arco náilon, visor policarbonato, ponte, apoio nasal, protetores laterais, hastes náilon de duas peças para ajuste tamanho. Peça única de policarbonato com tratamento antiembaçante e proteção contra riscos, ponte, apoio nasal, protetores laterais injetados, hastes de náilon, que permite ajuste do tamanho, Cores a definir. disponível nas variações incolor, incolor com tratamento e cinza. | 1. DANNY | 1.19631 | 6 | SIM | UNID | 200 |
| 96 | 62691 | 10325 | Palmilha anti-perfuração, aramida, sem metais em sua composição, flexível, resistência à perfuração mínima 1.400 Newtons. Tecido com várias camadas, resistência à perfuração de a partir de 1.400 Newtons (142 KG), com espessura da palmilha mínima de 0,5 cm. Fornecida em pares, com medidas (variação =/- 0,1 cm): 37 – 24,9 cm; 38 – 25,1 cm; 39 – 25,7 cm; 40 – 26,4 cm; 41 – 27,3 cm; 42 – 27,6 cm; 43 – 28,4 cm 44 – 28,6 cm. | 1. KALLUCCI 2. CITEROL | - | 12 | SIM | PAR | 20 |
| 97 | 11338 | 263919 | Perneira de segurança em trevira ou couro sintético, forrada internamente, com velcro para fixação da perneira, com três lâminas de aço na parte frontal, com proteção de couro sintético no joelho, com proteção no metatarso e acabamentos em viés. | 1. TECMATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS FLORESTAIS LTDA | 1.41818 | 12 | SIM | PAR | 50 |
| 98 | 36184 | 221214 | Perneiras em raspa de couro de primeira qualidade, para uso em atividades de soldagem, fechamento com velcro, com proteção no metatarso. Unidade: pares. | 1. QUALITY KOUROS BOCAINA LTDA – EPP 2. ZANEL INDUSTRIAL LTDA 3. LUVAS SCHMITZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA | 1.16921 2.13990 3.39093 | 12 | SIM | PAR | 10 |
| 99 | 36185 | 453744 | Protetor auricular tipo concha: protetor auditivo com abafadores quadrados ou ovais, Com haste em aço inoxidável e suporte ajustável em forma de arco, com nível de atenuação de ruido nrr(sf) igual ou superior a 26 decibéis. | 1. 3M DO BRASIL LTDA | 1. 32841 | 12 | SIM | UNID | 40 |
| 100 | 55634 | 318473 | Protetor auricular tipo concha: protetor auditivo com abafadores quadrados ou ovais, com haste em plástico e suporte ajustável em forma de arco, com nível de atenuação de ruído NRR(SF) igual ou superior 20db. | 1. DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA 2. 3M DO BRASIL LTDA | 1.35003 2. 12188 | 12 | SIM | UNID | 80 |
| 101 | 12539 | 291804 | Protetor auricular tipo plug, plugues em elastômero sintético, cordão em algodão, com nível de atenuação de ruído NRR(SF) igual ou superior à 18 decibéis. Com estojo. | 1. 3M DO BRASIL LTDA 2. MAXXI ROYAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AURICULARES, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA INDIVIDUAL LTDA – EPP 3. ULTRA MASTER PLUG COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PR | 1.5745 2.11512 3.11023 | 6 | SIM | UNID | 150 |
| 102 | 11328 | 456249 | Protetor facial constituído de carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de catraca acoplada à coroa por meio de três parafusos metálicos, catraca revestida em tecido ou espuma, visor de "PET" polietileno tereftalato INCOLOR com formato esférico com cerca de 200 mm de largura e 190 mm de altura com alta resistência. | 1. LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1. 13540 | 12 | SIM | UNID | 15 |
| 103 | 12556 | 456249 | Protetor facial constituído de carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de catraca acoplada à coroa por meio de três parafusos metálicos, catraca revestida em tecido ou espuma, visor de "PET" polietileno tereftalato VERDE com cerca de 200 mm de largura e 190 mm de altura com alta resistência a impacto. | 1. LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.13540 | 12 | SIM | UNID | 10 |
| 104 | 55632 | 456249 | Protetor facial em tela de aço, com carneira em material plástico, com regulagem de tamanho através de catraca, com tira absorvedora de suor, visor em tela de aço com medidas aproximadas de 8"x 12" com cerca de 310 mm de largura e 195 mm de altura. Aprovado conforme norma ANSI Z87.1. Unidade. | 1. CAMPER | - | 12 | SIM | UNID | 25 |
| 105 | 61676 | 0375 | Protetor solar, fator de proteção FPS 30 ou superior. Proteção a raios ultravioleta UVA/UVB de radiação solar e soldas elétricas, loção cremosa para pessoas fototipo 1 e 2, com repelente, registro Ministério da Saúde. Tamanho: bombona com dispenser de no mínimo 1000g. Observação: conforme RDC n° 30/2012, ANVISA. | 1. LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 2. ALG BRASIL COMP. IND. PRODUTOS LTDA EPP 3. NUTRIEX | - | 12 | SIM | UNID | 50 |
| 106 | 61677 | N/E | Refil protetor solar, fator de proteção FPS 30 ou superior. Proteção a raios ultravioleta UVA/UVB de radiação solar e soldas elétricas, loção cremosa para pessoas fototipo 1 e 2, com repelente, registro Ministério da Saúde. Tamanho: bombona de no mínimo 1000g. Observação: conforme RDC n° 30/2012, ANVISA. | 1. LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 2. ALG BRASIL COMP. IND. PRODUTOS LTDA EPP 3. NUTRIEX | - | 12 | SIM | UNID | 50 |
| 107 | 62692 | 280085 | Respirador facial inteira, em silicone, visor rígido incolor, encaixe baioneta laterais, válvula exalação central, tirante 4 pontos fixação, filtros vapores orgânicos/ gases ácidos; filtros extras. Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com corpo moldado em silicone, com visor constituído de material rígido transparente, fixado ao corpo da mesma. Com encaixe tipo baioneta nas laterais e válvula de exalação no centro. A peça facial possui um tirante de cabeça com quatro pontos de fixação, preso às bordas, usar com filtros para vapores orgânicos e gases ácidos; mais dois filtros sobressalentes com a mesma especificação dos anteriores. Tamanho a definir. | 1. LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA | 1. 37705 | 12 | SIM | UNID | 2 |
| 108 | 62693 | 486874 | Respirador purificador de ar semifacial, silicone, válvula exalação central e inalação lateral, encaixe baioneta, filtro químico p/ vapor orgânico/poeira/névoa/fumo. Conjunto composto por respirador purificador de ar tipo peça semifacial, corpo moldado em silicone, com válvula de exalação na parte central e duas válvulas de inalação (uma de cada lado) dotadas de encaixe tipo baioneta, nas quais são fixados os filtros, com dois filtros químicos combinados para vapores orgânicos, poeiras, névoas e fumos, e mais dois filtros sobressalentes com a mesma especificação dos anteriores. Tamanho a definir. | 1. 3M 2. LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA | 1. 12011 2. 37706 | 12 | SIM | UNID | 5 |
| 109 | 12407 | 1306 | Respirador sem manutenção N95, semifacial filtrante para proteção contra tuberculose com filtro que proporciona uma BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior que 95%, descartável constituído de filtro mecânico de Não-Tecido (TNT), composto de fibras sintéticas sobrepostasaleatoriamente, filtros tratados eletrostaticamente, protegida externamente por feltro de TNT, partes incorporadas por ultrassom; clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do respirador com fixação por duplo elástico em presilha plástica para a correta colocação e selagem do respirador. Categoria PFF2, conforme os requisitos da norma NBR 13698 da ABNT. | - | - | 1 | SIM | UNID | 50 |
| 110 | 11936 | 486887 | Respirador sem manutenção tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, com camada de carvão ativado formato concha ou dobrável, com válvula de exalação central, para proteção contra poeiras, fumos, névoas e vapores orgânicos, em conformidade com a norma NBR 13698 da ABNT. | 1. 3M DO BRASIL LTDA | 1. 9626 | 1 | SIM | UNID | 250 |
| 111 | 60664 | 430334 | Talabarte de posicionamento, confeccionado em corda poliamida de 12mm com revestimento de mangueira de borracha ¾ de diâmetro x 2,00mm de espessura. Possui 01 conector classe T de 17mm e 01 conector classe B com abertura de 18mm. Possui 02 metros de corda para posicionamento regulável. | 1. ATHENAS | - | 12 | SIM | UNID | 4 |
| 112 | 50872 | 430333 | Talabarte em "Y" com dois ganchos em aço, abertura de 55 mm, dupla trava, confeccionado em poliéster, utilizado com cinto paraquedista. | - | - | 12 | SIM | UNID | 5 |
| 113 | 50248 | 332930 | TOUCA descartável, sanfonada, cor branca, para proteção de cabelos, gramatura 20, confeccionada em 100% polipropileno, com elástico em toda sua extensão, formato anatômico, com total capacidade de ventilação e resistente, hipoalergênica, Pacote com 100 unidades. | 1. PREVEMAX | - | 6 | SIM | PACOTE | 310 |
| 114 | 62526 | 312117 | Trava quedas para corda 12mm, NR 18, aço inoxidável, extensor mínimo 200mm em fita poliéster 25mm, costuras reforçadas, mosquetão oval de 17mm de abertura. | - | - | 12 | SIM | UNID | 20 |
| 115 | 60915 | N/E | Vestimenta de segurança para aplicação produtos químicos. Confeccionado em polietileno com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala, com elástico nas costas (altura da cintura), punhos, tornozelos e no capuz. Capuz composto por três peças e que permite o uso de máscara. Vestimenta com costura externa simples, repelente a líquidos a base de água e aerossóis. Vestimenta de proteção química, tipo 5 (ISO 13982) e tipo 6 (ISO 16602), cor branca. Tamanhos: P ao XXG (a definir na nota de empenho). | 1. DUPONT DO BRASIL S A | 1.34187 | 12 | SIM | UNID | 50 |

*Certificado de Aprovação – CA.

3. Especificações complementares -Tabelas de Medidas e Artes

3.1 Tabelas de Medidas

TABELA DE MEDIDAS

| TABELA DE MEDIDA UNIFORMES PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL TABELA DE MEDIDA PARA PEÇA PRONTA SUPERIOR FEMININO/MASCULINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIDAS DO COLARINHO |  | 34 |  | 36 |  | 38 |  | 40 |  | 42 |  | 44 |  | 46 |  |
| TAMANHOS |  | PP |  | P |  | M |  | G |  | GG |  | XG |  | XXG |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| TOLERÂNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ½ TORAX | ± 1 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 82 |
| ESPALDA | ± 1 | 37 | 38 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| MANGA CURTA | ± 5,0 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| M/LONGA S/PUNHO | ± 1 | 50 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| M/LONGA C/PUNHO | ± 1 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 62 | 63 |
| COMPR. CAMISA | ± 1 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| COMPR. JAL. CURTO | ± 1 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| COMPR. JALECO MÉDIO | ± 1 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| COMPR. JALECO GRANDE | ± 1 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 |
| COMPR. JAQUETA | ± 1 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| TABELA DE MEDIDA PARA PEÇA PRONTA INFERIOR FEMININA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAMANHOS |  | PP |  | P |  | M |  | G |  | GG |  | XG |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |  |  |
| TOLERÂNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CINTURA NORMAL | ± 1 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |  |  |
| CINTURA ½ ELÁSTICO ESTICADO | ± 1 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |  |  |
| CINT. ELÁST. TOTAL ESTICADO | ± 1 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |  |  |
| QUADRIL | ± 1 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |  |  |
| COXA | ± 1 | 30 | 30,5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  |  |
| ENTREPERNAS CALÇA | ± 1 | 82 | 82,5 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |  |  |
| ENTREPERNAS BERMUDA | ± 1 | 24 | 24,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |
| COMPRIMENTO CALÇA | ± 1 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 |  |  |
| COMPRIMENTO BERMUDA | ± 1 | 46 | 46 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 |  |  |
| TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇA PRONTA INFERIOR MASCULINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAMANHOS |  | PP |  | P |  | M |  | G |  | GG |  | XG |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |  |  |
| TOLERÂNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CINTURA NORMAL | ± 1 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |  |  |
| CINTURA ½ ELÁSTICO ESTICADO | ± 1 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 |  |  |
| QUADRIL | ± 1 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |  |  |
| COXA | ± 1 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 |  |  |
| ENTREPERNA CALÇA | ± 1 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |  |
| ENTREPERNA BERMUDA | ± 1 | 24,5 | 24,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |  |  |
| COMPRIMENTO CALÇA | ± 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |
| COMPRIMENTO BERMUDA | ± 1 | 46,5 | 47 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53 | 53 |  |  |

3.2- Relação de Artes

RELAÇÃO DE ARTES

| GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |  |
| --- | --- |
| BRASÃO MUNICIPAL | DEFESA CIVIL |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO |  |
| --- | --- |
| DESMT |  |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |  |
| --- | --- |
| CRUZ BORDADA NA COR AZUL (AGENTE DE INSPEÇÃO) | SÍMBOLO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NA COR AZUL (AGENTE DE INSPEÇÃO) |
| CRUZ BORDADA NA COR VERDE (MÉDICO VETERINÁRIO) | SÍMBOLO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NA COR VERDE (MÉDICO VETERINÁRIO) |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INCLUSÃO |  |
| --- | --- |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |  |
| --- | --- |
| SEOI | SEOI |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |  |
| --- | --- |
| CEREST | CEREST/RENAST |
| PROGRAMA BEM ME QUER | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
| ODONTOLOGIA | SAMU |
| CEMAS | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA |
| SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MELHOR EM CASA |
| PLANEJAMENTO FAMILIAR | NASF |
| SAÚDE DA FAMÍLIA | CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO |
| NUTRIÇÃO |  |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO |  |
| --- | --- |
| GUARDA MUNICIPAL | BRASÃO ESTADO RS E LOGOTIPO NOVAS FAÇANHAS |

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO GERAL

1.1.Constitui objetivo deste Termo de Referência identificar o detalhamento do objeto a ser adquirido com a caracterização das especificações técnicas, a justificativa da demanda, deveres das partes, assim como estabelecer prazo, local de entrega, modo de fornecimento, a estimativa da despesa e demais informações que possam fornecer elementos básicos para iniciar a contratação de bens e serviços almejados pela Administração.

2. UNIDADES REQUISITANTES

- Secretaria Municipal de Administração e Gestão

- Secretaria Municipal de Agricultura

- Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Inclusão

- Secretaria Municipal de Educação

- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

- Secretaria Municipal de Habitação

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade

- Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

- Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana

- Secretaria Municipal de Saúde

- Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito

- Secretaria Municipal de Serviços Públicos

- Secretaria Municipal de Turismo

3. DO OBJETO

3.1 –  Registro de Preços para futuras aquisições de Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s.

3.2 – Os equipamentos de proteção individual - EPIs, objeto deste Edital, não se enquadram como bem de luxo, tem natureza de bem comum, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

3.3 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. A previsão de início é a partir do dia 14/10/2025.

3.3.1 – O período de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser antecipada, de acordo a necessidade da Administração.

3.3.2 – Caso a licitação seja concluída após a data indicada no item 1.2, o período de validade da Ata de Registro de Preços contará a partir da homologação do procedimento licitatório.

3.3.3 – A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso e nos mesmos quantitativos inicialmente registrados.

3.4 - Decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços ou do Contrato e havendo prorrogação da(o) mesma(o), será concedido reajuste, adotando-se a variação no período do IPCA, ou outro índice econômico que vier a substituí-lo.

3.5 - Padrões mínimos de qualidade do objeto:

3.5.1 - Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas no edital, assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou que não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como por sanar os problemas apresentados.

3.5.2 - Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar:

a) inferior qualidade, fora das condições adequadas para sua aplicação imediata, fora das especificações exigidas no edital e no Anexo com descritivo parte do Edital;

b) diferença em relação a proposta apresentada na fase licitatória;

c) produto com qualidade/aspecto diverso do apresentado na amostra prévia.

3.5.3 - Os equipamentos, com especificidades quanto ao material de produção, deverão estar de acordo com as normas técnicas determinadas pelos Órgãos Oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou ainda por outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO, conforme disposto no inciso VIII, do art. 39 da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

3.5.4 - As comprovações de conformidade ou certificações, poderão ser requisitadas pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS para avaliação de qualidade dos produtos licitados ou por ocasião da entrega dos produtos, para os quais são aplicáveis, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.

4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

4.1. Resultado do Estudo Técnico Preliminar, constatou-se que o objeto da licitação é necessário para manter a continuidade e regularidade na entrega de equipamentos de proteção individual – EPI aos servidores públicos municipais promovendo a proteção dos servidores nos locais de trabalho, em todas as áreas, inclusive no âmbito de atendimento em saúde, escolar e social, além de auxiliar na prevenção de acidentes, quando desempenham atividades em locais de sujidades como terra, gramas aparadas, ou, em locais que produzem respingos com a utilização de produtos de limpeza ou tintas, e, também, quando em atividades como o recolhimento de galhos que podem ter pontas com risco de ocasionar lesões ao servidor em ambientes abertos e/ou próprios municipais. O uso dos EPIs é uma orientação do setor técnico do Município, DESMT/SEAD, e está previsto em normas e legislações conforme previsto na CLT (Lei nº 6514/77), na Portaria nº 3214/78 - Normas Regulamentadoras, legislações sanitárias – RDC 216/04 - ANVISA e portaria SES/RS 799/2023 e, no Regime Jurídico do Servidor Público (LC Nº738/2019).

4.2. Plano anual de contratações:

A presente contratação foi prevista na elaboração do PCA para o ano de 2025.

1. ID PCA no PNCP: 95440517000108-0-000001/2025

2. Data de publicação no PNCP: 26/12/2024.

3. Id do item no PCA: 110.

4. Classe/Grupo: 12197 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual.

5. Identificador da futura contratação: Não consta.

5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. A solução proposta para manutenção e continuidade na entrega dos equipamentos de proteção individual é a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de qualidade e que atendam ao propósito de proteção aos servidores municipais no desempenho de suas atribuições e, em cumprimento a legislação vigente e conforme as especificações, quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1 - As especificações e quantidades para o pleno atendimento da solicitação estão relacionadas nas tabelas constantes no Anexo I do Edital.

7. DAS AMOSTRAS

7.1 – Para os ITENS assinalados com “SIM” na coluna AMOSTRA constante na Planilha do Anexo I do Edital, o licitante classificado em primeiro lugar no ITEM deverá apresentar, 01 (uma) AMOSTRA do(s) produto(s) cotado(s) para que se verifique o atendimento das especificações dos itens, no prazo de até 10 (dez) dias úteis (podendo ser prorrogado por até igual período), a contar da convocação do pregoeiro.

7.1.1 – Caso os licitantes cotarem marcas que estão contempladas na coluna Marcas Pré Aprovadas da planilha constante no Anexo I do Edital, não há necessidade de apresentar amostras (estão isentas de apresentar amostra para aceitação), pois as mesmas já estão pré-aprovadas pelo Município.

7.1.1.1 - Justifica-se tal medida pelo fato de que as marcas indicadas no Anexo I, já são conhecidas e cuja qualidade já é aprovada pelo Município, sendo desnecessária a reavaliação das mesmas, porém nada impede que novas marcas sejam apresentadas e estas serem avaliadas para atestar a qualidade do produto.

7.1.2 – A apresentação da amostra PODERÁ ser dispensada pelo Pregoeiro caso este entender que a marca cotada atende as especificações e já está pré aprovada em outro ITEM.

7.1.3 Para peças confeccionadas, apresentar amostras no tamanho M ou equivalente (ou tamanho único, conforme o caso).

7.1.4- Para os itens que correspondem ao mesmo produto (ex: calçados, calças, camisas, etc.), variando apenas o tamanho/número, caso seja cotada a mesma marca, poderá a empresa apresentar uma única amostra para todos os tamanhos/números.

7.1.5– As amostras de confecção deverão conter o Brasão do Município. As estampas, logos e outros bordados (artes) que possam conter, deverão atender a descrição do item, conforme relação constante no item 7 (Especificações de Tabela de Medidas e Artes), do Termo de Referência.

7.1.5.1 – Para os itens que apresentem o brasão do Município ou outra arte solicitada, a mesma poderá ser apresentada à parte, em material ou tecido igual ao da amostra, atendendo as especificações quanto à forma de impressão e com as dimensões de aplicação conforme descrição do item. O local de aplicação e os tamanhos do brasão e das artes, quando não constar na descrição do item, serão informados na nota de empenho emitida para compra.

7.2 –  As amostras deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Administração e Gestão/Departamento Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho - DESMT, localizada à rua Coronel Oscar Rafael Jost, nº 1551, 2º andar, Centro, CEP 96815-713, telefone (51) 3120-4100, no horário de expediente informado no site do Município, com todas as despesas de entrega (confecção do material, frete, etc) por conta das empresas licitantes.

7.2.1 – Os encargos com a entrega e retirada das amostras (frete, etc.), são de inteira responsabilidade das empresas licitantes.

7.3 – As amostras deverão ser entregues em suas embalagens originais, perfeitamente identificadas, constando na embalagem ou no produto uma etiqueta com o nome da empresa e a numeração do ITEM do produto de acordo com a constante no ANEXO I deste Edital, e a respectiva marca, sob pena não recebimento e não aceitação.

7.3.1 – A(s) AMOSTRA(S) apresentada(s) para análise deverá(ão) ser definitiva(s), não sendo permitido fazer ajustes ou modificações para fins de adequá-lo à especificação do Edital.

7.3.2 – Quando não houver descrições suficientes nas embalagens dos produtos, a licitante poderá apresentar manual(is), catálogo(s) e/ou prospecto(s) da(s) AMOSTRA(S), com a(s) respectiva(s) especificação(ões) técnica(s) fornecidas pelo fabricante de cada produto;

7.3.3 – Cabe a empresa apresentar, com a amostra, o que julgar necessário e útil para a análise, a fim de corroborar na análise e avaliação, comprovando que atende ao descritivo solicitado.

7.4 – Os licitantes deverão apresentar as amostras mediante apresentação de um Certificado de Entrega, em duas vias, de acordo com o modelo abaixo:

CERTIFICADO DE ENTREGA DE AMOSTRA(S) Declaramos, para os devidos fins (em atendimento ao item 8 do edital de Pregão Eletrônico nº ___/2025), a entrega de 01 (uma) amostra do(s) seguinte(s) produto(s):

ITEM; CÓD.; PRODUTO; UNID; MARCA/FABRIC.. ...; ...; ...; ...; ….

Entregue dia ___/___/2025, por __________________ (resp. entrega)

Recebido dia ___/___/2025, por __________________ (resp. recebimento)

7.5 – Os produtos serão analisados e avaliados por uma Comissão, nomeada por Portaria, especialmente designada para esse fim, a qual verificará a qualidade das amostras e o atendimento ao exigido no Edital, ACEITANDO ou NÃO ACEITANDO as mesmas.

7.5.1 - Critérios objetivos para a aferição da compatibilidade das amostras a serem apresentadas pelos licitantes vencedores, dependendo do produto, entre outros: embalagem, validade, aspecto, composição, conteúdo, cor, odor, textura, consistência, eficácia, qualidade.

7.5.2 – As amostras entregues serão “ACEITAS” ou “NÃO ACEITAS”, o mesmo constará no “Relatório de Análise e Avaliação das Amostras” que será emitido pela Comissão.

7.5.3 – O resultado da análise será devidamente justificado e constará no Certificado.

7.6 – O resultado desta análise será encaminhado ao Setor de Licitações do Município de Santa Cruz do Sul, sendo que o Pregoeiro disponibilizará o mesmo no portal do pregao banrisul e tomará as providências cabíveis.

7.7 – Caso algum ITEM tenha a amostra NÃO ACEITA, apresentar alguma irregularidade ou inconformidade, ou ainda que não tiver sido apresentada amostra, ou que a empresa cotar na proposta marca diferente da apresentada para amostra, será desclassificado, neste caso será convocado o 2º (segundo) colocado, nas mesmas condições, e assim sucessivamente.

7.8 – As Amostras não serão devolvidas, pois passarão por processo de análise e avaliação prática e técnica (poderão ser abertos, manuseados, utilizados, receber cortes, secções, vincos, se necessário), pela Comissão de Análise e Avaliação de Amostras para verificação de sua qualidade e o atendimento às características solicitadas, bem como servindo de parâmetro para comparação com os produtos entregues.

7.9 – Da publicização do Laudo de Análise e Avaliação das Amostras, caberá recurso, nos mesmos prazos e condições dispostos no item 11 deste edital.

7.10 – Mediante solicitação da empresa no momento da entrega das amostras para o responsável pelo recebimento, a análise das amostras poderá ser acompanhada pela empresa.

8. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. Da forma de entrega

8.1.1 - O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na rua Pita Pinheiro, nº 210, Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).

8.1.2 - Os itens constantes no registro de preços deverão ser entregues embalados individualmente, com a indicação do tamanho e respectivo item/lote.

8.1.3 - O material de produção dos itens deverá ser integral de fabricação, não serão aceitas produtos de reaproveitamento de refugos.

8.1.4 - A serigrafia ou o bordado (escrita, logos, sigla, etc.) das peças de confecção deverão ser de boa qualidade, sem borrões, manchas ou imperfeições, seguindo a arte fornecida pelo Município.

8.1.5 - Para peças de confecção deverão ser observadas as medidas estabelecidas na tabela constante no Anexo I do Edital (Especificações de tabelas de medidas e artes), devendo a empresa, conforme o caso e a pedido da Secretaria Requisitante, tirar as medidas in loco após o recebimento da Nota de Empenho.

8.1.6 - O fornecedor deverá cumprir rigorosamente as especificações contidas no item 6 (Estimativa das quantidades a serem contratadas) e regulamentos inerentes aos produtos atendendo a normas da ABNT/NBR, INMETRO, e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.

8.1.7 - O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da ordem de compra (nota de empenho), que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.

8.1.8 - Na nota de empenho constará, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de preços, o objeto do serviço, o(s) valor(es), local(ais) de entrega (quando não especificados no Edital ou na Ata de Registro de Preços) e o prazo de entrega.

8.2. Do prazo de entrega

8.2.1 - O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).

- 8.2.2 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.

8.3. Do recebimento provisório e definitivo

- 8.3.1 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado por Portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 140, inc. II, alíneas "a" e "b", da Lei nº 14.133/2021, da seguinte forma:

- a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;

- b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.

- 8.3.2 - Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), a empresa deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento de notificação emitida por órgão da Secretaria interessada, sem prejuízo da incidência das sanções previstas.

- 8.3.3 - A necessidade de troca inclui quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios ou que tenham sofrido danos ou avarias, de qualquer espécie, no transporte ou descarga, de forma que comprometam seu uso regular e adequado, quando couber.

- 8.3.4 - Para produtos que possuem exigências técnicas padronizadas por normas, poderão ser solicitadas, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.

- 8.3.5 - A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).

- 8.3.6 -  Os produtos mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a preexistência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações que comprometam a integridade dos mesmos.

9. - DO PAGAMENTO

9..1 - O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades e prestação dos serviços solicitados pelo Município.

9..2 - Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.

9.3. Das hipóteses de extinção da Ata de Registro de Preços

9.3.1 - As hipóteses de extinção da Ata encontram-se descritas no item Do Cancelamento e dos Preços do Edital.

10. DA VIGÊNCIA

10.1 - Considerando o vencimento da Ata de Registro de Preços nº 107/2024 e 01/2025 em 13/10/2025, é necessário que o registro de preços esteja ativo a partir do dia 14/10/2025.

11. DA GARANTIA DO OBJETO

11.1 - O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios estão informados no Anexo I do Edital.

11.2 - A garantia abrange defeitos de fabricação que comprometam o uso normal dos equipamentos, incluindo, mas não se limitando a:

- Deformações, rachaduras ou desgastes que comprometam a capacidade de proteção.

- Qualidade do material de fabricação dos equipamentos: coloração, resistência.

- Para peças confeccionadas: costuras malfeitas, fios soltos, descosturas e aberturas em costuras.

- Encolhimento significativo do tamanho do uniforme após lavagens e uso normal.

- Desfiamento do tecido, formação de bolinhas ou fios soltos na superfície.

- Deformações que resultem na perda da forma original das peças confeccionadas.

- Defeitos em ferragens, como botões, zíperes, entre outros.

A garantia não cobre danos causados por:

- Mau uso dos equipamentos e uniformes.

- Acidentes que resultem em danos ao produto.

- Limpeza ou lavagem inadequada, uso de produtos químicos agressivos, ou fora das instruções do fabricante.

- Exposição a produtos químicos que possam comprometer a integridade dos produtos.

- Desgaste natural decorrente do uso frequente e lavagens.

- Alterações realizadas no produto original.

11.3 - A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).

11.4 - O prazo de fabricação dos produtos não pode ser superior a 06 (seis) meses anteriores a data de entrega.

11.5 - Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

12.1 - Não se aplica.

13. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

13.1 - A fiscalização da Ata de Registro de Preços será realizada diretamente pela Secretaria requerente (que emitiu o empenho) por pessoa por esta indicada e designada.

14. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

14.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1.1 – O Município se obriga a efetuar o pagamento, em conformidade com o disposto no item (Das Condições de Pagamento), do edital.

14.1.2 – A Secretaria Municipal de Fazenda será a Gestora da Ata de Registro de Preços, sendo o Fiscal o servidor da secretaria Requisitante que emitirá o empenho ou outro indicado pela mesma.

14.2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.2.1 – Serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

14.2.2 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas com perfeição e acuidade e em conformidade com o disposto no Termo de referência, bem como no edital.

14.2.3 – Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.

14.2.4 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.

14.2.5 – Deverão ser prestados pela empresa todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

14.2.6 – No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) produto(s) e/ou serviço(s).

14.2.7 – O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho prévio) e de acordo com a sua necessidade, ou conforme disposto no termo contratual ou Termo de Referência.

15. DAS SANÇÕES

15.1 - As sanções aplicáveis, conforme previsto na legislação vigente, encontram-se descritas no item Das Infrações administrativas e Sanções do Edital.

ANEXO III

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2025

FORNECEDOR: ….

O Município de Santa Cruz do Sul, através da Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador), com sede na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 (Centro Administrativo Municipal – 1º andar), Universitário, CEP: 96.815-713, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 95.440.517/0001-08, neste ato representado pelo Sr. Bruno Cesar Faller, Secretário Municipal de Fazenda, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 071/2025, Processo Administrativo n.º 082/CELIC/SEFAZ/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, e nas quantidades dispostas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 11.668, de 05 de junho de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PRAZOS

  - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futuras aquisições parceladas de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), conforme especificado do edital de Pregão Eletrônico nº 071/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

  - O preço registrado, as especificações mínimas do objeto, as quantidades, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓD. | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| ... | ... | … | ... | .. |  | ... | ... |

1.3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

1.4 – O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).

1.4.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.

1.5 – O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios está definido na coluna “Prazo de Garantia” constante na Planilha de Quantitativos, Especificações Mínimas e Complementares , ANEXO I do Edital.

1.5.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).

1.5.2 - A garantia abrange defeitos de fabricação que comprometam o uso normal dos equipamentos, incluindo, mas não se limitando a:

a) Deformações, rachaduras ou desgastes que comprometam a capacidade de proteção.

b) Qualidade do material de fabricação dos equipamentos: coloração, resistência.

c) Para peças confeccionadas: costuras malfeitas, fios soltos, descosturas e aberturas em costuras.

d) Encolhimento significativo do tamanho do uniforme após lavagens e uso normal.

e) Desfiamento do tecido, formação de bolinhas ou fios soltos na superfície.

f) Deformações que resultem na perda da forma original das peças confeccionadas.

g) Defeitos em ferragens, como botões, zíperes, entre outros.

1.5.3 -A garantia não cobre danos causados por:

a) Mau uso dos equipamentos e uniformes.

b) Acidentes que resultem em danos ao produto.

c) Limpeza ou lavagem inadequada, uso de produtos químicos agressivos, ou fora das instruções do fabricante.

d) Exposição a produtos químicos que possam comprometer a integridade dos produtos.

e) Desgaste natural decorrente do uso frequente e lavagens.

f) Alterações realizadas no produto original.

1.5.4 - O prazo de fabricação dos produtos não pode ser superior a 06 (seis) meses anteriores a data de entrega.

1.5.5 - Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.

2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2.1 - O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Fazenda.

2.2 – Demais Órgãos Participantes:

| SECRETARIA / ÓRGÃOS MUNICIPAIS | SIGLA | Nº PEDIDO |
| --- | --- | --- |
| Secretaria Municipal de Administração e Gestão | SEAD | 2025/7895 |

2.3 - O objeto deste registro de preços poderá ser requisitado por todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município, conforme sua(s) respectiva(s) dotação(ões) orçamentária(s), informada(s) por ocasião da expedição da(s) nota(s) de empenho(s).

2.4 – Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município.

2.5 – Os órgãos e/ou as entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador (Secretaria Municipal de Fazenda), para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.6 – No caso de existência de reserva técnica no procedimento licitatório, os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços estarão autorizadas a fazer seu uso.

2.7 – Não havendo a reserva técnica ou quando a mesma for totalmente utilizada, não haverá possibilidade de adesão por parte das Secretarias que não participaram inicialmente do registro ou por entidades municipais.

3. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, em razão da capacidade de gerenciamento.

3.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com vigência de ___/___/___  até o dia __/__/__.

4.1.1 – O período de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser antecipada, de acordo a necessidade da Administração.

4.1.2 – Caso a licitação seja concluída após a data indicada no item 4.1, o período de validade da Ata de Registro de Preços contará a partir da homologação do procedimento licitatório.

4.1.3 - A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por até 12 (doze) meses, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.1.4 – Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.

4.2 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.2.1 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.3 - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4 - O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.5 - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6 - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, para fins de formalização da ata de registro de preços serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.

4.7 - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.8 - Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

4.9 - O prazo de convocação será de 05 (cinco) dias úteis e poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.10 - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.11 - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar o segundo colocado e assim sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo.

4.12 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5.  DO REAJUSTE, ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 - Os preços poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços, nas seguintes situações:

5.1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços;

5.1.3 - Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

5.2 – Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei n° 14.133/21, a requerente deverá comprovar documentalmente o desequilíbrio contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da contratada, esta deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composição do novo preço, indicando os fatos imprevisíveis. Na ocorrência de fatos previsíveis com consequências imprevisíveis, deverá apresentar documentos comprobatórios dos fatos alegados e não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Município poderá adotar, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais especializados, parecer contábil da solicitante e demonstração de reais impactos sobre a execução do presente termo. Não serão reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos.

5.2.1 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

5.2.2 - Durante a análise do pedido de reequilíbrio pelo Município, fica a empresa obrigada ao cumprimento do objeto contratado nas condições pactuadas antes do início da análise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizará inexecução parcial do termo de contrato/ata de registro de preços, implicando na aplicação de sanção prevista no edital e no termo de contrato/ata de registro de preços. Não serão reconhecidos pedidos não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessão do reequilíbrio, será contado a partir do protocolo da solicitação do interessado. Sob nenhum pretexto haverá reequilíbrio econômico-financeiro retroativo.

5.2.3 - Pedidos de reequilíbrio de preços desacompanhados dos documentos comprobatórios não serão analisados.

5.2.4 - Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo a sua utilização para corrigir distorções da equação econômico-financeira do contrato/ata de registro de preços que sejam decorrentes de preços propostos durante a licitação ou por fatores previstos no reajustamento (inflação).

5.2.5 – O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser protocolado:

a) para os Termos de Contrato, na Procuradoria-Geral do Município, sendo que a análise será de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO dos serviços ou responsável pela elaboração da Planilha Orçamentária do Município, que emitirá parecer técnico e o devolverá, acompanhado dos demais documentos, à Procuradoria-Geral, para a formalização do aditamento contratual, se for o caso.

b) para os casos de Atas de Registro de Preços, junto a Central de Licitações.

5.3 - Decorridos 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços e havendo prorrogação da mesma, será concedido reajuste, adotando-se a variação no período do IPCA, ou outro índice econômico que vier a substituí-lo.

5.3.1 – O reajuste será calculado com data base a contar da data do orçamento estimado da licitação.

5.3.2 - De maneira análoga, caso o índice oficial utilizado venha a determinar a redução dos valores, serão estendidos à CONTRATANTE, a partir da mesma data base.

5.3.3 - O reajuste será concedido em caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços e decorridos 1 (ano) da contratação.

6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.2 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas., neste caso o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.3 - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.4 - Neste caso, o fornecedor encaminhará, com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.5 - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.6 - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 – O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado nos termos do artigo 194 do Decreto Municipal nº 11.668/23;

7.2 - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador nas hipóteses previstas no inciso I do artigo 184 do Decreto Municipal nº 11.668/23, e quando o fornecedor:

7.2.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

7.2.2 - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

7.2.3 - Não aceitar manter seu preço registrado; ou

7.2.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21.

7.3 - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.4 - O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa do interessado.

7.5 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.5.1 - Por razão de interesse público;

7.5.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

7.5.3 - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

8. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO

8.1 - Considerando as disposições do artigo 136 c/c o 115 da Lei Federal 14.133/21, faculta-se a Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, podendo aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

8.2 – Faculta-se à Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, por simples Termo de Apostilamento, de forma unilateral, pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

a) Variação do valor contratual em razão do reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro de preços previstos na Ata de Registro de Preços;

b) Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas na Ata de Registro de Preços;

c) Alterações na razão ou na denominação social da empresa;

d) Troca de marca de produtos previstos na Ata de Registro de Preços;

e) Cancelamento de itens previstos na Ata de Registro de Preços;

f) Antecipação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;

g) Indicação de dotações orçamentárias;

h) Outras situações análogas, sem alteração do objeto constante da Ata de Registro de Preços.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1 - Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta Ata.

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1 – Para fins de infrações administrativas e sanções serão observadas as disposições do item 12 do edital.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1 – O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.

11.2 – Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.

11.3 - Para pagamento, a Empresa deverá apresentar junto ao(s) Núcleo(s) Administrativo(s) da(s) Secretaria(s) requisitante(s), a nota fiscal e/ou fatura do(s) produtos entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.

11.4 – Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:

11.4.1 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).

11.4.2 - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;

11.4.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;

11.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;

11.4.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.

11.5 – Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.

11.6 – Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

12. EMPENHOS

12.1 – O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.

12.2 – A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer a unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.

12.3 – Na nota de empenho constará, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de preços, o objeto da aquisição ou do serviço, o(s) valor(es), (o)s local(ais) para entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços) e o prazo para entrega.

13 – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

13.1 – O Município se obriga a efetuar o pagamento, em conformidade com o disposto no item 11 (Condições de Pagamento), desta Ata.

13.2 – A Secretaria Municipal de Fazenda será a Gestora da Ata de Registro de Preços, sendo o Fiscal o servidor da Secretaria Requisitante que emitirá o empenho ou outro indicado pela mesma.

14 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

14.1 – Serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

14.2 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas com perfeição e acuidade.

14.3 – Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.

14.4 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.

14.5 – Deverão ser prestados pela empresa todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

14.6 – No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) produto(s) e/ou serviço(s).

14.7 – O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho prévio) e de acordo com a sua necessidade, ou conforme disposto no Termo de Referência.

14.8 – Durante toda a execução contratual, se a empresa licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz. Essa obrigação deverá ser observada, inclusive, por ocasião dos pagamentos.

15. ENTREGA E RECEBIMENTO

15.1 – O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210,  Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).

15.2 - O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.

15.3 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado pela Secretaria Requisitante, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.

15.4 – A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.

15.5 – Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

15.6 – Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, estando perfeitamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.

15.7 –  Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO, e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.

15.8 – A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).

16. CONDIÇÕES GERAIS

16.1 - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no edital ou no Termo de Referência, ANEXO ao Edital.

16.2 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

16.3 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul – RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e ficará sob responsabilidade do órgão gerenciador.

Santa Cruz do Sul, ….. de ……………. de 202…

Secretário Municipal de Fazenda			Empresa …..

Bruno Cesar Faller