[image: image1.png]


[image: image2.png]



[image: image3.png]




ANEXO I – Itens, Especificações e Quantitativos
1 - ITENS 1 a 5,  8 a 31, 38 a 50 e 54 a 58 serão destinados à participação exclusiva de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP).
2 - Havendo diferença entre a especificação técnica do Edital e do CATMAT/CATSER prevalecerá a especificação do Edital.
3. – As marcas de referência constantes no Anexo I do edital, não vinculam a participação e nem são obrigatórias, podendo ser cotadas marcas diferentes,e foram dispostas apenas como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, caso em que se deve interpretar como sendo “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada. (TCU, Acórdão 2829/2015, Plenário).
4. - Para os itens assinalados com “ X “ na coluna “ANVISA” , deverá ser apresentado o  Registro do Produto na Anvisa.
	Item
	Cód. GRP
	CATMAT
	OBJETO
	Unid
	ANVISA*
	Quant
	Marcas de Referência

	1
	49588
	413140
	AMALGAMADOR - Características: vibrador digital para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas (c/ sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas), com dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do equipamento c/ a abertura da tampa, haste batedora c/ no mínimo 4000 oscilações por minuto, grande amplitude e movimentos helicoidais em ∞ oferecendo a homogeneização ideal, sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela freqüência da haste, silencioso, programação de tempo c/ memória automática ao final de cada operação, base metálica p/ proporcionar perfeita estabilidade, capa injetada em abs c/ película em poliuretano, temporizador eletrônico c/ escala de 0 a 30seg, 220V, freqüência 50/60hz. Garantia de 12 meses
	Unid. 
	X
	3
	Schuster SDI, Gnatus
Kondortech

	2
	54663
	02863
	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO -MODELO COLUNA MÓVEL:Para radiografias intra-orais (periapicais e interproximais). Modelo: 70KV. Intensidade de corrente do Tubo: 8 mA. Tempo de exposição: 0.07a 3 seg. Foco: 0.8 x 0.8 mm. Usado com filme ou sensor digital. Painel de comando com display e sistema de comando digital com controle de tempo centesimal. Base totalmente construída em ferro fundido, rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento. Braço articulável com movimentação vertical e horizontal. Articulações com movimentos de 360 graus. Equipado com colimador de chumbo de 1mm. Cabeçotes de Raios X com ampola totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado à vácuo. Com laudo radiométrico (Radiação de Fuga) de acordo com o MS, Portaria SUS 453, 01.06.98. Comprimento do fio 5 metros. Potência de entrada: 1123 VA +/- 20%. Funcionamento em 127 - 220 Volts (conversão manual). Regulador eletrônico de tensão. 2 anos de garantia. Dimensões aproximadas: altura: 1,3m. braço: 1,13m pé: 71 x 71 cm. - Quantitativo para pregão: 03 unidades.
	Unid
	X
	2
	Saevo
Dabi Atlante
. ION PRO-X
Xdent

	3
	56456
	410459
	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO para resinas, ionômeros e adesivos. Com luz azul gerada por LED de alta potência (maior ou igual a 1250 mW/cm2). Sem fio, com bateria removível. Intensidade de luz constante independente do nível de carga da bateria, de maneira que a polimerização da resina não seja afetada pela diferença de carga da bateria. Display digital. Comprimento de onda de 420 a 480nm. Que a potência luminosa seja crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após na potência máxima. Timer com 5, 10, e 20 segundos, com bip sonoro no final da operação. Comandos de programação na própria caneta. Bivolt automático 90/240V. Bateria: 3,7V 1400 mA. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica, sem fuga de luz, autoclavável a 134° e com giro de 360°. Sistema stand by. Desligar automaticamente quando não utilizada após 2 minutos. Garantia mínima de 12 meses.
	Unid.
	X
	15
	Schuster
Saevo
Ultradent
SDI
Microdont


	4
	58462
	303703
	Aparelho para laserterapia sem fio com emissão de luz laser com comprimento de onda de 660 nm +-10nm(laser vermelho) e 808 nm +-10nm(laser infravermelho). O aparelho deve vir com bateria recarregável.
	Unid
	X
	4
	Recover - MMO

	5
	56454
	444405
	AUTOCLAVE 42L HORIZONTAL, digital, com painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (led custon display) com instruções; Pressostato Digital; Termostato para proteção em caso de excesso de temperatura; Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel; Desaeração e despressurização automática; Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura ou pressão acima do padrão; Chave geral de liga e desliga; Fusível na placa eletrônica; Desligamento automático ao final do ciclo; com 2 bandejas em Aluminio anodizado; Filtro para evitar entupimento da válvula de saída; Alarme Sonoro em caso de erros de funcionamento; temperatura: 127ºC; Tempo de esterilização: 15min; Tempo de secagem: 30min; com Secagem com porta entre-aberta; Anel de vedação da porta em silicone; Proteção contra sobrepressão; Válvula de alívio/segurança. Voltagem 220V. Capacidade mínima de 42 L; Registro na Anvisa.
	Unid.
	X
	10
	Cristofoli
Saevo
Bio-Art
Biotron


	6
	56455
	395341
	AUTOCLAVE 60 L HORIZONTAL, digital, com painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (led custon display) com instruções; Pressostato Digital; Termostato para proteção em caso de excesso de temperatura; Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel; Desaeração e despressurização automática; Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura ou pressão acima do padrão; Chave geral de liga e desliga; Fusível na placa eletrônica; Desligamento automático ao final do ciclo; com 2 bandejas em Aluminio anodizado; Filtro para evitar entupimento da válvula de saída; Alarme Sonoro em caso de erros de funcionamento; temperatura: 127ºC; Tempo de esterilização: 15min; Tempo de secagem: 30min; com Secagem com porta entre-aberta; Anel de vedação da porta em silicone; Proteção contra sobrepressão; Válvula de alívio/segurança. Voltagem 220V. Capacidade mínima de 60 L; Registro na Anvisa.
	Unid.
	X
	13
	Cristofoli
Saevo
Bio-Art
Biotron


	7
	26703
	389683
	AUTOCLAVE DIGITAL 75 LITROS – Câmara de esterilização em aço inoxidável. Indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana. Controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão. Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem. Desaeração e Saturação Automática. Despressurização e desligamento automático ao final do ciclo. Atuação descontínua da resistência para menor consumo de energia elétrica. Tubulação int em cobre para alta pressão, com sistema de tampa dupla em aço e inox laminados. Gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e internamente. Guarnição em silicone vulcanizado de alta resistência. Capacidade mínima de 75 litros.
	Unid.
	X
	13
	Cristofoli
Saevo
Bio-Art
Biotron


	8
	15755
	236005
	BALANÇA DIGITAL – capacidade para 180 kg, dimensões aproximadas: 5X34X34cm
	Unid.
	X
	12
	G-tech

	9
	57513
	415972
	BALANÇA DIGITAL – capacidade para 300 kg, anti-derrapante com visão em led
	Unid.
	X
	10
	Welmy      Balamk

	10
	16011
	442508
	BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA COM BEBÊ CONFORTO – com capacidade de 15kg e divisões de 5grs, com visor digital, cadeira para pesagem injetada com estofado revestido em plástico, pés reguláveis em borracha sintética, aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO, voltagem 110/220V, deve possuir função de TARA.
	Unid.
	X
	10
	Welmy      Balamk

	11
	49673
	400774
	CADEIRA DE RODAS – Fabricada em aço carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas traseiras aro 24 em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro 06 com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick release. Protetor de raio e protetor lateral de roupa. - Largura do assento: 50cm, Profundidade do assento: 47cm, Altura do encosto: 40cm, Altura do assento ao chão: 50cm. Comprimento total da cadeira: 100cm. Largura total aberta: 72cm. Largura total fechada: 32cm. Altura do chão à manopla: 87cm Peso da cadeira: 18kg; Capacidade máxima de peso: 120kg. Altura do chão ao AP de braço: 69 cm. Altura do assento ao AP de braço: 20cm. Cor: cinza.
	Unid.
	X
	25
	DORMOMED
DELLAMED
ORTOBRAS

	12
	49680
	402629
	CAMA FOWLER – c/grades, cabeceiras e peneiras móveis, c/colchão modelo standart, cabeceira e peseira em tubos de açõ redondo esmaltado. Estrado em chapa de aço perfurado, articulado por meio de duas manivelas cromadas, para os movimentos de Fowler, Semi-Fowler, Flexão de pernas, Cardíaco. Dimensões aprox.: 1,90mX0,80mX0,60m. Par de grades rebatíveis esmaltadas, colchão D28.
	Unid.
	X
	12
	BR CIRURGICA
DELLAMED
DORMED

	13
	58174
	04340
	Câmara escura: sem iluminação, indicada para revelação de filmes odontológicos periapicais e interproximais. Moldada em polipropileno (PP) atóxico, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Angulagem para entrada das mãos. Luva e base removíveis para assepsia. 4 reservatórios para líquidos (água, removedor, fixador e água). Com alojamento para os recipientes que contém líquido. Visor acrílico destacável, com transparência e total filtragem da luz. Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando aderência. Dimensões aproximadas de 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura). Cor branca.5
	Unid
	X
	2
	Bio Art
Biotron
Essence Dentaç

	14
	63599
	445495 
	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, com capacidade mínima de 420 litros; gabinete externo vertical, construído em chapas de aço inoxidável, montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis; gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura; contendo iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada; contendo isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 MM; possuindo controle de temperatura através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento a abertura da porta; a porta frontal deve ser de vidro triplo, com sistema antiembaçante e vedação através de perfil magnético; a refrigeração se dará através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134, isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo “ar forçado”, deverá possuir sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado, contendo painel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior com “Display” em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC; deve conter alarmes para em caso de temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos; possuindo faixa de trabalho de temperatura entre 2°C e 8°C , com ponto fixo em 4°C, ou possibilidade programação pelo usuário; deverá possuir registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no “display” de processos; é necessário possuir aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular, permitindo suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis), este item deverá estar incluso, sem taxa adicional de mensalidade. - Deve possuir sistema de segurança onde o termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. - Deverá possuir sistema automático que realiza ligações telefônicas via discador celular GSM, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. - deve possuir um sistema de emergência para falta de energia elétrica de pelo menos 30 horas, este deve ser integrado ao gabinete da câmara - deve possuir certificado de calibração, ou seja, certificação do controlador de temperatura, para comprovação da incerteza de medição (IM, erros, tendências, etc.), comprovada pelo INMETRO. Deve possuir as seguintes dimensões mínimas externas -195cm alt x 70 cm larg x 65cm; Deve possuir tensão bivolt 127/220 volts 50/60 hz; O produto deve ter registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses.
	Unid.
	X
	1
	BIOTECNO ELBER 

	15
	11802
	04409
	Caneta autoclavável para eletrocautério Padrão Autoclavável Baixa Cirurgia Cpb-100 – Emai com ponteiras.
	Unid
	
	8
	EMAI
TRANSMAI

	16
	56468
	410411
	CANETA COM JATO DE BICARBONATO – acoplada direto na mangueira do equipo tipo borden, recipiente para bicarbonato de fácil acesso, a ponteira deve ser autoclavável a 135°C e de fácil desobstrução. Garantia mínima de 1 ano.
	Unid. 
	X
	20
	Microdont
Schuster
Gnatus
Evotech

	17
	56070
	407023
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PRESS BUTTON/PUSH BOTTON, confeccionada em liga metálica de cobre e zinco, com camadas de níquel e cromo. Corpo liso.Cabeça com diâmetro aproximado entre 11 mm e 12,5 mm. Spray triplo para refrigeração da broca. Alto torque, torque mínimo de 0,13 Mcm. Rolamentos com esferas cerâmicas. Baixo nível de ruído com 65db no máximo. Conexão tipo borden, universal. Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar), medida com padrão 220 kPa (2,2 bar) 36 l/min. Consumo de ar: 34-37 L/min. Velocidade (rotação) de no máximo 380.000 rpm. Sistema de trocas de brocas dispensa saca broca; autoclavável até 135° por mais de 1000 ciclos. Construção de acordo com a ISO 7785-1. Garantia mínima de 12 meses.
	Unid. 
	X
	35
	Gnatus
Saevo Schustes
NSJ
W&H
DentFlex

	18
	53409
	02712
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO própria para uso em ODONTOPEDIATRIA, em alumínio anodizado, corpo liso, autoclavável a 135°C sem risco de danos. Cabeça pequena ao menos 30% menor do que o tamanho convencional. Spray refrigerador único dirigido à parte ativa da broca. Baixo nível de ruído, sem produção de trepidação/vibração. Turbina microbalanceada, rolamentos cerâmicos. Sistema de colocação e retirada de brocas com saca-brocas.
	Unid.
	X
	2
	Gnatus
Saevo Schustes
NSJ
W&H
DentFlex

	19
	51108
	410409
	CANETA SONICA (peça de mão) – Acoplada direto na mangueira do equipo do tipo Borden. Sistema de vibração elíptica (6.000 HZ). Corpo liso, autoclavável a 135º, com uma ponteira universal. Pressão de acionamento de 220 kPa. Consumo de ar de 30l/min. Adicional 2 ponteiras da mesma marca. Garantia de 1 ano
	Unid.
	X
	25
	Dentflex
Essence Dental
Microdont

	20
	3340
	04584
	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS DE O2 – transporte para 1 unidade (de 1 ou 2 m³), com 2 rodízios e um pé fixo emborrachado.
	Unid.
	X
	15
	VONDER
WMF
MARCON

	21
	60292
	418925
	Centrífuga (especificações): 220 V Potência 300W; Frequência 50/60 Hz; Fusíveis 10 A – Tipo T; Altura com tampa fechada 280 mm e com tampa aberta 650 mm; Rotação mínima: 3600 rpm; Tampa com sistema de travamento; Painel de controle eletrônico frontal; Cruzeta horizontal 8 X 10 ml com porta-tubos 10 ml;
	Unid.
	X
	1
	

	22
	49696
	19649
	CINTO DE FIXAÇÃO TIPO POLVO OU ARANHA - 12 pontas, para macas rígidas, para imobilizar um bebê, um jovem ou adulto, confeccionado em fitas de poliamida em cores e fixado por fitas em velcro de 50mm de largura, nas cores: preto, verde, amarelo, vermelho e azul, com 1,22m de comprimento. Permite imobilizar: os ombros, tórax, pelve, braços e pernas.
	Unid.
	X
	80
	RESGATE SP

	23
	49614
	455908
	COLAR CERVICAL TAMANHO G - em polipropileno, E.V.A., velcro, botões de nylon na cor branca, confeccionado em polipropileno de alta densidade na parte frontal e posterior e E.V.A. Que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotideo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluídos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Velcros em cores padronizadas p/ identificação do tamanho do colar
	Unid.
	X
	35
	HIROLIGHT&FCC
DICEPÉ
MFL

	24
	49610
	455907
	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL - em polipropileno, E.V.A., velcro, botões de nylon na cor branca, confeccionado em polipropileno de alta densidade na parte frontal e posterior e E.V.A. Que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibiluta a checagem do pulso carotideo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluídos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Velcros em cores padronizadas p/ identificação do tamanho do colar
	Unid.
	X
	35
	HIROLIGHT&FCC
DICEPÉ
MFL

	25
	49613
	455909
	COLAR CERVICAL TAMANHO M - em polipropileno, E.V.A., velcro, botões de nylon na cor branca, confeccionado em polipropileno de alta densidade na parte frontal e posterior e E.V.A. Que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotideo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluídos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Velcros em cores padronizadas p/ identificação do tamanho do colar
	Unid.
	X
	35
	HIROLIGHT&FCC
DICEPÉ
MFL

	26
	49612
	455910
	COLAR CERVICAL TAMANHO P - em polipropileno, E.V.A., velcro, botões de nylon na cor branca, confeccionado em polipropileno de alta densidade na parte frontal e posterior e E.V.A. Que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibiluta a checagem do pulso carotideo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluídos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Velcros em cores padronizadas p/ identificação do tamanho do colar
	Unid.
	X
	61
	HIROLIGHT&FCC
DICEPÉ
MFL

	27
	49611
	456007
	COLAR CERVICAL TAMANHO PP - em polipropileno, E.V.A., velcro, botões de nylon na cor branca, confeccionado em polipropileno de alta densidade na parte frontal e posterior e E.V.A. Que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carótideo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluídos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Velcros em cores padronizadas p/ identificação do tamanho do colar
	Unid.
	X
	71
	HIROLIGHT&FCC
DICEPÉ
MFL

	28
	56453
	413211
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO com capacidade para 02 consultórios, sem bomba de vácuo. Totalmente isento de óleo. Capacidade do reservatório de ar no mínimo 43 litros, tratamento interno e externo com antioxidante. Com aberturas laterais para inspeção. Com orientação horizontal no seu maior eixo. Motor com potência mínima 2,0 HP, com 2 cabeçotes e refrigeração por ventoinha, velocidade mínima de rotação do motor: 1750 r.p.m. Fluxo de ar mínimo (vazão efetiva) 320l/min. Pressão máxima de trabalho de 120 psi. Nível de ruído até 58 db a um metro de distância. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Válvula de alívio de pressão. Relé térmico de proteção. Saída de ar com válvula de fechamento e abertura por alavanca. Dreno do reservatório de ar por válvula de fechamento de abertura por alavanca. Filtro regulador de pressão de saída de ar. Dois (02) manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses.
	Unid.
	X
	5
	DenteMed
Evotech
Gnatus
Schuster

	29
	56575
	413213
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO com capacidade para 05 consultórios, sem bomba de vácuo. Totalmente isento de óleo. Capacidade do reservatório de ar no mínimo 120 litros, tratamento interno e externo com antioxidante. Com aberturas laterais para inspeção. Com orientação horizontal no seu maior eixo. Motor com potência mínima 6,0 HP, com 6 cabeçotes e refrigeração por ventoinha, velocidade mínima de rotação do motor: 1750 r.p.m. Fluxo de ar mínimo (vazão efetiva) 960l/min. Pressão máxima de trabalho de 120 psi. Nível de ruído até 72 db a um metro de distância. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Válvula de alívio de pressão. Relé térmico de proteção. Saída de ar com válvula de fechamento e abertura por alavanca. Dreno do reservatório de ar por válvula de fechamento de abertura por alavanca. Filtro regulador de pressão de saída de ar. Dois (02) manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Rodízios para transporte. Voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses.
	Unid.
	X
	2
	DenteMed
Evotech
Gnatus
Schuster

	30
	57511
	413210
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: para um consultório, sem bomba de vácuo. Totalmente isento de óleo. Capacidade do reservatório de ar no mínimo 36 litros, tratamento interno e externo com antioxidante. Com aberturas laterais para inspeção. Com orientação horizontal no seu maior eixo. Motor com potência mínima 1,19 CV, com 2 cabeçotes e refrigeração por ventoinha, velocidade mínima de rotação do motor: 1750 r.p.m. Fluxo de ar mínimo (vazão efetiva) 220l/min. Pressão máxima de trabalho de 120 psi. Nível de ruído até 54 db a um metro de distância. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Válvula de alívio de pressão. Relé térmico de proteção. Saída de ar com válvula de fechamento e abertura por alavanca. Dreno do reservatório de ar por válvula de fechamento de abertura por alavanca. Filtro regulador de pressão de saída de ar. Manômetro de pressão do reservatório de ar. Voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses
	Unid.
	X
	15
	DenteMed
Evotech
Gnatus
Schuster

	31
	60287
	17976
	Cufômetro Medidor de Pressão. Apresenta uma escala de aferição de 0 a 100 cmH2O, com faixas de pressão codificadas por cores que tornam o manuseio simples e extremamente seguro. Acompanha tubo de ligação com conectores luer. Produto não estéril. Embalagem individual. 

	Unid.
	X
	2
	PORTEX
NEWMED
JGMORIYA

	32
	57830
	30167
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - com visor de LCD que permite leitura de ECG e demais informações adicionais. Programado conforme diretrizes atualizadas da American Heart Association (AHA). A bateria deve ser interna e recarregável: - tipo: li-ion, 14,4 vdc 4,0 a/h. Duração: 18 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena), ou um mínimo de 400 choques em 200 j. - tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas. Fonte do carregador da bateria: - rede elétrica 100 - 220 v/50 - 60 hz. consumo (máximo): rede elétrica 1 a. - saída: 16,8 vdc, 1 a. as escalas para desfibrilação pré-ajustadas em modo automático: adulto: 1º choque 150 j, choques seguintes 200 j. infantil: 50 j. tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: - 200 j: 20 segundos. Deverá atender aos requisitos para equipamento de uso não frequente, conforme especificado na norma NBR IEC 60601-2-4.a seleção adulto/infantil: deve ser automática pelo tipo de pás. O comando de carga deve ser automático após identificar arritmias chocáveis. O comando de choque deve ser botão único no painel frontal, quando piscando. a forma de onda deve ser exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente. a aplicação de choque deve ser por meio de pás adesivas multifuncionais descartáveis. Comandos: botão painel frontal (ligar/desligar). tamanho das pás: adulto = área: 82 cm². infantil = área: 30 cm².tensão de saída máxima: .2000 v. corrente de saída máxima: 80 a (25 ohms). dimensões: 225,0mm (largura). 225,0mm (altura), 69,0mm (profundidade). Peso aproximado de 1,2kg. Deverá estar acompanhado de cabo de ECG de 03 vias utilizado de forma opcional para monitorização do paciente. deverá possuir bolsa de transporte.
	Unid.
	X
	38
	INSTRAMED CMOS Drake 

	33
	60295
	253329
	Destilador de água, tipo Pilsen, utilizado para destilar água com elevada pureza e baixo teor de sais (pureza abaixo de 4 μS/cm, considerando entrada até 300 μS/cm); caldeira em aço inox; Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; Nível constante de alimentação da caldeira; Resistência tubular blindada em aço inox; Chave para ligar e desligar manualmente; lâmpada piloto; dispositivo desligador automático em caso de baixa pressão no fluxo de entrada de água ou contra falta d'água; voltagem 220V; 7000 Watts; Rendimento 10L/h; garantia mínima de 12 meses.

	Unid
	
	2
	Cristofoli Schuster
Biotron

	34
	56203
	433840
	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL – com Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, possuir transdutor de alta sensibilidade (a partir de 10 a 12 semanas) com alto-falante de alta performance, com Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; possuir Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático; ter design ergonômico e compartimento para transdutor, ser compacto, leve e de fácil operação. Sua alimentação deverá ser por 2 pilhas AA de 1,5V.Características Técnicas:Performance FHR:- Faixa de Medição: 50-240 bpm;- Resolução: 1bpm;- Precisão: ± 1 bpm;- Saída de Energia: 20mW.Transdutor:- Frequência Nominal: 2.0MHz;- Frequência de Operação: 2.0MHz ± 10%;- P-: <1Mpa;- lob: <20 mW/cm²;- Ispta: <100 mW/cm²- intensidade de Saída de ultrassom: Isata <10 mW/cm²;- Área de radiação Efetiva do transdutor: 154mm².- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.- Peso: aproximadamente 200g.
	Unid.
	X
	37
	MD              BIC

	35
	49663
	405840
	DIVISÓRIA BIOMBO MÓVEL - sanfonado com lâminas de PVC rígido, cor branca deslizante, c/rodízios de nylon, 2 bases, em cada biombo s/ fixação na parede, c/cinta de nylon p/fechamento. Medidas: 157cmX165 cm.
	Unid.
	
	35
	CONFORTMED
BCF
ESQUADRIPLAAST

	36
	49561
	06457
	ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL - Impressão em papel A4 para fácil visualização gráfica, baixo cisto de impressão função grade permite o uso de papel fax, de fácil operação com apenas uma tecla modo de impressão e monitor, 12 canais simultâneos em tela, tela de LCD colorida, touch screen para fácil operação, acesso rápido para todos os menus, interpretação de ECG baseada no avançado código Minesota, atualização gratuita do software via internet, memória para 120 pacientes, visualização do monitor em tempo real.
	Unid.
	X
	5
	ZONCARE
BIONET
CMOSDRIKE

	37
	49699
	407843
	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO AMBIDESTRO: Equipo sistema Cart com mesa com bandeja de aço inox removível e quatro rodízios, com puxador frontal central, cor gelo, que tenha uma seringa tríplice (ar/água) com bico giratório removível e autoclavável e três mangueiras Borden Universal (uma para ponta de alta rotação, uma para ponta de baixa rotação e uma para ultrassom). O corpo do equipo deve ser em aço maciço com tratamento anticorrosivo revestido em poliestireno de alto impacto. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Refletor odontológico com luz tipo LED, com intensidade ajustável de 5.000 à 35.000 Lux, cabeçote com movimentação multiarticulada, puxador bilateral em alça, removíveis e autoclaváveis. Proteção frontal do refletor transparente e removível. Cadeira odontológica com encosto de cabeça removível anatômico com movimento biarticulado. Estofamento sem costura em PVC cor azul claro. Acionamento da cadeira com comando de pé (para acionamento das posições da cadeira e do refletor). Volta a zero. Cadeira construída em aço maciça com tratamento anticorrosivo revestida em poliestireno alto impacto, com articulação central em aço maciço com tratamento anticorrosivo. Base construída em aço com tratamento anticorrosivo protegida por debrum antiderrapante. Dois braços fixos. Altura do assento em relação ao solo mínima de 450mm e máxima de 900mm. Unidade auxiliar, cor gelo, com uma mangueira lisa e flexível para sugador, com acionamento automático por sistema pneumático, com uma cuba de porcelana branca removível, com filtro e ralo separador de detritos. Regulagem da vazão de água da cuba pelo botão de acionamento. Condutor de água da cuba pintado em tinta epóxi. Estrutura em tubo de aço e com estrutura arredondada. Voltagem dos equipamentos: 220V
	Unid. 
	X
	10
	Saevo
D700
Olsen


	38
	49583
	262348
	ESCADA DE METAL COM 2 DEGRAUS - revestido em borracha antiderrapante, armação tubo 3/4 com pintura epoxi (para uso com a mesa ginecológica)
	Unid.
	X
	35
	ART PE        ZAGAMED

	39
	49590
	432469
	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL - esfigmomanômetro aneróide com montagem do equipamento livre de engrenagens (atestada pela fábrica), com resistência a quedas (comprovada pela fábrica), com garantia de calibração de fábrica de 5 anos, manômetro com giro de 360°, com mostrador variando de 0 a 300 mmHg, e precisão certificada pelo INMETRO de +- 3 mmHg. Características dos acessórios: manguito e pêra de insuflação confeccionados em Neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em Nylon, com fecho em metal e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de circunferência do braço. Acessórios obrigatórios que acompanham o produto: peça principal aneróide. Pêra de insuflação com válvula. Bolsa para acondicionamento do produto. Disponibilidade para um ou dois tubos confeccionados em Neoprene e livres de látex (atestado pela fábrica). Braçadeira reutilizável tamanho adulto medindo de 29 a 42cm
	Unid.
	X
	100
	Premium
Bic Diagnostico
Wech Allyn

	40
	49546
	432480
	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO GRANDE (OBESO) APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL esfigmomanômetro aneróide com montagem do equipamento livre de engrenagens (atestada pela fábrica), com resistência a quedas (comprovada pela fábrica), com garantia de calibração de fábrica de 5 anos, manômetro com giro de 360°, com mostrador variando de 0 a 300 mmHg, e precisão certificada pelo INMETRO de + -3 mmHg. Características dos acessórios: manguito e pêra de insuflação confeccionados em Neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em Nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de circunferência do braço. Acessórios obrigatórios que acompanham o produto: peça principal aneróide. Pêra de insuflação com válvula. Bolsa para acondicionamento do produto. Disponibilidade para um ou dois tubos confeccionados em Neoprene e livres de látex (atestado pela fábrica). Braçadeira reutilizável tamanho-adulto grande obeso, medindo de 34 a 52cm
	Unid.
	X
	80
	PREMIUM
BIC DIAGNOSTICO
WECH ALLYN

	41
	49547
	432472
	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL esfigmomanômetro aneróide com montagem do equipamento livre de engrenagens (atestada pela fábrica), com resistência a quedas (comprovada pela fábrica), com garantia de calibração de fábrica de 5 anos, manômetro com giro de 360°, com mostrador variando de 0 a 300 mmHg, e precisão certificada pelo INMETRO de + - 3 mmHg. Características dos acessórios: manguito e pêra de insuflação confeccionados em Neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em Nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de circunferência do braço. Acessórios obrigatórios que acompanham o produto: peça principal aneróide. Pêra de insuflação com válvula. Bolsa para acondicionamento do produto. Disponibilidade para um ou dois tubos confeccionados em Neoprene e livres de látex (atestado pela fábrica). Braçadeira reutilizável tamanho infantil -medindo de 14 a 20cm
	Unid.
	X
	70
	PREMIUM
BIC DIAGNOSTICO
WECH ALLYN

	42
	49548
	432706
	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL esfigmomanômetro aneróide com montagem do equipamento livre de engrenagens (atestada pela fábrica), com resistência a quedas (comprovada pela fábrica), com garantia de calibração de fábrica de 5 anos, manômetro com giro de 360°, com mostrador variando de 0 a 300 mmHg, e precisão certificada pelo INMETRO de +- 3 mmHg. Características dos acessórios: manguito e pêra de insuflação confeccionados em Neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em Nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de circunferência do braço. Acessórios obrigatórios que acompanham o produto: peça principal aneróide. Pêra de insuflação com válvula. Bolsa para acondicionamento do produto. Disponibilidade para um ou dois tubos confeccionados em Neoprene e livres de látex (atestado pela fábrica). Braçadeira reutilizável tamanho pediátrico - medindo de 20 a 29cm
	Unid.
	X
	70
	PREMIUM
Bic diagnostico
Wech allyn

	43
	55252
	02626
	Estadiômetro portátil, base e peças em ABS leve e altamente resistível, aferição: 20cm a 210 cm, graduação: 0,1 cm. Estabilizador para encostar na parede, para melhor estabilidade à régua de medição. 
	Unid.
	X
	5
	Welmy

	44
	49533
	438928
	Estetoscópio adulto com auscultador duplo em aço inox, biauricular, em formato que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, membrana especial em ambos os lados para uma ausculta precisa com freqüência de 20 a 500 Hz diafragma com anel não frio flexível e super resistente, par de olivas maleáveis de borracha macia, com sistema de fixação de rosca, tubos auriculares flexíveis em PVC livre de látex, garantia mínima de 24 meses
	Unid.
	X
	80
	SPIRIT
MDF
BIC

	45
	49659
	438927
	Estetoscópio infantil c/auscultador duplo em aço inox, biauricular, em formato que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, membrana especial em ambos os lados para uma ausculta precisa com freqüência de 20 a 500 Hz diafragma c/anel não frio flexível e super resistente, par de olivas maleáveis de borracha macia, c/sistema de fixação de rosca, tubos auriculares flexíveis em PVC livre de látex, garantia mínima de 24 meses
	Unid.
	X
	80
	SPIRIT
MDF
BIC

	46
	49549
	438926
	Estetoscópio neonatal - com auscultador duplo em aço inox, biauricular, em formato que ES permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, membrana especial em ambos os lados para uma ausculta precisa com freqüência de 20 a 500 Hz diafragma com anel não frio flexível e super resistente, par de olivas maleáveis de borracha macia, com sistema de fixação de rosca, tubos auriculares flexíveis em PVC livre de látex, garantia mínima de 24 meses.
	Unid.
	X
	70
	SPIRIT
MDF
BIC

	47
	49721
	442457
	Fita ou trena de medida antropométrica - Trena em fibra de vidro para medições das circunferências do corpo, com medidas rápidas e precisas. Com retração automática e trava na extremidade da fita para que com um único toque, no botão central, envolva a região a ser medida, liberando as mãos do profissional para suas anotações. Desenvolvida para acompanhamento da circunferência abdominal do homem e da mulher. Com indicação visual, nas cores amarelo e vermelho, possibilitando a imediata visualização das medidas que podem trazer riscos a saúde. De um lado da fita com indicação da faixa de risco para os homens e do outro, das mulheres.
	Unid.
	X
	45
	WISO 

	48
	49562
	01343
	Fluxômetro de O2 Corpo de metal cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de saída conforme padrão ABNT.
	Unid.
	X
	45
	ANDRAMED PROTEC

	49
	16110
	01343
	Fluxômetro para Válvula Reguladora de Ar Comprimido. Corpo confeccionado em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo e intermediário com rosca macho ¼”.
	Unid.
	X
	40
	ANDRAMED  PROTEC

	50
	49672
	482058
	Foco auxiliar modelo pescoço de ganso, com rodízios, sem espelho.
	Unid.
	X
	35
	MEDPEJ
RHOSS
AGENCINOX

	51
	60296
	07809
	Fotóforo para iluminação no campo cirúrgico odontológico, com luz branca em LED, Iluminação Coaxial, Regulagem de intensidade da Luminosidade (entre 15.000 a 30.000 lux), Potência de 3W, com Cinta De Cabeça Com Faixa De Ajuste, Vida útil de no mínimo 20.000h sem substituição do LED, autonomia da bateria de no mínimo 3 h (bateria com carga completa), com bateria recarregável de Litío-Ion, voltagem 110 a 240 V, garantia mínima de 12 meses. Acompanha transformador automático. Ter registro na ANVISA.
	Unid
	X
	2
	MM Optics

	52
	49608
	479782
479786
479788
479791
	JOGO DE OTOCONES – com tamanhos de 2,4/3,0/4,0/5,0 jogo com 04 espéculos auriculares reusáveis, em sanalon S de alta densidade, com superfície externa polida, de fácil limpeza, possível desinfecção e esterilização em autoclave a 134°C
	Unid.
	X
	105
	BIC          MIKATO         SPIRIT

	53
	49631
	441973
	KIT ACADÊMICO – com 3 peças composto de turbina de alta rotação, contra ângulo e micro- motor (acompanhado com óleo tipo spray todos da mesma marca e com as ponteiras de lubrificação específicas para cada peça componente do Kit) Garantia mínima de 12 meses. Descrição da turbina: - Pressão de acionamento: 220kPa (2,2 bar), medida com padrão 220 kPa (2,2bar) 36 I/min - Consumo de ar: 34-40 I/min - Baixo nível de ruído (65 db no máximo) - Rotação média: 350.000 rpm - Conexão: Borden 2 furos – Refrigeração através de spray triplo - Construção de acordo com a NBR ISO 7785-1 - Autoclavável até 135°C e que permita uma vida útil com mais de 1000 cilcos - Sistema de trocas de brocas: troca rápida de broca, dispensa saca broca (PRESS BOTTON - PUSH BOTTON) Contra Ângulo - Rotação máxima de 25.000rpm - Baixo nível de ruído - Relação de transmissão: 1:1 - Com sistema intra que permita um giro livre de 360° - Com spray - Construção de acordo com a NBR ISO 7785-2 Micro-motor – Conexão: Borden 2 furos - Com spray - Rotação variável de 5.000 a 20.000 rpm com sentido ajustável Sistema de encaixe universal do tipo intra .
	Unid.
	X
	20
	Gnatus
Schuster
Saevo
DenteMed
DenteFlex

	54
	49568
	12607
	Lanterna clínica de bolso confeccionada em duro alumínio, com lâmpada de 2,2 volts de alta luminosidade. Acionamento: através do contato do clip no corpo da caneta. Funcionamento com duas pilhas tipo palito
	Unid.
	X
	60
	BIOLAND

	55
	60285
	02109
	Lanterna de cabeça cefálica
	Unid.
	
	5
	Trustfire
Streamlight
Jws


	56
	49569
	445610
	Laringoscópio adulto - com lâminas curvas em latão ou aço inox. 01 Cabo adulto para uso de pilhas médias, 03 Lâminas curvas #2/3/4, para uso em intubação.
	Unid.
	X
	11
	Md
Missouri
Welch Allyn

	57
	49570
	445601
	LARINGOSCÓPIO INFANTIL - com lâminas curvas em latão ou aço inox, 01 Cabo infantil para uso de pilhas médias, 03 Lâminas curvas #0/1/2
	Unid.
	X
	10
	Md
Missouri
Welch Allyn

	58
	49675
	09616
	Maca clínica em aço com pintura epoxi, tubos redondos e com capacidades de suportar pacientes de até 150 kg. Estrutura das pernas e do leito em aço seção redonda de 25,4. de diâmetro, ou fabricado em aluminio (neste caso não necessita pintura evitando corrosão), tornando-se um equipamento leve, de fácil operação, manutenção, limpeza e resistente, oferecendo segurança e comodidade para o paciente. Com mecanismo na parte inferior do leito, retrai-se quando colocada no interior da ambulância, arma-se e trava quando rolado para fora. Com encosto regulável para elevação da cabeça, tronco/membros superiores, com 6 posições que variam de 0/90°. O comprimento e altura do leito podem variar de acordo com o veículos ser utilizado, com largura padrão de 530mm. Acompanha: sistema completo de travamento (batente para suportar fortes impactos, um guia frontal em V que permite o perfeito acoplamento do equipamento, sistema de travamento tipo engate rápido, com fácil acesso e manipulação, conjunto 3 cintos de segurança com fechos de engate rápido e colchonete anatômico rev-revestido em courvin. Maca será utilizada em ambulâncias para remoção/resgate/socorro de pacientes. Garantia minima de 12 meses.
	Unid.
	X
	35
	Mobimed
Salutem Moveis Hospitalares
Rc Moveis

	59
	49551
	01343
	Manômetro válvula reguladora p/cilindro, confeccionada em metal, c/ rosca de entrada universal, manômetro alta pressão c/escala de 0 a 315 Kgf/cm², pressão fixa de 3,5 Kgf/cm² e rosca de saída padrão ABNT, c/válvula segurança
	Unid.
	X
	33
	ANDRAMED   PROTEC

	60
	23663
	09637
	Mesa auxiliar – totalmente em aço inox, c/ 2 prateleiras c/ altura fixa, rodas em material plástico c/ freios diagonal. Dimensões aprox.: L 430X C 1100 X A 800mm
	Unid.
	X
	40
	NORTINOX
METAL SOLUTION
SALUTEM

	61
	49671
	09637
	Mesa auxiliar dimensões aproximadas: 60 X 40 X 80 CM, em inox, pés com rodízios
	Unid.
	X
	40
	NORTINOX
METAL SOLUTION
SALUTEM

	62
	49670
	09637
	Mesa auxiliar metal simples com rodízios medindo 40x40 (p/ uso com a mesa ginecológica)
	Unid.
	X
	40
	NORTINOX
METAL SOLUTION
SALUTEM

	63
	33477
	399805
	Mesa de exame clínico leito estofado na cor preta. Dimensões: 1,85x0,55x0,80cm aproximadamente. Estrutura em tubo redondo com pintura eletrostática a pó envernizado. Leito em compensado de 15mm com espuma, revestido em courvim. Cabeceira regulável. Pés com ponteiras de borracha.
	Unid.
	X
	40
	SUPRA STEEL
MEDICAL
MOBIMED

	64
	49669
	415928
	MESA GINECOLÓGICA – confeccionada em tubos aço carbono de 40X40X1,20, pés com ponteiras de borracha, estofado confeccionado em espuma de 5cm D28, revestido em courvim; Leito:estrutura confeccionada em tubos de aço carbono de 25X25X1,20, dividido em 3 secções : dorso, assento e pernas , com regulagem de altura através de cremalheira. Acabamento em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso. Acessórios fornecidos: porta coxa ou porta calcanhar e supor lençol; dimensões 1,80X0,55X0,80; Capacidade 145kg.
	Unid.
	X
	15
	KOLPLAST
MEDPEJ
LANCO LTDA

	65
	12308
	274346
	Mesa Mayo Material em aço inox, altura regulável, borboleta de aço inox até 1,25m, componentes: bandeja 48X32cm, dois pés com rodízios, estrutura tubo de 1 polegada, haste móvel com eixo maciço quadrado de meia polegada característica adicional 1 pé com ponteira de borracha.
	Unid.
	X
	15
	METALIC
MEDICAL

	66
	60298
	413691
	Micromotor de bancada, para prótese, bivolt, rotação de 0 a 30.000 rpm, torque entre 2,8Ncm a 7Ncm, botão para alterar o sentido da rotação e a velocidade, com rolamentos blindados, com pedal de ON/OFF, acompanha peça reta, aceita contra-ângulo padrão INTRA – NORMA ISO 3964, garantia mínima de 12 meses.
	Unid
	x
	2
	Biotron
Microdont
Odontomega
Beltec

	67
	60291
	458427
	Microscópio bacteriológico binocular com câmera USB (especificações): Aumento de 10x até 1600x e software para medições e marcações nas imagens; Iluminação LED (iluminação fria) de intensidade variável;Cabeça binocular livre de compensação giratória de 360 graus;Revólver rotativo para 4 objetivas (4x, 10x, 40x, 100x) potência 6,5 W; Câmera 5MP com cabo USB; CD de software;1 lâmina de calibração; 1 lente de redução de 5,0x; 1 adaptador de anel de 30 mm;1 adaptador de anel de 30,5 mm.
	Unid.
	X
	1
	Gene
 Marte
 Digilab  Prolab

	68
	49617
	03282
	Mocho giratório (banqueta) Assento estofado emc ourvim, estrutura tubular em aço inoxidável, altura regulável, pés com ponteiras de borracha.
	Unid.
	X
	30
	METALIC
MEDICAL

	69
	56470
	03282
	MOCHO ODONTOLÓGICO: Estofamento em espuma anatomicamente injetada, densidade 33, revestido em PVC laminado sem costuras e de fácil higienização. Ajuste da altura do assento com pistão a gás/pneumático, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento movimento acionado através de alavancas sub-lateral e amortecido por sistema de gás pressurizado. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição. Com cinco rodízios duplos em nylon e com aro de apoio para os pés cromado acoplado à base.Altura mínima do assento 400mm e máxima 540mm do chão ao assento. Atura do encosto: mínima 760mm e máxima 900 do chão até o topo do encosto. Capac. 135 kg. Cor azul. Que esteja de acordo com a norma ISO 7493. 
	Unid.
	
	30
	Prime Welt
Saevo
D700

	70
	49563
	415898
	NEBULIZADOR 2 SAÍDAS – Nebulizador 2 unidades que trabalham individualmente ou simultaneamente. Acompanha 6 máscaras anatômicas c/ extensão e copo p/ medicamento
	Unid.
	X
	5
	G-TECH
INALAMED
INALOVIDA

	71
	49625
	325475
	Negatoscópio 1 corpo fabricado em aço inox AISI 304, chapa de 0,8mm escovado, bi-volt 110-220V, dotado de acrílico branco leitoso de 3mm e duas lâmpadas fluorescentes de 15W cada. Altura 500mm x largura 105mm x comprimento 360mm.
	Unid.
	X
	5
	CONKAST  METALIC MEDICAL

	72
	49630
	453191
	Negatoscópio odontológico - Características: negatoscópio odontológico de parede, com lupa, iluminação fluorescente de 8W, bivolt (110-220V), com área de leitura de aproximadamente 20x32cm, acendimento através de interruptor, utilizável em três posições. 
	Unid. 
	X
	5
	VH     BIOTRON     ESSENCE DENTAL       

	73
	49540
	263414
	Otoscópio adulto cabeça em plástico ABS. Lâmpada halógena de 2,5v. Fibra óptica Sistema de vedação p/ realização de otoscopia pneumática. Acompanhado de jogo de, no mín. 5 espéculos reutilizáveis de tamanho variando de 2,5 a 5mm (que podem ser desinfetados em auto-clave. Cabo em metal com reostato para controle de intensidade de luz e iluminador de garanta. Alimentação do cabo por 2 pilhas tipo AA. Janela em acrílico, deslizante e removível. Magnificação da lente de no mín 3,0 vezes. Acompanhado de bolsa p/ transporte. Garantia 12 meses. Manual em língua portuguesa.
	Unid.
	X
	70
	MD              Welch

	74
	49541
	367556
	Otoscópio pediátrico cabeça em plástico ABS. Lâmpada halógena 2,5v. Fibra óptica Sistema de vedação p/realização de otoscopia pneumática. Acompanhado jogo de, no mín 5 espéculos reutilizáveis de tamanho variando de 2,5 a 5mm (que podem ser desinfetados em auto-Clave Cabo em metal com reostato para controle de intensidade de luz e iluminador de garanta. AliMentação do cabo por 2 pilhas tipo AA. Janela em acrílico, deslizante e removível. Magnificação da Lente de no mín 3 vezes. Acompanhado de bolsa p/ transporte. Garantia12 meses. Manual Língua portuguesa.
	Unid.
	X
	37
	MD              Welch

	75
	49531
	441991
	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL – com curva pletismográfica e exibição da SpO2 (%) e frequência de pulso (BPM), funcionamento com pilhas recarregáveis e fonte externa, sendo que a carga deverá ser feita diretamente no oxímetro sem a necessidade de remoção das pilhas, deverá apresentar tendência de 24horas e acompanha 01 sensor adulto e 01 sensor pediátrico/neonatal (em Y, com fonte externa e baterias).
	Unid.
	X
	40
	ALFAMED 

	76
	49633
	441983
	Oxímetro pediátrico portátil (pulso com adaptação p/ dedo infantil) com sensor integrado no equipamento, funcionamento com bateria recarregável, com peso aproximado de 60g, tela em OLED colorido, com dispositivo para ligar e desligar automaticamente após introdução e remoção do dedo, com curva pletismográfica, índice de ferfusão e 5 cores de exibição distintas, acompanhado de carregador.
	Unid.
	X
	35
	G-TECH
DELLAMED
BIOLAND

	77
	49544
	441984
	Oxímetro portátil adulto (pulso) de dedo com sensor integrado no equipamento, funcionamento com 2 pilhas padrão AA Aou Baterias recarregáveis, com peso aproximado de 60g, tela de LED colorido, com dispositivo para ligar e desligar automaticamente após a introdução e remoção do dedo, com Visualização através de Bargraf ou curva pletismográfica, com alarme visual ou sonora.
	Unid.
	X
	37
	G-TECH
DELLAMED
BIOLAND

	78
	60299
	407017
	Peça reta, com sistema intra de encaixe, giro de 360º, com refrigeração através de spray externo, autoclavável, rotação de 5.000 a 20.000 rpm, troca de broca através de anel destravador, relação de transmissão de 1:1, garantia mínima de 12 meses.
	Unid
	
	5
	Gnatus      Schuster     Dentflex

	79
	60284
	19829
	Pinça anatômica 20 cm, em inox, para uso geral
	Unid.
	
	30

	Dentflex Golgran        Millenium
ABC /MOD.
174

	80
	19904
	02728
	Poltrona reclinável para coleta de material, Cadeira tipo hemodiálise e coleta de sangue, estofada em espuma, Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D26R com 70 mm de espessura, revestidos em Courvim na cor azul, laranja (ou outra conforme necessidade, a ser definida no empenho). Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral, Reclinável em até 04 posições, Apoios dos braços em chapa de aço inox com altura ajustável por meio manípulos laterais, Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso, Dimensões aproximadas: 600 x 1700 x 550 mm – Capacidade Aprox.: Até 110Kg, Estrutura em tubo de aço redondo de 1” x 1.20mm e 1” ¼ x 1.20mm.
	Unid.
	
	20
	MOVMED
MEDI SAUDE
MERCLEAN

	81
	49632
	05008
	PONTA PARA EQUIPO (CONTRA-ÂNGULO) – Material confeccionado por latão, alumínio e aço inox. Contra Ângulo - Rotação máxima de 20.000rpm - Baixo nível de ruído - Relação de transmissão: 1:1 - Com sistema intra que permita um giro livre de 360° - cabeça fixa com spray externo - Construção de acordo com a NBR ISO 7785-2 que seja acoplável ao micromotor ofertado através de sistema intra, que permita giro livre de 360° sobre o micromotor, fixação da broca por trava de aço e que permita utilizar brocas tipo AR e FG( com adaptação do mandril FG para brocas de Alta Rotação).
	Unid. 
	X
	35
	Gnatus      Schuster     Dentflex

	82
	49536
	05008
	PONTA PARA EQUIPO (MICRO-MOTOR) – Micromotor de alto torque, sistema intra encaixe rápido e que permita giro de 360° das peças acopladas, deve permitir a inversão do sentido da rotação e da regulagem de 5.000 à 20.000 RPMs, autoclavável. Conexão Borden 2 furos – com spray interno. Pressão de alimentação de 2,2 bar/32 libras/pol. Autoclavável.
	Unid. 
	X
	20
	Gnatus      Schuster     Dentflex

	83
	49678
	402588
	Prancha para resgate, longa com jogo de cintos c/3 peças, com formato quadrado (cabeça/pés), cor amarela ou laranja, suporta peso no transporte de vítimas até 160 Kg, em fibra de polipropileno.
	Unid.
	X
	35
	

	84
	34288
	442454
	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO: Confeccionada em madeira marfim; Escala de 100cm com graduação em milímetros numeradas a cada centímetro; Haste fixa com a graduação (dimensões: 109cm x 2cm); Base fixa com 24cm x 3cm para apoio dos pés da criança; Haste móvel, com marcador removível, com 24cm x 3cm; Garantia contra defeitos de fabricação.
	Unid.
	X
	15
	Generalmed Medbit

	85
	49573
	11700
	Ressuscitador manual adulto: capacidade para volume total de respiração de 1500 ml, em silicone autoclavável ou flexível. contam com uma superfície texturada e uma tira de segurança exclusiva que permite ao socorrista agarrá-lo firmemente em qualquer circunstância e manipulá-lo facilmente com uma só mão, com máscara anatômica e reservatório. Corpo de silicone translúcido.

	Unid.
	X
	15
	

	86
	49695
	11700
	Ressuscitador manual infantil; capacidade para volume total de respiração de 450 ml, em silicone autoclavável ou flexível, providos de uma válvula limitadora de pressão, com uma superfície texturada e uma tira de segurança exclusiva que permite ao socorrista agarrá-lo firmemente em qualquer circunstância e manipulá-lo facilmente com uma só mão. Com máscara anatômica e reservatório. Corpo de silicone translúcido.

	Unid.
	X
	15
	

	87
	49572
	11700
	Ressuscitador manual neonatal; capacidade para volume total de respiração de 150 ml, em silicone autoclavável ou flexível. providos de uma válvula limitadora de pressão, c/máscara anatômica e reservatório. Corpo silicone translúcido.

	Unid.
	X
	15
	

	88
	60289
	291541
	Rolo de Posicionamento/Estimulação Infantil. Composição: Espuma de alta densidade com revestimento em courvin. Tamanho: 22X60 (DxC)
	Unid. 
	
	1
	Carci     bioflorence

	89
	56582
	02863
	SELADORA para papel grau cirúrgico, de mesa, gabinete em aço com dimensões aproximadas de 380mm x 380mm x 180mm, com alavanca, potência de no mínimo 150 Watts, largura da selagem de aproximadamente 13mm, resistência de selagem conforme norma da ABNT 14.990-9, com controlador de temperatura digital até 300°, controle eletrônico do tempo de selagem, com bip sonoro ou indicador visual de led, com suporte para acomodação da bobina na largura máxima de 300mm, cortador de bobina com duplo corte, 220V. Garantia mínima de 12 meses.
	Unid
	x
	15
	VH      Biotron     Cristófoli      Essence Dental

	90
	57512
	439855
	Suporte para avental de chumbo odontológico. Tipo toalheiro, produzido em aço 1020, pintado em epóxi na cor branca,com dimensões mínimas de 65cm comprimento x 76,2cm diâmetro. Acompanha buchas e parafusos para instalação. Capacidade para até 3 aventais de chumbo.
	Unid.
	
	2
	Bioart      Essence Dental     Gnatus

	91
	60290
	330875
	TENS – FES Portátil. Equipamento eletrônico monofásico, podendo ser ligado às tensões de rede na faixa de 100-240V ~ 50/60 Hz; pode ser usado com cabo de força ou com bateria. Consiste em um estimulador neuromuscular transcutâneo de dois canais com controles independentes para os tratamentos com: TENS (Estimulação Elétrica Transcutânea – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) e FES (Estimulação Elétrica Funcional – Functional Electrical Stimulation).
	Unid.
	X
	1
	IBRAMED   CARCI

	92
	53356
	410454
	Ultrassom com Jato de bicarbonato odontológico: ultrassom com jato de bicarbonato odontológico com bomba peristáltica com volume de 1 3.050,00 3.050,00, reservatório com capacidade mínima de 500ml. Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência mínima de 30.000 HZ estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom removível e autoclavável. Seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato). O equipamento acompanha duas capas da caneta. Sistema de Aquecimento do ambiente interno do reservatório de bicarbonato. Reservatório de água/líquidos irrigantes removível. Chave geral luminosa localizada no painel. Pedal de acionamento único. Ultrassom: ajuste de potência e fluxo de refrigeração no painel. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência de ultrassom (baixa, baixa/média, média/alta e alta). Acompanha 3 insertos diferentes. Jato de bicarbonato: peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Pressão de entrada de ar: 60PSI a 80 PSI. Alimentação Bivolt 127v/220v. Frequência: 50/60Hz. Potência: 60VA. Garantia mínima de 12 meses. Registro na ANVISA.

	Unid
	X
	5
	Condortech   Gnatus    Schuster

	93
	60297
	10233
	Vibrador de gesso. Utilizado para vazamento de gesso em prótese dentária, possui carenagem injetada em polipropileno atóxico, resistente a produtos químicos, ácidos, detergentes e alcalinos, base em aço, com pintura eletrostática, com ventosas para fixação na superfície, com bandeja removível, chave liga e desliga e luz piloto indicando funcionamento, com nível de vibração regulável, frequência entre 50/60hz, potência de 40w, bivolt, garantia mínima de 12 meses. 
	Unid
	
	2
	VH            Essence Dental      Biotron

	94
	60286
	19702
	Aspirador de secreções elétrico: com bateria recarregável o aspirador elétrico com bateria recarregável, portátil e bivolt, indicado para aspirar (sugar) secreções e líquidos, auxiliando na limpeza das vias aéreas do paciente. Especificações: tamanho: 33,5 cm x 15,0 cm x 24,0 cm; modo de operação: intermitente / utilizar por no máximo 20 min; / limite de pressão negativa: = 0,075mpa; / faixa de regulagem de pressão negativa: 0,02mpa; fluxo de aspiração: = 15l/mim; / pressão máxima de saída: 8,5psi / ruído: = 60db / tensão: bivolt / potência elétrica: 1,5ª / bateria interna: sim autonomia da bateria: 45 minutos.
	Un
	X
	2
	MD Aspirador Portátil de Secreções DV-350
SAM/Aspiratex

	95
	50265
	3389
	Barras paralelas para fisioterapia: material da barra: aço inox, dimensões: 2m x 35cm/70cm x 69cm/ 1,2m (c x l mim/ máx. X a min/máx.) Piso: material: madeira lyptus grandis (padrão eucalipto) dimensão: 236.0cm x 0.99cm x 3.0cm (c x l x a), peso: 21kg. Piso revestido de material antiderrapante e cor: preto.
	Un
	
	1
	ARKTUS
CARCI

	96
	62842
	459837
	Bisturi elétrico para procedimentos mono e bipolares de pequeno e médio porte em ambulatório com reconhecimento da impedância tecidual, o qual deverá manter a potência independentemente do po de tecido e curva de potência constante. Mínimo 02 displays para ajuste digital de potência. Indicação digital de potência em was para todos os modos de operação, ajuste digital de potência, com precisão de 01 em 01 wa. Modos de coagulação: desiccate e spray de no mínimo 100 was e modos de bipolar: macrobipolar e precise de no mínimo 80 was. Funções monopolares acionadas através de pedal duplo e também através de caneta de comando manual duplo. Funções bipolares acionadas através de pedal independente. Seleção automáca do po de placa (dupla ou simples). Tipo: radiofrequência; potência máxima de saída entre 100w e 150w. Controle de potência. Alarmes visuais e sonoros para placa de contato desconectada. Compacto e de peso igual ou inferior a 10 kg. Avação por comando manual e pedal. Fornecimento de 01 pedal duplo para acionamento dos modos monopolares, 01 pedal simples para acionamento dos modos bipolares, 01 placa de retorno permanente de aço inox e cabo compavel, 01 caneta porta- eletrodos de comandomanual duplo (botões de acionamento de corte e coagulação) descartável com conector universal de 3 pinos, 01 caneta porta-eletrodos de comando pedal reulizável e 01 jogo com 05 eletrodos sendo: 01 ponta po faca reta, 01 ponta po faca curva, 01 ponta po agulha, 01 ponta po alça, 01 ponta po bola, 01 pinça bipolar e cabo compavel. Mínimo grau de proteção contra choque elétrico: classe i. Mínimo grau de proteção contra líquidos: ipx1. Alimentação: bivolt automáco 100 a 240v – 50/60hz.

	Un
	X
	4
	deltronix
emai/transmai
wem equipamentos eletrônicos


	97
	12402
	14044
	Carro material de limpeza: carrinho funcional completo para tarefas de higiene e transporte de resíduos. Fabricado em polipropileno. Acompanha um balde espremedor de 24 litros; uma pá plástica para lixo; uma placa de sinalização de piso molhado trilingue; um conjunto mop pó de 60cm com cabo em alumínio; um conjunto mop úmido de 320g com cabo em alumínio
	Un
	
	2
	Bralimpia
Perfect Pro Condor
SuperPRO Bettanin

	98
	62847
	363443
	Espalmador em madeira (bar/escada de ling): estrutura do equipamentos madeira; pintura: vernis; garantia: 12 meses; especificação complementar do item: contém 11 barras horizontais e 1 barra superior. Modelo fixado na parede; distância entre parede e espaldar: 13,5 cm; distância entre os bastões: 19 cm; espessura das barras: 3,2 cm; peso suportado: 140 kg
	Un
	
	1
	ARKTUS
CARCI

	99
	62850
	293662
	Estimulador neuro-muscular: equipamento digital, microprocessado com no mínimo 2 canais. Deve oferecer no mínimo as correntes tens, fes, corrente russa. Deve possuir sistema de segurança para emissão das correntes no paciente e memória de dados. Deve acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: no mínimo 02 cabos para aplicação, cabo de força, no mínimo 04 eletrodos de borracha. O equipamento deverá possuir registro ativo na ANVISA.
	Un
	X
	1
	Neuromuscular Ibramed – Neurodyn II

	100
	11811 
	17362
	Nebulizador costal motorizado - Estrutura de Suporte: confeccionada em material de alta resistência com propriedades mecânicas e dimensões adequadas a sustentação do conjunto nebulizador, ou com estrutura em carenagem plástica resistente e compatível com o peso do equipamento apresentado. Deve ter em sua face de contato com as costas do operador, almofada moldável; - Deve apresentar correias almofadadas de sustentação em material resistente ao desgaste por atrito, solidamente fixadas na estrutura de suporte, com fivelas reguláveis; - Deve apresentar almofada costal em material macio e resistente ao suor e deterioração após determinado tempo de utilização, destinada a amortecer as vibrações do motor na região costal do operador; - Coxins de borracha para amortecimento de vibrações devem isolar a estrutura de suporte do conjunto motor-compressor tanques; - Apresentar tratamento superficial anti-corrosivo adequado a proteção e durabilidade prolongadas da estrutura, nas condições climáticas encontradas no Brasil; - Deve apresentar pintura de acabamento resistente ao desgaste mecânico, sobre o tratamento anti-corrosivo; - O equipamento completamente abastecido com combustível e formulação não deverá pesar mais do que 18 kg. - Tanque de Combustível - O tanque de combustível deve ser adequadamente fixado ao chassis, abaixo do motor, permitindo porém sua desmontagem em caso de necessidade; - Deve ser confeccionado em plástico translúcido (para visualização do nível de combustível) totalmente compatível com o uso de álcool e/ou gasolina (polietileno translúcido, aditivado contra raios solares, ou similar), com espessura de parede mínima de 3 mm; - O material do tanque não deve se tornar quebradiço ou apresentar bolhas após trabalho contínuo exposto ao sol e condições climáticas adversas. Devem apresentar características adequadas de resistência, pressão de ruptura, elasticidade, compatibilidade química e flexibilidade. Devem possuir elevada resistência à fadiga de flexão, podendo ser usado sob vibrações; - A capacidade de armazenamento de combustível do tanque deve estar em torno de 2 litros ou com capacidade que permita autonomia de funcionamento pelo período mínimo de 1 hora, sem parada para reabastecimento; - O tamanho das gotas indicado é de abaixo de 30 μ de diâmetro, sendo preferencialmente na faixa de 15-20 μ e vazão de 15-250 ml/min. A tampa de fechamento do tanque de combustível deve ser rosqueável, em matérial plástico adequado (resistente ao combustível utilizado), com fechamento estanque por elemento de vedação e possuindo suspiro para compensação da pressão interna do tanque durante seu esvaziamento; - Tanque de Formulação Inseticida - O tanque de formulação deve ser adequadamente fixado ao chassis, por meio de coxins amortecedores; - Deve ser confeccionado em material plástico translúcido (para visualização do nível de formulação), compatível com o uso de formulações inseticidas, apresentando espessura de parede mínima de 3 mm, sem apresentar rebarbas, cantos vivos, ou imperfeições de conformação que acarretem concentrações de tensões; - O material do tanque não deve se tornar quebradiço ou apresentar bolhas após trabalho contínuo exposto ao sol e condições climáticas adversas. Devem apresentar características adequadas de resistência, pressão de ruptura, elasticidade, compatibilidade química e flexibilidade. Devem possuir elevada resistência à fadiga de flexão, podendo ser usado sob vibrações; - A capacidade de armazenamento do tanque deve ser de até 6 litros ou sendo inferior que garanta uma autonomia de 4 horas ininterruptas; - O tanque deve possuir conexão auxiliar de pressurização pelo ar da turbina, promovendo a agitação da formulação pela injeção de ar no fundo do tanque; - A tampa de fechamento do bocal de abastecimento do tanque deve ser rosqueável, em material plástico compatível, com fechamento estanque por elemento de vedação e possuindo mecanismo de ajuste manual da pressão interna do tanque, ou com tecnologia mais avançada que garanta o bom funcionamento do equipamento.
	UN
	X
	2
	Guarany

	101
	62838
	407737
	Suporte braçadeira para injeção: altura regulável, coluna em tubos, base em tripé ou quadripé de ferro fundido, haste em aço inox, apoio de braço em chapa aço inox, altura mínima 0,80m altura máxima 1,30m.
	Un
	X
	2
	Daquino Moveis Hospitalares
Generalmed
Helter

	102
	57399
	2244
	Ventilador pulmonar mecânico portátil. O equipamento deverá atender, no mínimo, às seguintes características técnicas, ou equivalentes:
1. Modos Ventilatórios. Deverá dispor, no mínimo, dos seguintes modos ventilatórios: Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada (SIMV), controlada por volume e/ou pressão, ou equivalente; Ventilação Assistida/Controlada por Volume e/ou Pressão; Ventilação com Suporte de Pressão (PSV); Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP); Possibilitar ventilação invasiva e ventilação não invasiva (VNI), conforme interface utilizada.
2. Parâmetros Ventilatórios Ajustáveis. Deverá permitir o ajuste, no mínimo, dos seguintes parâmetros: Volume Corrente (VC); Pressão Inspiratória; Frequência Respiratória; Sensibilidade de disparo inspiratório; Tempo inspiratório; PEEP/CPAP.
3. Faixas Mínimas de Ajuste: O equipamento deverá apresentar, no mínimo, as seguintes faixas operacionais: Volume Corrente: 50 ml ou inferior até, no mínimo, 2.000 ml; Frequência Respiratória: 1 a 60 incursões por minuto; Pressão de Suporte (PS): 0 a 30 cmH₂O; Pressão Inspiratória Máxima: igual ou superior a 40 cmH₂O; PEEP: 0 a 20 cmH₂O; CPAP: 4 a 20 cmH₂O.
4. Alarmes e Segurança: Deverá possuir sistema de alarmes audiovisuais, configuráveis, no mínimo, para: Falha de energia elétrica; Bateria fraca ou descarregada; Desconexão do circuito do paciente; Pressão alta e pressão baixa; Volume corrente baixo; Apneia; Falha do sistema ou mau funcionamento.
5. Alimentação Elétrica e Bateria: Alimentação elétrica em rede bivolt automática (100 a 240 V – 50/60 Hz); Bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 8 (oito) horas em operação contínua, conforme parâmetros clínicos;
Possibilidade de alimentação por fonte externa em corrente contínua (DC); Indicado para funcionamento contínuo e seguro.
6. Características Físicas e Funcionais Equipamento portátil, compacto e de fácil transporte; Tela integrada para visualização dos parâmetros ventilatórios e alarmes; Capacidade de registro de eventos e alarmes; Possibilidade de exportação de dados clínicos por meio eletrônico.
7. Acessórios Mínimos: Deverá acompanhar, no mínimo:
Umidificador compatível com o equipamento, ativo ou passivo; Circuito paciente compatível, reutilizável ou descartável, para uso adulto e pediátrico; Válvula de exalação compatível; Interfaces compatíveis para ventilação não invasiva (máscaras), em tamanhos adulto e pediátrico, ou equivalentes; Cabos de alimentação, bateria e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.
8. Conformidade Regulatória: O equipamento deverá possuir registro ativo na ANVISA, conforme legislação vigente; Atender às normas técnicas aplicáveis a equipamentos eletromédicos e ventiladores pulmonares.
	Un
	X
	1
	Puritan Bennett 560

	103
	62832
	425235
	Ultrassom para fisioterapia: Tela lcd. Frequência de emissão: 1 e 3 mhz. Aplicação: modo Operação continuo e pulsado. Características adicionais: timer,Teclado de toque ou membrana,
Visor numérico digital. Componentes: transdutor de Entrada mínimo de 7 cm2. Alimentação: bivolt (127v/220v Rms) para funcionar em rede de
Frequência 60hz. Peso: menor ou Igual a 1,6kg.
	UN
	X
	2
	Ibramed /
Sonopulse

	104
	62849
	363444
	Tábua Redonda De Propriocepção Para Fisioterapia: tábua redonda de equilíbrio para propriocepção em fisioterapia. Equipamento instável usado para reabilitar tornozelos, joelhos e quadril, melhorando o equilíbrio, a coordenação e a consciência corporal através do estímulo sensorial e muscular em superfícies instáveis, essencial em pós-operatórios, prevenção de lesões e recuperação de instabilidades articulares, trabalhando força e controle postural. Proporcionando aumento da consciência corporal (propriocepção), melhora do controle postural e equilíbrio, fortalecimento muscular, recuperação funcional e estímulo vestibular. Em madeira (Lyptus Grandis ou Eucalipto) com piso antiderrapante; tamanho entre 40 cm a 49 cm; suportar até 135 kg. 
	UN
	
	1
	ARKTUS

	105
	63600
	411072 
	Consultório odontológico portátil completo, composto por equipo odontológico portátil e cadeira odontológica portátil. Material da estrutura em aço, com pintura eletrostática de alta durabilidade; Estruturas reforçadas, compactas e de fácil ajuste de operação; Cadeira elétrica; estofamento com revestimento em PVC sem costuras; braços anatômicos; Refletor com luz LED de alta potência, baixo aquecimento, incorporado à cadeira, alimentação da luz de LED de 12 Vdc, lâmpada de led branca fria com duração de 2.000 horas; Regulagem de altura do assento e angulação do encosto; suporta até 250Kg; Ângulo do Encosto: 110 a 175 Graus. Altura de ajuste do assento: 39 – 64 cm. Dimensões da cadeira aberta: 1600 x 710 x 1400 mm (C x L x A); Cuspideira integrada com capacidade de resíduo de 01 litro; Bandeja para equipamentos e instrumentos. Mala para transporte da cadeira em nylon resistente, com rodízios. Inclui 2 mochos portáteis.
Equipo odontológico portátil acondicionado em caixa de aço transportável resistente, com rodízios em silicone para deslocamento e alça; Pedal para acionamento das pontas de alta e baixa rotação; 3 (três) terminais Borden (2 conexões para alta rotação e 1 para baixa rotação);  Interruptor de liga/desliga da garrafa de água. Interruptor de liga/desliga da sucção. Ajuste de ar, água e sucção diretamente pelo pedal; Mecanismo que permita ajuste da velocidade das canetas; Seringa tríplice (ar, água e spray); Sugador/sucção integrada; com fluxo de sucção ajustável; Compressor de ar integrado, isento de óleo, com potência mínima de 550 W (3/4 HP) e máxima de 750 W (01) HP; frequência 60 Hz; Deslocamento de ar do compressor: 6,2 PCM (PES)/ 175 L/min.; nível de ruído de 50 dB (A). Reservatório de água limpa para no mínimo de 1 L; reservatório de líquidos do sugador: em aço inoxidável, capacidade mínima de 7 L; Reservatório de resíduo sólido/líquido da cadeira: capacidade mínima de 1 L. Tensão 220 V; certificações ANVISA/INMETRO; garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Manual de operação em língua portuguesa, contendo instruções de manutenção, limpeza, conservação e especificações técnicas. Assistência técnica autorizada no território nacional; disponibilidade de peças de reposição durante o período de garantia.

	UN
	X
	01
	BIOTRON   PRIME Welt  Dentemed

	106
	63601
	429658 
	Impressora DRY de Filmes Radiológicos: 
Impressora de filmes radiológicos com processamento a seco, destinada à impressão de imagens médicas digitais provenientes de modalidades de diagnóstico por imagems. Deve possuir compatibilidade com sistema DICAM 3.0 e integração com sistemas de PACS e RIS. Conectividade mínima via rede Ethernet RJ-45. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 320 dpi para todas as imagens nela geradas. Escala de cinza de no mínimo 12bits. Possibilidade de ajuste de brilho, contraste e densidade. Compatível com filmes radiológicos nos seguintes formatos mínimos: 20x25 cm, 25x30 cm,
28x35 cm e 35x43cm. Deve possuir display que permita a visualização do status, mensagens de erro e alertas operacionais. Alimentação elétrica 220v 60Hz. Possuir registro ativo na ANVISA. Deve acompanhar softwares, licenças e drivers necessários para funcionamento e integração DICOM. Deve estar incluso na proposta treinamento operacional básico em formato presencial para os funcionários da instituição.

	UN
	X
	01
	Carestream  Fujifilme    Imex        Konica

	107
	63602
	299497 
	Aparelho de Raio X – Móvel: Aparelho de raios-x móvel com coluna retrátil contra balançada integrada ou coluna fixa, montado sobre quatro rodízios emborrachados. Rotação da coluna de ±90° ou maior e rotação do conjunto tubo/colimador ±90° ou maior. Deslocamento vertical do braço porta tubo de 70cm ou menor a 200cm ou maior. Rotação do colimador de ±45º ou maior. Angulação frontal do tubo de 45º ou maior e angulação posterior de 10º ou maior. Sistema com largura máxima de 620mm e com peso
máximo de 520kg. Gerador microprocessado de alta frequência com potência igual
ou superior a 30kW. A faixa de tensão do tubo de 40 a 130kV em passos de 1kV,
corrente radiográfica de no mínimo 380 mA ou maior e, faixa de variação de mAs: 
0,5mAs a 300mAs ou maior. O tempo de exposição radiográfica de 2,0ms ou menor.
Possuir Alimentação: 220V – 60Hz. Ampola de raios X com anodo giratório com velocidade de rotação de 3000 RPM ou superior e capacidade calórica do ânodo
mínima de 150kHU. Possuir filtração inerente total de alumínio do tubo e colimador equivalente a 2,0mm ou maior. Colimador com luz indicadora do campo de
irradiação de no mínimo 100lux e temporizador da lâmpada com desligamento
automático após 30s, possuir lâminas de chumbo com ajustes manuais para colimação do feixe de raios X. Painel de comando com display digital para visualização de kV e mAs e teclado de membrana para ajuste de kV e mAs. Cabo de alimentação elétrica em tomada comum padrão brasileiro (2P+T). Cabo disparador espiralado com botão de duplo estágio (preparo e disparo) com tamanho de quatro metros. Gaveta porta chassis com capacidade mínima de 3 chassis de tamanho 35x43cm; Garantia integral de 1 ano. Instalação e treinamento sob responsabilidade do fornecedor. 

	UN
	X
	01
	Lótus        VMI        IMEX            SHIMADZU

	108
	63596
	372895
	Balança Digital Portátil - Capacidade máxima de 200kg, divisões de 50g; Display LCD de 6 dígitos de 15mm de altura e 6,5 mm de largura com blacklight; Bateria interna de 40 horas, recarregável; com iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima; Plataforma 390 x 340cm; Estrutura em chapa de aço de carbono; Tapete anti-derrapante; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa bivolt 90 a 240 VAC com chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Bateria Recarregável; suporta até 200 Kg.

	UN
	X
	02
	Welmy

	109
	11801
	372895
	Estadiômetro digital: modelo portátil; faixa de medição: mínimo 20 cm a 210cm; Unidade: cm; Tempo de resultado da avaliação: Imediato; Alimentação: Cabo USB; Manual em português; Garantia: 01 ano com troca imediata contra defeitos de fabricação.
	UN
	X
	01
	Avanutri

	110
	61509

	461683
	Bomba de infusão para transporte, com equipo universal e desligamento de sensor de fluxo, compatíveis com ventilador Aeomed Shangila 510s
	UN
	
	3
	

	111
	63605
	309147
	Videolaringoscópio Portátil com visualização das imagens por tecnologia digital, com fonte de luz de LED de alta intensidade. Deve acompanhar 01 câmera com tela de no mínimo de 2,5 polegadas com display colorido em alta integrada ao corpo do laringoscópio, passível de ser submetida a processos de desinfecção/ esterilização. Energia fornecida através de bateria ou pilha, com autonomia de no mínimo 60 minutos. Acessórios: 2 jogos de lâminas descartáveis com 50 unidades cada, tamanho a ser definido pela entidade solicitante, com acomodação ou guia para o tubo endotraqueal para intubação de adultos e maleta para transporte.
	UN
	
	1
	

	112
	63606
	233020
	Capnógrafo, Equipamento utilizado na monitoração da concentração de CO2 expirado pelos pacientes.
	UN
	
	1
	

	113
	63608
	470791
	Maca de resgate, tipo prancha coletora "scoop" (colher/tesoura). Ajustável em comprimento, destinada à imobilização e transporte de pacientes com suspeita de trauma ou fratura pélvica, permitindo a imobilização sem a necessidade de rolar a vítima. Material: Confeccionada em liga de alumínio de alta resistência, leve e durável. Design: Estrutura bipartida (longitudinal) que permite o encaixe das partes sob o paciente, facilitando a transferência e minimizando a movimentação da coluna. Regulagem: Comprimento ajustável telescópico, permitindo acomodar pacientes de diferentes alturas. Sistema de Travamento: Mecanismo de engate rápido (tipo "Twin Safety Lock") nas extremidades superior e inferior, garantindo travamento e destravamento suave e seguro. Cabeceira: Possui rebaixo anatômico na área da cabeça para garantir o alinhamento cervical. Capacidade de Carga: Suportar, no mínimo, 150 kg a 250 kg. Dimensões (aproximadas):Comprimento máximo em torno de 2,0m a 2,14m e fechada com 1,65m a 1,70m. Largura entre 40cm e 45cm. Acompanhar, no mínimo, 02 (duas) alças (cintos) de fixação para paciente com engate rápido. O produto deve possuir registro na ANVISA. Conforme a norma NBR 14.712 (ou equivalente aplicável) para equipamentos de transporte. Superfície fácil de limpar, impermeável e resistente a agentes químicos. Design com pegas angulares para uso ergonômico pelos socorristas
	UN
	
	3
	ortopratika

	114
	63609
	411867
	Kit maca rígida para imobilização infantil descrição: maca rígida acompanhada por fixadores e imobilizadores pediátricos, Kit com diversos produtos para ser utilizado no atendimento de primeiro Socorros com vitimas até 08 anos ou 38 kg.
	UN
	
	3
	ortopratika

	115
	63610
	616831
	Cardioversor Desfibrilador com Monitor Multiparamétrico e Marcapasso.Equipamento "tudo-em-um" robusto para uso em ambulância.Descrição: Equipamento portátil com alça de transporte, resistente a impactos e respingos (proteção IPX4 ou superior). Desfibrilação: Tecnologia bifásica (até 200J ou 360J dependendo da tecnologia), modo DEA (Automático) com feedback de RCP (sensor que avalia profundidade e frequência das compressões) e modo Manual. Sincronismo para cardioversão. Marcapasso: Não invasivo (transcutâneo) com modos fixo e demanda. Monitorização: Tela colorida de alta resolução (mínimo 7 polegadas), visualização de no mínimo 3 curvas simultâneas. ECG: Cabo de 3, 5 e 12 derivações (com interpretação automática sugestiva). Oximetria (SpO2): Tecnologia de alta precisão e baixa perfusão (tolerante a movimento). Com sensores adulto, pediatrico e neonatal.Pressão Não Invasiva (PNI): Modos manual e automático com intervalos programáveis. Esfigmo adulto e pediatrico. Capnografia (EtCO2): Módulo integrado (preferencialmente Microstream ou Mainstream robusto) com curva e valor numérico. Conectividade: Capacidade de transmissão de dados (ECG 12 derivações) via 4G/Wi-Fi para regulação médica/telemedicina.Energia: Bateria recarregável de íon-lítio com autonomia mínima de 4 horas em monitorização contínua. Acessórios: Pás adulto/pediátrico integradas, sensores de oximetria adulto e pediátrico, manguitos de diversos tamanhos.
	UN
	
	3
	Instramed

	116
	63611
	406306
	Maca De Resgate
Material: Duralumínio Tubular
Tipo: Ambulância
Tamanho: Adulto
Largura: Cerca De 0,60 M
Altura: Cerca De 0,80 M
Capacidade De Carga: Até 250 KG
Componentes: Até 5 Cintos De Segurança
Características Adicionais: Sistema Retrátil
Características Adicionais 01: Cabeceira Regulável Por Cremalheira
	UN
	
	03
	SITMED

	117
	63612
	441979
	Oxímetro Uso Médico
Tipo: Mesa
Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%
Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM
Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H
Alimentação: Rede Elétrica
Acessórios: C/ Sensor Adulto, pediatrico e neonatal
	UN
	
	6
	


ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO
1.1 Registro de preços para futuras aquisições parceladas de equipamentos e mobiliário médico hospitalar e odontológico, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
1.2  - Os quantitativos, as condições e exigências mínimas, constam na tabela anexa a este Termo de Referência. (ANEXO I).
1.3 – O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 11.059/21. 
1.4 – Os bens objeto desta contratação são de natureza comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.5 – Em caso de divergência entre a descrição dos itens e o descrito no CATMAT/CATSER, deve prevalecer a descrição detalhada dos itens neste Termo de Referência.
1.6 – O prazo de vigência da presente contratação é de 12 meses, contados a partir da homologação do processo licitatório, na forma do artigo 84 da Lei n° 14.133, de 2021 ou a partir da data de homologação, se acontecer após a referida data.
1.6.1 – O prazo de vigência poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
2.1 – A necessidade da aquisição dos materiais que tratam o presente Termo de Referência, serão utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 
2.2
 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
     • ID PCA no PNCP: 95440517000108-0-000006/2026
     • Id do item no PCA: 109
3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
3.1 – A solução proposta é o Registro de Preços para futuras aquisições parceladas dos equipamentos e mobiliário médico hospitalar e odontológico, conforme as seguintes especificações / condições:
3.2 – Requisitos do objeto:
a) Necessárias características técnicas do objeto: os produtos a serem fornecidos deverão atender ao descritivo constante na tabela de quantitativos ANEXO I, do presente TR.
b) Necessidade de apresentação de amostras: Não será necessária a apresentação de amostras. 
c) Marcas pré aprovadas ou marcas referência: As marcas são as indicadas conforme tabela de quantitativos, ANEXO I do presente instrumento.
d) Comissão de análise das amostras: Não se aplica.
3.3 – Requisitos da contratada:
3.3.1 Qualificação técnica: A contratada deverá cumprir fielmente as condições estabelecidas no presente Termo de Referência.
a) Licença Sanitária Estadual ou Municipal, em nome da empresa licitante, emitida pelo órgão competente;
b) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) da licitante, expedido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
c)Certificado de Registro do Produto no Ministério da Saúde – ANVISA;
d)Certificado de Boas Práticas de Fabricação do produto, emitido pela ANVISA;
e) Os documentos constantes nos itens “a” a “d”, acima, deverão ser apresentados dentro do seu período de validade, através do original, cópia autenticada, publicação no Diário Oficial da União ou emissão eletrônica;
f) – Para os itens “c” e “d” deste capítulo, deve ser observado o seguinte:
f.1 – No registro ou na publicação do Diário Oficial apresentado deverá ser assinalado (indicado) obrigatoriamente o produto cotado, bem como a sua correspondente numeração, conforme o ANEXO I do presente Edital.
f.2 – No caso do produto importado também se faz necessária a apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação, emitido pela autoridade sanitária do país de origem (e com tradução para a língua portuguesa) ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira;
f.3 – O simples protocolo, perante o competente órgão do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual, do pedido de expedição de Licença, Autorização, Certificado ou Registro, não substitui esses documentos;
f.4 – O Relatório de Inspeção emitido pela ANVISA local, com parecer conclusivo que as empresas cumprem com as Boas Práticas de Fabricação, não substitui e nem vale como documento de Certificação da empresa.
3.4 Das Infrações Administrativas e Sanções
3.4.1 - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
3.4.1.1 - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratação durante o certame;
3.4.1.2 - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
d) deixar de apresentar amostra;
e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações deste TR; 
3.4.1.3 – não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
3.4.1.4 - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
3.4.1.5 – quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) prestado(s);
3.4.1.6 – quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(ais) solicitado(s) e/ou prestação do(s) serviço(s) por culpa da empresa;
3.4.1.7 - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
3.4.1.8 - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
3.4.1.9 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
3.4.1.10 - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
3.4.1.11 - dar causa à inexecução parcial do contrato;
3.4.1.12 - dar causa à inexecução total do contrato;
3.4.1.13 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
3.4.2 - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
a) advertência; 
b) multa; 
c) impedimento de licitar e contratar; e
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
3.4.3 - Na aplicação das sanções serão considerados:
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;
5) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
3.4.4 - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
3.4.4.1 - Para as infrações previstas nos itens 3.4.1.1 a 3.4.1.5, a multa será de 5% do valor do contrato.
3.4.4.2 - Para as infrações previstas nos itens 3.4.1.6 a multa será de 0,5% por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
3.4.4.3 - Para as infrações previstas nos itens 3.4.1.7 a 3.4.1.13, a multa será de 10% do valor do contrato.
3.4.5 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
3.4.6 - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
3.4.7 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 3.4.1.1 a 3.41.6, 3.4.1.11 e b.1.12, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
3.4.8 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 3.4.1.7 a 3.4.1.10, 3.4.1.13, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 3.4.1.1 a 3.4.1.6, 3.4.1.11 e 3.4.1.12 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
3.4.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.
3.4.10 - A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 
3.4.11 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
3.4.12 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
3.4.13 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
3.4.14 - A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência ou Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
4 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
4.1) Forma de entrega do objeto:
a) O fornecimento do objeto será imediato após emissão de nota de empenho.
4.2) Local da prestação / entrega do objeto:
a) O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210, Santa Cruz do Sul – RS ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
4.3) Prazo da entrega do objeto:
a) O prazo de entrega do material e/ou prestação do serviço é de até 20 (vinte) dias úteis, a contar do envio da Nota de Empenho por correio eletrônico à contratada.
b) O prazo de entrega poderá, a critério da Administração, e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.
c) Os produtos, conforme o caso, deverão ser entregue em suas embalagens originais, devidamente identificados, com todas as informações necessárias (nome, fabricação, prazo de validade, composição, fabricante, etc.), e sem indícios de violação (lacrado), conforme preconiza a legislação vigente. Devidamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.
d) O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.
e) Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas no edital, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.
f) Os produtos mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a preexistência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações que comprometam a integridade dos mesmos.
4.4) Garantia do objeto / Assistência Técnica:
a) O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.
a.1) A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).
b) Durante este prazo de garantia, a empresa deverá se responsabilizar pela Assistência Técnica e manutenção e por todos os custos referentes a mesma, sem ônus para o Município e com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, e de solução de, no máximo, 72 (setenta e duas) horas, a contar da hora da comunicação.
b.1) A Assistência Técnica e manutenção deverá ser prestada pela própria empresa ou por representante autorizado indicado pela empresa vencedora.
b.2) Todas as despesas decorrentes da Assistência Técnica e manutenção da garantia são de responsabilidade da empresa vencedora.
c) Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.
4.5) Do Recebimento Provisório e Definitivo:
a) O recebimento dos produtos, objeto deste TR, será feita por Servidor ou Comissão formalmente designado, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:
a.1) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;
a.2) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.
b) A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.
c) Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
d) Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
4.6) O objeto deste processo será entregue de forma parcelada, mediante empenho, conforme necessidade do Município de Santa Cruz do Sul.
4.7) A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
4.8) A empresa deverá fornecer a(s) quantidade(s) solicitada(s) pelo Município, não podendo, portanto, estipular o fornecimento de quantidades mínimas ou máximas.
5 – MODELO DE GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
5.1
A ata deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2
As comunicações entre o órgão ou entidade e a empresa detentora da ata devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
5.3
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
6.1 – São obrigações da Contratada:
6.1.1 – a responsabilidade pelas despesas decorrentes de fretes, embalagens dos bens até o local onde os mesmos serão entregues;
6.1.2 - ser pontual na entrega dos serviços solicitados;
6.1.3 - manter atualizada a documentação necessária à execução do serviço;
6.1.4 - serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda;
6.1.5 - executar todas as tarefas com perfeição e acuidade, nos termos do edital, se for o caso, e em conformidade com presente Termo de Referência;
6.1.6 - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
6.2 – São obrigações da Contratante:
6.2.1 – Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes no TR, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
6.2.2 - Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
6.2.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;
6.2.4 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à execução do objeto contratado, no prazo e forma estabelecidos.
7 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
7.1 – O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.
7.2 – Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.
7.3 – Para pagamento, a Empresa deverá apresentar junto ao(s) Núcleo(s) Administrativo(s) da(s) Secretaria(s) requisitante(s), a nota fiscal e/ou fatura do(s) produtos entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.
7.4 - Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:
a)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).
b)Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;
c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;
d)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;
e)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.
7.5 - Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.
7.6 - Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.
8 – CRITÉRIOS SELEÇÃO DO FORNECEDOR:
8.1 – O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade Pregão, sob a forma ELETRÔNICA.
8.2 – Para julgamento, será adotado o critério de menor preço por ITEM.
9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 – A dotação orçamentária será informada quando da emissão da nota de empenho.
ANEXO III
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2026
FORNECEDOR: ….
O Município de Santa Cruz do Sul, através da Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador), com sede na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 (Centro Administrativo Municipal – 1º andar), Universitário, CEP: 96.815-713, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 95.440.517/0001-08, neste ato representado pelo Sr. Bruno Cesar Faller, Secretário Municipal de Fazenda, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2026, Processo Administrativo n.º 014/CELIC/SEFAZ/2026, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, e nas quantidades dispostas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 11.668, de 05 de junho de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. OBJETO, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PRAZOS
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras aquisições parceladas de EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS  , conforme especificado do edital de Pregão Eletrônico nº 011/2026 , que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
1.2. O preço registrado, as especificações mínimas do objeto, as quantidades, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)


	ITEM
	CÓD.
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	...
	...
	…
	...
	..
	
	...
	...


1.3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
1.4 – O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).
1.4.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.
1.5 – O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.
1.5.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).
1.5.2 – Durante este prazo de garantia, a empresa deverá se responsabilizar pela Assistência Técnica e manutenção e por todos os custos referentes a mesma, sem ônus para o Município e com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, e de solução de, no máximo, 72 (setenta e duas) horas, a contar da hora da comunicação.
1.5.2.1 – A Assistência Técnica e manutenção deverá ser prestada pela própria empresa ou por representante autorizado indicado pela empresa vencedora.
1.5.2.2 – Todas as despesas decorrentes da Assistência Técnica e manutenção da garantia são de responsabilidade da empresa vencedora.
1.5.3 - Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.
1.6 – Os produtos, assim como o fornecimento e demais condições deverão obedecer ao Termo de Referência, anexo II do Edital.
1.6.1 -  Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).
2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
2.1 - O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Fazenda.
2.2 – Demais Órgãos Participantes:
	SECRETARIA / ÓRGÃOS MUNICIPAIS
	SIGLA
	Nº PEDIDO

	Secretaria Municipal de Saúde
	SESA
	2026/1666


2.3 - O objeto deste registro de preços poderá ser requisitado por todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município, conforme sua(s) respectiva(s) dotação(ões) orçamentária(s), informada(s) por ocasião da expedição da(s) nota(s) de empenho(s).
2.4 – Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município.
2.5 – Os órgãos e/ou as entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador (Secretaria Municipal de Fazenda), para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
2.6 – No caso de existência de reserva técnica no procedimento licitatório, os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços estarão autorizadas a fazer seu uso.
2.7 – Não havendo a reserva técnica ou quando a mesma for totalmente utilizada, não haverá possibilidade de adesão por parte das Secretarias que não participaram inicialmente do registro ou por entidades municipais.
3. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO
3.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, em razão da capacidade de gerenciamento.
3.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
4. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com vigência de ___/___/___  até o dia __/__/__.
4.1.1 - A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por até 12 (doze) meses, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
4.1.2 – Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.
4.2 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
4.2.1 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
4.3 - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.4 - O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
4.5 - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.6 - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, para fins de formalização da ata de registro de preços serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.
4.7 - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
4.8 - Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
4.9 - O prazo de convocação será de 05 (cinco) dias úteis e poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
4.10 - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
4.11 - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar o segundo colocado e assim sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo.
4.12 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
5.  DO REAJUSTE, ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
5.1 - Os preços poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços, nas seguintes situações:
5.1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
5.1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços;
5.1.3 - Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
5.1.3.1 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
5.1.3.2 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
5.2 – Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei n° 14.133/21, a requerente deverá comprovar documentalmente o desequilíbrio contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da contratada, esta deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composição do novo preço, indicando os fatos imprevisíveis. Na ocorrência de fatos previsíveis com consequências imprevisíveis, deverá apresentar documentos comprobatórios dos fatos alegados e não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Município poderá adotar, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais especializados, parecer contábil da solicitante e demonstração de reais impactos sobre a execução do presente termo. Não serão reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos.
5.2.1 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.
5.2.2 - Durante a análise do pedido de reequilíbrio pelo Município, fica a empresa obrigada ao cumprimento do objeto contratado nas condições pactuadas antes do início da análise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizará inexecução parcial do termo de contrato/ata de registro de preços, implicando na aplicação de sanção prevista no edital e no termo de contrato/ata de registro de preços. Não serão reconhecidos pedidos não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessão do reequilíbrio, será contado a partir do protocolo da solicitação do interessado. Sob nenhum pretexto haverá reequilíbrio econômico-financeiro retroativo.
5.2.3 - Pedidos de reequilíbrio de preços desacompanhados dos documentos comprobatórios não serão analisados.
5.2.4 - Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo a sua utilização para corrigir distorções da equação econômico-financeira do contrato/ata de registro de preços que sejam decorrentes de preços propostos durante a licitação ou por fatores previstos no reajustamento (inflação).
5.2.5 – O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser protocolado:
a) para os Termos de Contrato, na Procuradoria-Geral do Município, sendo que a análise será de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO dos serviços ou responsável pela elaboração da Planilha Orçamentária do Município, que emitirá parecer técnico e o devolverá, acompanhado dos demais documentos, à Procuradoria-Geral, para a formalização do aditamento contratual, se for o caso.
b) para os casos de Atas de Registro de Preços, junto a Central de Licitações.
5.3 - Decorridos 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços e havendo prorrogação da mesma, será concedido reajuste, adotando-se a variação no período do IPCA, ou outro índice econômico que vier a substituí-lo.
5.3.1 – O reajuste será calculado com data base a contar da data do orçamento estimado da licitação.
5.3.2 - De maneira análoga, caso o índice oficial utilizado venha a determinar a redução dos valores, serão estendidos à CONTRATANTE, a partir da mesma data base.
5.3.3 - O reajuste será concedido em caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços e decorridos 1 (ano) da contratação.
6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
6.1 - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
6.2 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas., neste caso o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
6.3 - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
6.4 - Neste caso, o fornecedor encaminhará, com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
6.5 - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
6.6 - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1 – O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado nos termos do artigo 194 do Decreto Municipal nº 11.668/23;
7.2 - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador nas hipóteses previstas no inciso I do artigo 194 do Decreto Municipal nº 11.668/23, e quando o fornecedor:
7.2.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
7.2.2 - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
7.2.3 - Não aceitar manter seu preço registrado; ou
7.2.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21.
7.3 - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
7.4 - O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa do interessado.
7.5 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 
7.5.1 - Por razão de interesse público;
7.5.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
7.5.3 - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.
8. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO
8.1 - Considerando as disposições do artigo 136 c/c o 115 da Lei Federal 14.133/21, faculta-se a Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, podendo aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
8.2 – Faculta-se à Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, por simples Termo de Apostilamento, de forma unilateral, pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
a) Variação do valor contratual em razão do reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro de preços previstos na Ata de Registro de Preços;
b) Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas na Ata de Registro de Preços;
c) Alterações na razão ou na denominação social da empresa;
d) Troca de marca de produtos previstos na Ata de Registro de Preços;
e) Cancelamento de itens previstos na Ata de Registro de Preços;
f) Antecipação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
g) Indicação de dotações orçamentárias;
h) Outras situações análogas, sem alteração do objeto constante da Ata de Registro de Preços.
9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1 - Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta Ata.
10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
10.1 – Para fins de infrações administrativas e sanções serão observadas as disposições do item 11 do edital.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 – O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.
11.2 – Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.
11.3 - Para pagamento, a Empresa deverá apresentar junto ao(s) Núcleo(s) Administrativo(s) da(s) Secretaria(s) requisitante(s), a nota fiscal e/ou fatura do(s) produtos entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho. 
11.4 – Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:
11.4.1 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).
11.4.2 - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;
11.4.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;
11.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;
11.4.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.
11.5 – Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.
11.6 – Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.
12. EMPENHOS
12.1 – O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.
12.2 – A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer a unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.
12.3 – Na nota de empenho constará, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de preços, o objeto da aquisição ou do serviço, o(s) valor(es), (o)s local(ais) para entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços) e o prazo para entrega.
13 – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
13.1 – O Município se obriga a efetuar o pagamento, em conformidade com o disposto no item 11 (Condições de Pagamento), desta Ata. 
13.2 – A Secretaria Municipal de Fazenda será a Gestora da Ata de Registro de Preços, sendo o Fiscal o servidor da Secretaria Requisitante que emitirá o empenho ou outro indicado pela mesma.
14 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
14.1 – Serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
14.2 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas com perfeição e acuidade.
14.3 – Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.
14.4 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.
14.5 – Deverão ser prestados pela empresa todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
14.6 – No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) produto(s) e/ou serviço(s).
14.7 – O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho prévio) e de acordo com a sua necessidade, ou conforme disposto no Termo de Referência.
14.8 – Durante toda a execução contratual, se a empresa licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz. Essa obrigação deverá ser observada, inclusive, por ocasião dos pagamentos.
15. ENTREGA E RECEBIMENTO
15.1 – O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210,  Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
15.2 - O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.
15.3 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado pela Secretaria Requisitante, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.
15.4 – A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.
15.5 – Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
15.6 – Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, estando perfeitamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.
15.7 –  Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO, ANVISA/MS e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.
15.8 – A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).
16. CONDIÇÕES GERAIS
16.1 - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no edital ou no Termo de Referência, ANEXO ao Edital.
16.2 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
16.3 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
16.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul – RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e ficará sob responsabilidade do órgão gerenciador.
Santa Cruz do Sul, ….. de ……………. de 2026.
Secretário Municipal de Fazenda


               Empresa …..
Bruno Cesar Faller
[image: image4.png]




[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]Wle i
AGU
E®S



[image: image9.png]MUuUNIClIPIO DE

SANTA CRUZ DO SUL



